《乳与乳制品工艺学》复习题A

一、填空题

1、目前世界上产乳量最高、数量最多、分布最广的乳用品种为             。

2、凝固型酸乳的常见质量缺陷有        、          、         、         。

3、根据发酵产物，乳酸菌的常见发酵类型             、              、

、             。

4、酸性含乳饮料加工中若酸化工序控制不当易产生           现象。消除此现象的措施有              、            。

5、悬浮可可粉颗粒的最佳稳定剂是       胶。在长货架期乳酸菌饮料中最常用的稳定剂是        胶或与其他稳定剂的混合物。

6、乳脂肪能稳定存在的原因在于结构中       的存在起到过渡态作用。

7、二段均质相对于一段均质的优势在于                     。

8、列举生乳验收常用的检验指标             、           、           。

9、我国规定普通全脂消毒乳的含脂率为     ％以上。

二、单项选择题

1、最新国家标准中对巴氏杀菌乳和灭菌乳产品的要求不同的是（     ）。

A、脂肪含量   B、 蛋白质含量   C、 非脂乳固体   D、大肠菌群

2、乳成分中，在中性盐溶液中能够盐析不能溶解的蛋白为（    ）。

A、乳白蛋白      B、乳球蛋白      C、 酪蛋白    D、免疫球蛋白

3、下列因素（   ）不会破坏发酵剂的活力。

A、噬菌体   B、添加8%蔗糖  C、添加脱脂奶粉   D、清洗剂和杀菌剂残留

4、下列产品加工中冷却的工序控制不同于其它的是（   ）。

A、间接式生产灭菌乳             B、搅拌型酸乳

C、直接式生产灭菌乳             D、二次干燥法生产乳粉

5、下列乳制品的概念等同的为（      ）。

A、花色乳与风味乳饮料        B、发酵乳与酸乳

C、复原乳与还原乳            D、干酪制品与再制干酪

6、牛乳中各种成分的平均含量错误的是（     ）。

A、固形物 8.1-11.1%  B、蛋白质 3-3.5％ C、脂肪 3-5% D、乳糖4-4.5％

7、对乳进行酸度测定所用NaOH的浓度及测定酸度为（   ）酸度。

A、0.1mol/L，发酵   B、0.1N，发酵  C、0.1N，总   D、0.1mol/L，总

8、下列产品不可以添加食品添加剂的为（   ）。

A、全脂巴氏杀菌乳     B、复原乳     C、凝固型酸乳   D、天然纯酸乳

9、低温巴氏杀菌乳产品中可以含有的微生物是（     ）。

A、大肠菌群    B、金黄色葡萄球菌    C、志贺氏菌    D、沙门氏菌

10、下列菌种最不适宜作为酸乳的生产发酵剂的为（    ）。

A、保加利亚乳杆菌  B、嗜热链球菌  C、同型发酵菌种  D、异型发酵菌种

三、名词解释

1、UHT

2、OVERRUN

3、Aseptic Package

4、0T

5、CIP

四、简答题

1、叙述下列概念的区别：细菌总数与菌落总数、大肠菌群与大肠杆菌

2、简述牛乳中微生物的来源。

3、作出板式热交换器工作原理图。

4、说明奶粉加工及贮藏过程中的质量问题及原因分析。

5、叙述板式热交换器与直接式灭菌各自的优缺点。

6、简述酒精法检验原料乳的原理。

五、论述题

1、试述鲜乳在常温贮存中的微生物的五个变化过程。

2、试述乳制品常用杀菌方法及其工艺参数。

《乳与乳制品工艺学》复习题B

一、填空题

1、目前世界上产乳量最高、数量最多、分布最广的乳用品种为             。

2、根据组织状态，将酸乳分为           型、        型、        型三类。

3、乳的杀菌方式主要有LTLT、             、              、           。

4、悬浮可可粉颗粒的最佳稳定剂是       胶。在长货架期乳酸菌饮料中最常用的稳定剂是        胶或与其他稳定剂的混合物。

5、酸性含乳饮料加工中若酸化工序控制不当易产生           现象。

6、通常采用              、             、             等菌种生产酸乳。

7、乳粉易吸潮在于乳粉中的乳糖呈现               态，易吸收水分；脂肪分解味在于          将脂肪分解为脂肪酸；脂肪氧化味在于           的氧化。

8、影响乳的离心的因素为            、             、

、             。

二、单项选择题

1、国家标准规定酸乳制品乳酸菌菌落总数在（     ） cfu/ml以上。

A、104    B、 106    C、 108    D、105

2、牛乳中各种成分的平均含量错误的是（   ）。

A、脂肪 3-5％  B、蛋白质 3-3.5％C、水分 87-89% D、固形物 8.1-11.1%

3、吉尔涅尔度的测定所用NaOH的浓度以及所用的NaOH的毫升数的倍数为（   ）。

A、0.1mol/L，1     B、0.1N，10    C、0.1N，1    D、0.1mol/L，10

4、下列乳制品的概念等同的为（      ）。

A、花色乳与风味乳饮料        B、发酵乳饮料与酸乳

C、复原乳与还原乳            D、干酪制品与再制干酪

5、下列对消毒乳的理化指标（单位：g/100g）要求错误的是（   ）。

A、脂肪≥ 2.95 B、蛋白质≥3.1 C、无脂干物质≥ 8.1 D、0T（牛乳）≤180

6、原料乳验收中规定Ⅰ级原料乳的细菌数要求不得高于（     ）万个/ml。

A、50      B、100         C、200         D、400

7、下列产品加工中冷却的工序控制不同于其它的是（   ）。

A、搅拌型酸乳             B、间接式生产灭菌乳

C、直接式生产灭菌乳       D、二次干燥法生产乳粉

8、生鲜乳的验收标准和消毒乳的质量标准中不同的成分为（   ）。

A、脂肪     B、蛋白质     C、无脂干物质   D、酸度

9、灭菌乳产品中对微生物的检测可以含有的是（     ）。

A、金黄色葡萄球菌    B、 大肠菌群    C、 沙门氏菌     D、志贺氏菌

10、下列产品对于酒精阳性乳检验时要求原料乳质量相对最低的为（     ）。

A、消毒乳         B、乳粉         C、 奶油          D、灭菌乳

三、名词解释

1、发酵乳制品

2、原料乳的标准化

3、淡炼乳

4、0T

5、同型发酵

四、简答题

1、简述对原料乳进行热处理的目的。

2、简述超滤法在乳品工业中的用途。

3、简述乳制品加工中均质的主要目的。

4、简述原料乳的冷却方法。

5、牛乳的酶类在来源上主要包括哪些？

6、简述乳脂肪为何能够稳定的存在于乳中。

五、论述题

1、试述凝固型酸乳的质量缺陷

2、简述酪蛋白的酸沉淀和酶凝固机理。