《土木工程施工》复习题

一、填空题

- 预制桩的服务类工程主要包括桩的       、        、        、         。

- 砌块包括：           、           、                 。

- 钢模板系统由          、         、            组成。

- 液压滑升系统由        、          、           三部分组成。

- 混凝土浇筑质量总的要求是：保证混凝土的         、       、         。

- 起重机械包括          、           、             。

- 路面按力学特性分为柔性路面和                。

二、选择题

1、根除流砂的有效方法之一是（   ）

A、枯水期施工法；    B、井点降水法；     C、止水帷幕法；  D、A+B

2、施工缝宜留在：（   ）

A.剪力较小的部位    B. 剪力较大的部位    C.施工方便的部位   D.A+C

3、砖墙水平灰缝的饱满度至少要达到（    ）以上。

A  90%    B  80%    C  75%      D  70%

- 下列哪种不是柱校正的内容：（     ）

A.标高       B.垂直度校正    C.柱身偏斜      D.平面定位轴线

5、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以 （   )为主，以(      ) 为辅。

A标高   贯入度； B 标高  垂直度； C贯入度 标高；  D垂直度  标高

6、当油毡平行屋脊铺贴时，短边搭接处不小于100mm，长边搭接不小于：（     ）

A.50mm    B.60mm     C.70mm  D.100mm

7、预制桩起吊时，其混凝土强度应达到设计强度等级的(    )

A．50%  B．60%  C．70%  D．100%

- 施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(     )

A．锤击沉桩   B．振动沉桩   C．射水沉桩    D．静力压桩

- 柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（     ）

A. 两点共弧 B. 三点共弧  C. 降钩升臂  D. 降钩转臂

10、当屋架跨度L=32m时，屋架绑扎方法可选择（　 　　）

A. 采用横吊梁，两点绑扎法  B.两点绑扎法

C. 采用横吊梁，四点绑扎法  D.四点绑扎法

三、名词解释

1、自然养护：

2、后张法：

3、大体积混凝土：

4、脚手架：

5、土的可松性：

四、简答题

1、 钢筋闪光对焊的原理及主要工艺参数？

2、有粘结后张法？

3、后张法施工工艺？

4、造成边坡塌方的原因？

5、继续浇筑混凝土时，施工缝的处理方法？

6、回填土的要求及压实方法？

五、计算论述题

1、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。

2、求下图中钢筋的单根下料长度

3、构件平面布置要求？

一、填空题

- 钢筋的调直方法主要有        、         、          。

- 通过机械咬合作用实现钢筋连接，有          和             两种形式。

- 大模板的组装顺序为           。

- 混凝土的配合比应根据        、        、              分别试配。

- 混凝土的养护方法主要有         、            两种。

- 常用的钢丝的张拉夹具有           和              两种。

- 根据在起吊过程中柱的运动特点，柱的起吊方法分为：      、       。

- 沥青碎石路面的施工方法         、             、              。

- 柱的起吊方法分               和                       。

二、选择题

1、下列土的可松性的三个体积哪个最小（    ）

A.土在天然状态下的体积          C.土经回填压实后的体积

B.土经开挖后的松散体积          D.都不是

2、冷拉后的HPB235钢筋不得用作（  ）

A  预应力钢筋   B 梁的箍筋   C构件吊环   D 柱的箍筋

3、不能用于水下挖土的挖土机是(   )

A．反铲挖土机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．抓铲挖土机

4、钢筋混凝土预制桩期吊时，混凝土的强度要达到设计强度标准的（  ）后才能起吊。

A 70%   B 80%   C  90%   D 100%

5、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以(     )为主，以(      )为辅。

A标高   贯入度   B 标高  垂直度   C贯入度 标高  D垂直度  标高

6、抹灰工程中，（     ）起初步找平作用。

A 基层     B 底层    C 中层     D 面层

7、预制桩的垂直偏差应控制的范围是(    )

A．1%之内  B．3%之内  C．2%之内  D．1.5%之内

8、施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(    )

A．锤击沉桩   B．振动沉桩   C．射水沉桩    D．静力压桩

9、下列哪个不是留设施工缝应考虑的因素：（    ）

A.由于技术上的原因               C.设备、人力的限制

B.混凝土不能连续筑               D.施工组织不当

10、防水混凝土应自然养护，其养护时间不应少于：（      ）

A.7d      B.10d     C.14d     D.21d

三、名词解释

1、人工降水：

2、模板：

3、土的渗透性：

4、皮数杆：

5、钢筋冷拉

四、简答题

1、回填土的要求及压实方法？

2、灌注桩的成孔顺序？

3、混凝土浇筑的一般要求？

4、简述中型场地设计和计算步骤？

5、起重机械的类型及适用范围？

6、砌筑工艺和砖砌体的质量要求有哪些？

五、计算论述题

1、冬期混凝土的施工方法？

2、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场

砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。

3、如下图所示,求现浇C25混凝土花篮梁钢筋工程量。（已知钢筋每米长的重量φ6为0.222kg/m，φ10为0.617 kg/m，φ16为1.58kg/m，φ25为3.85kg/m，钢筋保护层25mm，弯起钢筋的弯起角度为45º）                               (10分)

图  现浇混凝土花篮梁配筋图