《测量学》复习题（高起本）

一、填空题

1、地面点到　　　　　    铅垂距离称为该点的相对高程。

2、通过　　　　     海水面的　　　　     称为大地水准面。

3、测量工作的基本内容是          、         、          。

4、测量使用的平面直角坐标是以          为坐标原点，        为x轴，以           为y轴。

5、地面点位若用地理坐标表示，应为          、           和绝对高程。

6、地面两点间高程之差，称为该两点间的          。

7、测量学的分类，大致可分为           、           、           、           。

8、测量工作的程序是                    、                       。

9、测量学的任务是                       。

10、由           方向顺时针转到测线的水平夹角为直线的坐标方位角。

11、坐标方位角的取值范围是            。

12、确定直线方向的工作称为            ，用目估法或经纬仪法把许多点标定在某一已知直线上的工作为             。

13、用钢尺平量法丈量距离的三个基本要求是           、           、             。

14、某点磁偏角为该点的            方向与该点的            方向的夹角。

15、某直线的方位角与该直线的反方位角相差               。

16、水准仪的检验和校正的项目有             、              、                   。

17、水准测量中，转点的作用是         ，在同一转点上，既有        ，又有     读数。

18、用水准仪望远镜筒上的准星和照门照准水准尺后，在目镜中看到图像不清晰,应该_____________螺旋,若十字丝不清晰,应旋转_________螺旋。

19、水准测量的测站校核,一般用______法或______法。

20、水准测量中丝读数时,不论是正像或倒像,应由________到________ ,并估读到________。

21、测量时,记录员应对观测员读的数值,再________一遍,无异议时,才可记录在表中。记录有误,不能用橡皮擦拭,应__________。

22、竖盘读数前必须将_____居中,否则该竖盘读数________。

23、竖直角有正、负之分,仰角为_____,俯角为_____。

24、观测误差按性质可分为_______和_______两类。

25、测量误差是由于______、_______、_______三方面的原因产生的。

二、选择题

1、地面点到高程基准面的垂直距离称为该点的（     ）。

Ａ.相对高程；  Ｂ.绝对高程；Ｃ.高差   D.差距

2、地面点的空间位置是用来（     ）表示的。

A. 地理坐标　　       B. 平面直角坐标

C. 坐标和高程                   D. 假定坐标

3、绝对高程的起算面是（ ）。

Ａ.水平面；  Ｂ.大地水准面； Ｃ.假定水准面    D.大地水平面

4、测量工作中野外观测中的基准面是（  ）。

A．水平面    B．水准面    C．旋转椭球面     D．圆球面

5、测量学是研究如何地球的形状和大小，并将设计图上的工程构造物放样到实地的科学。其任务包括两个部分：测绘和（ ）

A．测定    B．测量    C．测边     D．放样

6、在高斯3°投影带中，带号为N的投影带的中央子午线的经度λ的计算公式是（   ）。

A．λ=6N    B．λ=3N    C．λ=6N-3     D．λ=3N-3

7、测量学按其研究的范围和对象的不同，一般可分为：普通测量学、大地测量学、（   ）摄影测量学、制图学。

A．一般测量学    B．坐标测量学    C．高程测量学     D．工程测量学

8、静止的海水面向陆地延伸，形成一个封闭的曲面，称为（  ）

A．水准面    B．水平面    C．铅垂面     D．圆曲面

9、测量工作中，内业计算所采用的基准面是（   ）。

A．水平面    B．水准面    C．旋转椭球面     D．竖直面

10、高斯6°投影带中，带号为N的投影带的中央子午线的经度λ的计算公式是（   ）。

A．λ=6N    B．λ=3N    C．λ=6N-3     D．λ=3N-3

11、测量上所选用的平面直角坐标系，规定x轴正向指向（  ）。

A．东方向    B．南方向    C．西方向     D．北方向

12、在6°高斯投影中，我国为了避免横坐标出现负值，故规定将坐标纵轴向西平移（  ）公里。

A．100    B．300    C．500     D．700

13、在半径为10Km的圆面积之内进行测量时，不能将水准面当作水平面看待的是：（  ）

A．距离测量    B．角度测量    C．高程测量     D．以上答案都不对

13、组织测量工作应遵循的原则是：布局上从整体到局部，精度上由高级到低级，工作次序上（ ）

A．先规划后实施    B．先细部再展开    C．先碎部后控制     D．先控制后碎部

14、测量的三要素是距离、（  ）和高差。

A．坐标    B．角度    C．方向     D．气温

15、目前我国采用的高程基准是（  ）

A．1956年黄海高程   B．1965年黄海高程   C．1985年黄海高程  D．1995年黄海高程

16、目前我国采用的全国统一坐标系是（ ）

A．1954年北京坐标系                  B．1980年北京坐标系

C．1954年国家大地坐标系              D． 1980年国家大地坐标系

17、测量工作的基准线是（ ）

A．铅垂线    B．水平线    C．切线     D．离心力方向线

18、水准面有无数多个，其中通过平均海水面的那一个，称为（   ）

A．平均水准面    B．大地水准面    C．统一水准面     D．协议水准面

19、在高斯投影中，离中央子午线越远，则变形（   ）。

A．越大    B．越小    C．不变     D．北半球越大，南半球越小。

20、视线高等于（ ）+后视点读数。

A．后视点高程  B．转点高程   C．前视点高程    D．仪器点高程

21、在水准测量中转点的作用是传递（  ）。

Ａ.方向    Ｂ. 角度    Ｃ.距离     D. 高程

22、圆水准器轴是圆水准器内壁圆弧零点的（  ）。

Ａ.切线    Ｂ.法线   Ｃ.垂线     D. 曲线

23、水准测量时，为了消除i角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（  ）处。

Ａ.靠近前尺    Ｂ.两尺中间    Ｃ.靠近后尺     D.无所谓

24、产生视差的原因是(  )。

Ａ.仪器校正不完善                                    Ｂ.物像与十字丝面未重合      Ｃ.十字丝分划板不正确                                  D.目镜呈像错误

25、高差闭合差的分配原则为（  ）成正比例进行分配。

A.与测站数  Ｂ.与高差的大小   Ｃ. 与距离    D. 与距离或测站数

三、判断题

1、水准面包围的实体称为大地体。（  ）

2、测量计算工作是在大地水准面上进行的。（  ）

3、当测区范围较小，可以将该部分的水准面看成平面，这个平面就是我们所说的水平面（ ）。

4、A、B两点间的高差为HA-HB。（  ）

5、在方圆10km的区域内，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。（ ）

6、视线高一定是绝对高程。(    )

7、在水准测量中，读数不准确，视差就是影响读数的一个因素。(  )

8、地面点到大地水准面的垂直距离称为海拔。（  ）

9、水准仪由三部分组成，即望远镜、水准尺和基座组成。（  ）

10、.在普通水准测量，必须保持前后视距完全相等。（ ）

四、名词解释

1、铅垂线

2、水准面

3、测量学

4、高差

5、大地体

6、水平角

7、真误差

8、偶然误差

9、铅垂线

10、测量学

五、简答题

1、 什么叫大地水准面?它有什么特点和作用?

2、测量上的平面直角坐标系和数学上的平面直角坐标系有什么区别?

3、什么叫高斯投影？高斯平面直角坐标系是怎样建立的?

4、地面上一点得空间位置在测量工作中是怎样表示的？

5、普通测量学的任务是什么？

6、确定地面点位要做哪些基本测量工作？

7、在测量中，采取哪些措施来保证测量成果的正确性？

8、．何谓视准轴？视准轴与视线有何关系？

9、何谓高差闭合差？怎样调整高差闭合差？

10、.影响水准测量成果的主要因素有哪些？如何减少或消除？

11、何谓正、反方位角？

12、什么叫直线定线？标准方向有几种？什么是坐标方位角？

13、偶然误差有哪些特性?

参考答案

- 填空题

- 圆水准器的检校 十字丝环的检校 水准管的检校

- 传递高程 本站前视读数  下站后视读数

- 物镜对光  目镜对光

- 双面尺  变换仪器高

- 小  大  mm数

- 复诵  划掉重记

- 竖盘指标水准管气泡  是错误的

- 正   负

- 系统误差  偶然误差

- 仪器本身误差  观测误差  外界自然条件影响

- 假定水准面

- 平均  水准面

- 高程测量  角度测量  距离测量

- 两条互相垂直线的交点  南北方向的纵轴  东西方向的横轴

- 经度  纬度

- 高差

- 大地测量学  普通测量学  摄影测量学  工程测量学

- 从整体到局部  先控制后碎部

- 测绘和测设

- 坐标纵轴线北端

- 0°到360°

- 直线定向  直线定线

- 尺子要拉平  标杆要立直且定线要直  对点投点和读数要准确

- 磁北  真北

- 180°

二、1-5：D C C D B    6-10：D A B A A

11-15: D B B B D   16-20：BCBBD

21-25：BDABC

三、判断句

× √ √ × × ××√×√

四、略

五、略