《工程测量学》复习题（高起本）

一、填空题

1、工程测量学是研究各种工程建设在            、            和           所进行的各种测量工作的学科。

2、           贯穿于工程建设和工程运营的始终，         是基础，       是手段，       是目的。

3、我国铁路勘测阶段，定测包括            、                          、           和专项调查测量。

4、测量误差按性质分为         、          、       三种。

5、抵抗观测值粗差对平差结果影响的能力称为           。

6、高程测量的主要方法有几何水准测量、              、               、               等。

7、控制网的优化设计有两种方法：             和              。

8、基准线可用            、          和机械法产生，基准线法又称       ，测量偏距的过程也称为              。

9、直接法倾斜测量所采用的仪器是测斜仪，分为两类，一类是以              为测量基准面，另一类是以             为测量基准线。

10、工程控制网按用途划分，可分为：          、            、           和           。

11、工程测量学是研究地球空间（包括地面、地下、水下、空中）中具体          和         的理论、方法和技术的一门应用性学科。

12、测绘学的二级学科有                   、                     、                   、

和                   。

13、工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为           、         和

。

14、测量控制网分为三大类：              、              和                 。

15、工程测量学主要包括以            为对象的工程测量和以          为对象的           两大部分。

16、我国铁路规划设计的程序，一般要经过方案研究、        、        、         ，         等过程。

17、控制网的优化设计有两种方法：          和            。

18、基准线可用光学法、光电法和     产生，基准线法又称            ，测量偏距的过程也称为           。

19、三角高程测量中应顾及的两项改正为            和             。

20、工程控制网的基准可分为：             、             和            三种类型。

二、判断题

1、工程测量学是测绘学的二级学科。													（  ）

2、矿山测量不属于工程测量。															（  ）

3、大地测量学与测量工程是测绘学的二级学科。								（  ）

4、GNSS接收机属于专业测量仪器。												（  ）

5、国际测量师联合会FIG三个字母是英文的缩写。								（  ）

6、施工放样与测量的原理不一样,但工作程序相同。								（  ）

7、铁路线路的初测与定测,其测量内容差不多,只是精度不同。					（  ）

8、在工程勘测设计阶段、施工建设阶段也可能需要作变形监测。				（  ）

9、粗差指的是大的偶然误差。													（  ）

10、方向测量是一种特殊的角度测量。											（  ）

11、倾斜仪的种类很多，但都以水平面作为测量基准面。						（  ）

12、导线网是一种的边角网。													（  ）

13、曲线测设就是曲线放样。													（  ）

14、自由设站法只能用于碎部测量和施工放样。									（  ）

15、随着测绘技术的进步，建筑方格网将逐渐被淘汰。							（  ）

16、工程测量学不是测绘学的二级学科。													（  ）

17、矿山测量属于工程测量。													（  ）

18、大地测量学与测量工程不是测绘学的二级学科。								（  ）

19、GNSS接收机属于通用测量仪器。												（  ）

20、国际测量师联合会FAG三个字母是英文的缩写。								（  ）

21、施工放样与测量的原理一样,但工作程序不相同。								（  ）

22、铁路线路的初测与定测,其测量内容不同。									（  ）

23、只有在工程的运营管理阶段需要作变形监测。								（  ）

24、粗差指的是大的系统误差。													（  ）

25、内部可靠性和外部可靠性是一致的。										（  ）

26、倾斜仪的种类很多，但都以铅锤面作为测量基准面。						（  ）

27、电磁波测距三角高程测量只能代替四等及以下的几何水准测量。				（  ）

28、三维激光扫描技术只能用于测绘领域。										（  ）

29、自由设站法只能用于碎部测量和施工放样。									（  ）

30、偏角法是曲线测设的最好方法。											（  ）

三、名词解释

1、线路初测：

2、控制网的可靠性：

3、施工放样：

4、建筑限差：

5、市政工程测量：

6、分色综合大版图：

7、线路定测：

8、归化法放样：

9、建筑限差：

10、基平测量

四、简答题

1、工程测量学按工程建设阶段划分其主要内容有哪些？

2、工程测量的常用技术有哪些？

3、为什么要实施监理制度？

4、简述工程控制网的作用。

5、施工阶段的主要测量工作有哪些？

6、测绘工程竣工图应注意哪些问题？

7、水下地形测量的主要工作有哪些？

8、简述水准仪倾斜方向放样的主要步骤。

9、施工控制网的特点有哪些？

10、什么是线状工程测量？其主要内容有哪些？

11、工程竣工图测量的目的和意义何在？

12、桥梁控制网的布设特点有哪些？

13、施工阶段的主要测量工作有哪些？

14、测绘工程竣工图应注意哪些问题？

15、简述经纬仪倾斜方向放样的主要步骤。

参考答案

一、填空题

1、工程测量学是研究各种工程建设在 勘测设计 、 施工建设 和 运营管理 所进行的各种测量工作的学科。

2、变形监测贯穿于工程建设和工程运营的始终，监测是基础，分析是手段，预报是目的。

3、我国铁路勘测阶段，定测包括中线测量、曲线测设、纵横断面测量、局部的地形图测绘和专项调查测量。

4、测量误差按性质分为系统误差、偶然误差、粗差三种。

5、抵抗观测值粗差对平差结果影响的能力称为 外部可靠性 。

6、高程测量的主要方法有几何水准测量、三角高程测量、液体静力水准测量、GNSS高程测量等。

7、控制网的优化设计有两种方法： 模拟法 和 解析法 。

8、基准线可用光学法、光电法和机械法产生，基准线法又称准直法，测量偏距的过程也称为准直测量。

9、直接法倾斜测量所采用的仪器是测斜仪，分为两类，一类是以  液体水平面  为测量基准面，另一类是以  铅垂线  为测量基准线。

10、工程控制网按用途划分，可分为： 测图控制网 、 施工测量控制网 、 变形监测网 和 按照测量控制网。

11、工程测量学是研究地球空间（包括地面、地下、水下、空中）中具体 几何实体的测量描绘 和抽象几何实体的测设实现 的理论、方法和技术的一门应用性学科。

12、测绘学的二级学科有大地测量学、工程测量学 、地图制图学 、摄影测量学 和不动产地籍与土地整理 。

13、工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为工程勘测 、施工测量 和 安全监测。

14、测量控制网分为三大类：全球控制网、国家控制网和工程控制网。

15、工程测量学主要包括以 工程建筑 为对象的工程测量和以 机器设备 为对象的工业测量两大部分。

16、我国铁路规划设计的程序，一般要经过方案研究、初测、初步设计、定测，施工测量等过程。

17、控制网的优化设计有两种方法： 模拟法 和 解析法 。

18、基准线可用光学法、光电法和机械法产生，基准线法又称准直法，测量偏距的过程也称为准直测量。

19、三角高程测量中应顾及的两项改正为地球曲率改正和大气垂直折光改正。

20、工程控制网的基准可分为：约束网、最小约束网和无约束网三种类型。

二、判断题

1、工程测量学是测绘学的二级学科。												（√）

2、矿山测量不属于工程测量。														（×）

3、大地测量学与测量工程是测绘学的二级学科。								（√）

4、GNSS接收机属于专业测量仪器。												（×）

5、国际测量师联合会FIG三个字母是英文的缩写。								（√）

6、施工放样与测量的原理不一样,但工作程序相同。								（×）

7、铁路线路的初测与定测,其测量内容差不多,只是精度不同。					（×）

8、在工程勘测设计阶段、施工建设阶段也可能需要作变形监测。				（√）

9、粗差指的是大的偶然误差。													（×）

10、方向测量是一种特殊的角度测量。											（√）

11、倾斜仪的种类很多，但都以水平面作为测量基准面。						（×）

12、导线网是一种的边角网。													（√）

13、曲线测设就是曲线放样。													（√）

14、自由设站法只能用于碎部测量和施工放样。									（×）

15、随着测绘技术的进步，建筑方格网将逐渐被淘汰。							（×）

16、工程测量学不是测绘学的二级学科。											（×）

17、矿山测量属于工程测量。														（√）

18、大地测量学与测量工程不是测绘学的二级学科。								（×）

19、GNSS接收机属于通用测量仪器。												（√）

20、国际测量师联合会FAG三个字母是英文的缩写。								（×）

21、施工放样与测量的原理一样,但工作程序不相同。								（√）

22、铁路线路的初测与定测,其测量内容不同。									（√）

23、只有在工程的运营管理阶段需要作变形监测。								（×）

24、粗差指的是大的系统误差。													（×）

25、内部可靠性和外部可靠性是一致的。										（×）

26、倾斜仪的种类很多，但都以铅锤面作为测量基准面。						（√）

27、电磁波测距三角高程测量只能代替四等及以下的几何水准测量。				（×）

28、三维激光扫描技术只能用于测绘领域。										（×）

29、自由设站法只能用于碎部测量和施工放样。									（×）

30、偏角法是曲线测设的最好方法。											（×）

三、名词解释  略

四、简答题 略