《水文学原理》复习题

一、填空题

1、发生水文循环的内因是                       ，外因是

和                     。

2、土壤蒸发过程可分为                    、

和               三个阶段。

3、径流的形成过程要经过             和               两个阶段。

4、汇流过程包括                         和                        。

5、在非饱和土壤中，土壤水分势主要由             及             组成；

在饱和土壤中，土壤水分势主要是由             和             组成。

6、非饱和土壤水的基本方程是根据          原理和           定律推导的。

7、线性汇流系统的两个基本性质是               及                。

8、根据圣维南方程组中动力方程各项数量级的不同，洪水波可分            、

、             、对流动力波及动力波五种类型。

9、汇流曲线有           、              及              三种基本类型。

10、超渗地面径流产生的物理条件是                                    。

11、降水“三要素”是指             、            、             。

12、按照空气动力冷却条件，可将降雨分为               、            、

、          四种类型 。

13、土壤含水量的常用表示方法有            、           及           。

14、非饱和土壤中水分的主要作用力有          、           、          。

15、在下渗过程中，根据土壤水分受力情况可分为           、            、

三个阶段。

16、产生超渗地面径流的控制条件是                                。

17、蓄满产流模式与           无关，通常有       、       两种径流成份。

18、水文循环中的三个主要水文现象是          、          、及         。

19、土壤蒸发能力仅与           有关。

20、产生地下径流的物理条件是                                     。

二、名词解释

1、蒸发能力

2、径流系数

3、叠加性

4、基本单位线

5、瞬时单位线

6、汇流系数

7、下渗能力

8、S曲线

9、田间持水量

10、倍比性

11、特征河长

12、汇流曲线

三、简答题

1、水文循环的作用是什么？

2、蓄满产流的特征是什么？

3、在下渗过程中分为哪几个阶段？根据下渗曲线并结合土壤水分受力说明之。

4、洪水波从上向下游传播过程中，为什么会发生扭曲变形和展开变形？

5、产生壤中流的物理条件是什么？

6、试简述界面产流规律。

四、选择题

1、水文现象的发生（     ）。

A、完全是偶然的；B、完全是必然的；C、完全是随机的；D、即有必然性也有偶然性

2、自然界中，海陆间的水文循环称为（      ）。

A、内陆水循环；B、小循环；C、大循环；D、海洋水循环

3、土壤稳定下渗阶段，降水补给地下径流的水分主要是（      ）。

A、毛管水；B、重力水；C、薄膜水；D、吸着水

4、下渗率总是（     ）。

A、等于下渗能力；B、大于下渗能力；C、小于下渗能力；D、小于等于下渗能力；

5、田间持水量可以转化成（     ）。

A、地下径流；B、地面径流；C、地面下径流；D、蒸散发水量；

6、流域退耕还湖后，将使流域蒸发（    ）。

A、增大；B、减少；C、不变；D、不确定；

7、水文现象的发生发展都是有成因的，因此，其变化（     ）。

A、具有完全确定性规律；B、具有完全统计规律；C、具有成因规律；D、没有任何规律；

8、使水资源具有再生的原因是自然界的（    ）。

A、径流；B、降水；C、水文循环；D、蒸发；

9、不同径流成分的汇流，其主要区别发生在（    ）。

A、河网汇流过程；B、坡面汇流过程；C、坡地汇流过程；D河道集流过和；

10、决定土壤稳定下渗率大小的主要因素是（     ）。

A、降雨强度；B、初始土壤含水量；C、降雨历时；D、土壤特性；

11、流域汇流过程主要包括（     ）。

A、坡面和坡地汇流；B、河网和河道汇流；C、坡面和河道汇流；D、坡地和河网汇流；

12、地形雨多发生在（    ）。

A、平原湖区；B、盆地；C、山地的背风坡；D、山地的迎风坡；

五、计算题

1、按下表所给资料，推求6月29日至7月2日的前期影响雨量并写出简要的步骤。

| 时 间 T (月 日) | 雨 量 P (mm) | 蒸发能力 Em(mm/d) | Pa (mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 28 | 10 | 5.0 | 80 | 流域蓄水容量Im=100mm |
| 29 | 30 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 7 1 | 10 | 6.0 |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |

2、某闭合流域面积F =121000km2，多年平均年降水量P =767mm，多年平均流量Q =822m3/s，试计算多年平均径流总量W、多年平均径流深R、多年平均径流系数α、多年平均径流模数M及多年平均蒸发量E（要注明单位）。

3、某流域的一场降雨过程如下表所示。初损量I0=35 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/s，试用初损后损列表法计算地面净雨过程（保留1位小数）。

| 时段（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 15 | 60 | 32 | 10 | 117 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

4、某流域3小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=304 m3/s，试计算该流域面积（保留到整数）。

5、已知某流域面积为432km2，由瞬时单位线求得的S曲线见下表。试推求时段为6小时10mm的实用单位线，并根据单位线定义进行验算（保留到整数）。

| 时间t（h） | S(t) | S(t－△t) | U(△t, t) | q(△t, t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 |  |  |  |
| 6 | 0.167 |  |  |  |
| 12 | 0.426 |  |  |  |
| 18 | 0.653 |  |  |  |
| 24 | 0.793 |  |  |  |
| 30 | 0.874 |  |  |  |
| 36 | 0.925 |  |  |  |
| 42 | 0.961 |  |  |  |
| 48 | 0.976 |  |  |  |
| 54 | 0.985 |  |  |  |
| 60 | 0.992 |  |  |  |
| 66 | 0.996 |  |  |  |
| 72 | 0.998 |  |  |  |
| 78 | 0.999 |  |  |  |
| 84 | 0.999 |  |  |  |

6、已知某流域3小时的单位线见下表。通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面净雨量分别为10mm和30 mm，试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时间 t（h） | 单位线q (3,t) （m3/s） | 10 mm净雨径流过程（m3/s） | 30 mm净雨径流过程（m3/s） | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |
| 6 | 150 |  |  |  |
| 9 | 60 |  |  |  |
| 12 | 40 |  |  |  |
| 15 | 20 |  |  |  |
| 18 | 10 |  |  |  |
| 21 | 4 |  |  |  |
| 24 | 0 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

7、闭合流域面积F =54500km2，多年平均年降水量P =1650mm，多年平均流量Q =1680m3/s，试计算多年平均径流总量W、多年平均径流深R、多年平均径流系数α、多年平均径流模数M及多年平均蒸散发量E（要注明单位）。

8、某流域蓄水容量Im=100mm，试按下表所给资料，推求6月29日至7月2日的前期影响雨量并写出简要的步骤。

| 时 间 T (月 日) | 雨 量 P (mm) | 蒸发能力 Em(mm/d) | Pa (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 28 | 10 | 5.0 | 80 |
| 29 | 30 |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 7 1 | 10 | 6.0 |  |
| 2 | 5 |  |  |

9、某流域6小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=304 m3/s，试计算该流域面积（注明单位，保留到整数。

10、某流域一场降雨过程如下表，初损量I0 = 30 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/h，试用初损后损法计算地面净雨过程（保留1位小数）。

| 时段数（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 20 | 60 | 22 | 8 | 110 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

11、 某流域3小时的单位线见下表，通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面净

雨量，分别为5 mm和30 mm，试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时间 t（h） | 单位线q (3,t) （m3/s） | 5 mm净雨的径流过程（m3/s） | 30 mm净雨的径流过程（m3/s） | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |
| 6 | 150 |  |  |  |
| 9 | 60 |  |  |  |
| 12 | 40 |  |  |  |
| 15 | 20 |  |  |  |
| 18 | 10 |  |  |  |
| 21 | 4 |  |  |  |
| 24 | 0 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

12、 某流域面积为216km2，由瞬时单位线求得的S曲线见下表。试推求时段为6小时

10mm的单位线（实用单位线），并根据单位线定义进行验算（保留到整数分）。

| 时间t （h） | S(t) （m3/s） | S(t－△t) （m3/s） | U(△t, t) （m3/s） | q(△t, t) （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 |  |  |  |
| 6 | 0.167 |  |  |  |
| 12 | 0.426 |  |  |  |
| 18 | 0.653 |  |  |  |
| 24 | 0.793 |  |  |  |
| 30 | 0.874 |  |  |  |
| 36 | 0.925 |  |  |  |
| 42 | 0.961 |  |  |  |
| 48 | 0.976 |  |  |  |
| 54 | 0.985 |  |  |  |
| 60 | 0.992 |  |  |  |
| 66 | 0.996 |  |  |  |
| 72 | 0.998 |  |  |  |
| 78 | 0.999 |  |  |  |
| 84 | 0.999 |  |  |  |

参考答案：

一、填空题

1、水的三态转化，太阳辐射，地心引力

2、稳定蒸发，随含水量下降，水汽扩散

3、产流，汇流

4、坡地汇流，河网汇流

5、基质势，重力势，压力势，重力势

6、水量平衡，达西

7、倍比性，叠加性

8、运动波，扩散波，贯性波

9、S曲线，时段单位线，瞬时单位线 ；

10、降雨强度大于地面下渗能力 。

11、降雨量、降雨历时、降雨强度

12、气旋雨、对流雨、锋面雨、地形雨

13、重量含水量、容积含水量、深度含水量

14、分子力、毛管力、重力

15、渗润阶段、渗漏阶段、渗透阶段

16、降雨强度大于下渗能力

17、降雨强度、地面、地下

18、降雨、径流、蒸发

19、气象条件

20、整个包气带达到田间持水量

二、名词解释

- 蒸发能力：充分供水条件下的蒸发率。

- 径流系数：某一时段的径流深与相应的流域平均降水量之比值。

- 叠加性：n个输入I(t)之和产生的总输出等于每个输入产生的输出的代数和。

- 基本单位线：当线性汇流系统的输入为单位矩形入流时，系统产生的输出。

- 瞬时单位线：当线性汇流系统输入为单位瞬时脉冲入流时，则系统产生的输出为瞬时单位线。

- 汇流系数：河段上断面入流为单位脉冲序列时，在下断面所形成的出流过程。

1、下渗能力：充分供水条件下的下渗率。

2、S曲线：当线性汇流系统的输入为单位入流时，系统产生的输出为S曲线。

3、田间持水量：土壤中所能保持的最大毛管悬着水量，即没有重力水的最大含水量。

4、倍比性：一个输入的N倍施加于系统，产生的输出等于一个输入产生的输出的N倍。

5、特征河长：河段槽蓄量与下断面的出流量呈单值关系的河段长度。

6、汇流曲线：当线性汇流系统的输入为简单入流时，系统产生的输出称为汇流曲线。