《电机与拖动基础》复习题（专科）

一、填空题

1、一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率

为                       ，转子电势的频率为                      。当转差率为0.04时，转子的转速为                     ，转子的电势频率为                     。

2、单相绕组的基波磁势是                     ，它可以分解成大小                     ，转向                     ，转

速                      的两个旋转磁势。

3、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于                     ；当Ia =-5A时，其幅值位于                     。

4、一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm                     ,I0                     ,Zm                     ,pFe                     。（增加，减少或不变）

5、一台变压器，原设计的频率为50HZ，现将它接到60HZ的电网上运行，额定电压不变，励磁电流将                     ，铁耗将                     。

6、变压器的参数包括                     ，                     ，                      ，                      ，                      。

7、如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=                               。

8、三相感应电动机空载时运行时，电机内损耗包括                      ，                     ，                       ，和                      ，电动机空载输入功率P0与这些损耗相平衡。

9、绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流                      ，起动转矩                      。

10、当保持并励直流电动机的负载转矩不变，在电枢回路中串入电阻后，则电机的转速将                     。

11、直流电动机的调速方法有                    、                    、                    。

12、要改变三相交流绕组基波合成磁动势的转向，应将                                                                       。

13、三相异步电动机采用分布短距绕组的主要目的在于改善                     和                     的波形。

14、在同步电机中，只有存在                     电枢反应才能实现机电能量转换。

15、三相同步发电机通过调节____ _____________可调节无功功率的性质。

16.一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm           ,I0           ,Zm           ,pFe           。

17. 直流电动机的调速方法有           、           、           。

18.变压器运行时基本铜耗可视为            ，基本铁耗可视为           。

19. 一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数            。

20.一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小           ，转速           ，极数           。

21. 如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=                  。

22.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率为                ，转子电势的频率为                 。当转差率为0.04时，转子的转速为              ，转子的电势频率为            。

23. 三相感应电机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n<n1时为            运行状态；当n>n1时为            运行状态；当n与n1反向时为           运行状态。

24. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流            ，起动转矩           。

25如将变压器误接到等电压的直流电源上时，由于E=           ，U=           ，空载电流将            ，空载损耗将           。

二、问答题

1、一台380/220伏的单相变压器，如不慎将380伏加在二次线圈上，会产生什么现象？

2、试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？

3、试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通，对已制成的变压器，它们是否是常数？

4、说明三相异步电动机等效电路中，参数R1,X1,Rm,Xm,R2',X2'以及1−ssR2'各代表什 么意义？

5、对于一台并励直流电动机，如果电源电压和励磁电流保持不变，制动转矩为恒定值。试分析在电枢回路串入电阻R1后，对电动机的电枢电流、转速、输入功率、铜耗、铁耗及效率有何影响？为什么？

6、试写出隐极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。

7.为什么采用短矩和分布绕组能削弱谐波电势？为什么削弱5次谐波和7 次谐波电势，节距选多大比较合适？

8.为什么可以把变压器的空载损耗近似看成是铁耗，而把短路损耗看成是铜耗？

9.如何判断直流电机运行于发电机状态还是电动机状态？它们的Tem、n、E、U、Ia的方向有何不同？能量转换关系如何?

10、何谓异步电动机的转差率？在什么情况下转差率为正，什么情况为负，什么情况下转差率小于1或大于1？如何根据转差率的不同来区别各种不同运行状态？

三、计算题

1、一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路实验数据如下

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 480 | 5.2 | 245 | 低压边 |
| 短路 | 157 | 7 | 615 | 高压边 |

试求：（1）短路参数及其标么值；

（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；

（3）额定负载电流、功率因数滞后时的电压变化率、副边电压及效率。（注：电压变化率按近似公式计算）

2、一台50Hz、380伏的异步电动机的数据为：PN＝260kw，U1N＝380伏，f1＝50Hz，nN＝722r/m，过载能力km＝2.13。试求：（1）产生最大转矩时的转差率；（2）S＝0.02时的电磁转矩。

3、一台四极、82kw、230伏、970r/min的并励直流发电机，在75度时电枢回路电阻ra=0.0259Ω，并励绕组每极有78.5匝，四极串励绕组总电阻rf=22.8Ω，额定负载时，并励回路串入3.5欧的调节电阻，电刷压降为2伏，基本铁耗及机械损耗PFe+Pmec=2.3kW，附加损耗Pad=0.005PN，试求额定负载时发电机的输入功率，电磁功率，电磁转矩和效率。

4.一台6极异步电动机，额定电压380伏，定子三角形接法，频率50Hz，额定功率7.5kw，额定转速960r/m，额定负载时Cosϕ1=0.824，定子铜耗474W，铁耗231W，机械损耗45w，附加损耗37.5w，试计算额定负载时，（1）转差率；(2)转子电流的频率；（3）转子铜耗；（4）效率；（5）定子电流。

5.一台并励直流发电机，，电枢回路电阻，一对电刷压降，励磁回路电阻，求额定时的电磁功率和电磁转矩？

6.一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路制盐数据如下

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 480 | 5.2 | 245 | 低压边 |
| 短路 | 157 | 7 | 615 | 高压边 |

试求：（1）短路参数及其标么值；（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；（3）额定负载电流、功率因数Cosϕ2=0.9滞后时的电压变化率、副边电压及效率。

参考答案

一、填空题

1、变压器并联运行的理想条件

是                                                                           。① 变比相等

② 组别相同

③短路阻抗的标么值相等，短路阻抗角相等

2、直流他励电动机运行时， __________________绝不能断开 。励磁回路

3、一台绕线式异步电动机，若增加转子回路电阻，而负载转矩不变时，转速将_________ 。 降低

4、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于　           　　；当Ia =-5A时，其幅值位于　              　　。

答：A相绕组轴线处，B相绕组轴线处。

5、三相异步电动机，转差率为s= 0.123时，其转子电势频率f2为__________________。6.15HZ

6、直流电动机的调速方法

有                                                                                  。

电枢串电阻调速、励磁回路串电阻调速和降压调速

7、一台三相异步电动机，额定频率为50赫，额定转速是960转／分，该电机极数为____ _____________。6

8、笼式异步电动机采用Y-△起动时，电源提供的起动电流是原来的                      ，起动转矩是原来的                                  。1/3，1/3

9、某2p个磁极的直流电机，当绕组为单叠绕组时，其实际电刷数为__________________。2P

10、异步电动机等效电路中的附加电阻的物理意义

是                                                     。

实为代表机械负载（严格地说还包括机械损耗等） 的一个虚拟电阻，

16.一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm增加,I0 增加,Zm 减少,pFe 不变 。

17. 直流电动机的调速方法有    调压  、    电枢串电阻   、   调励磁  。

18.变压器运行时基本铜耗可视为   可变损耗   ，基本铁耗可视为  不变损耗      。

419. 一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数   减小  。

20.一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小   不变      ，转速  升高         ，极数    不变     。

21. 如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=  1：（1-S）:S    。

22.一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率为    0.02    ，转子电势的频率为     1Hz       。当转差率为0.04时，转子的转速为    720r/min     ，转子的电势频率为     2Hz    。

23. 三相感应电机转速为n，定子旋转磁场的转速为n1，当n<n1时为    电动机        运行状态；当n>n1时为     发电机      运行状态；当n与n1反向时为    电磁制动       运行状态。

24. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流     减小        ，起动转矩    增大         。

25.如将变压器误接到等电压的直流电源上时，由于E=近似等于U    ，U=IR，空载电流将    很大        ，空载损耗将   很大       。

二、略

三、略