《测绘学》复习题（专升本）

一、填空题

1. 测绘学包含          、           、             、           、             五个学科。

2. 测绘学中发展了               、             、              、               、               等新技术。

3.电子地图的技术基础有                、                、                 、                 和                。

4. 海洋测量的内容包括            、            、             、             和海图编制。

5. 地理信息系统的组成包括               、            、              、               和          。

6. 地理信息系统的基本功能有                 、                 、                、                、             、                。

7. 3S技术指的是         、           、              。

8 现代大地测量学的主要点               、               、                、         、和      。

9.地图的特性           、           、                。

10.电子地图的特点           、          、            、             、             、           、                  、             和             。

11. 海洋测量的内容包括            、               、               、                和             。

12. 遥感技术的分类按遥感传感器可为：                、               、              、

、            。

二、名词解释

1.遥感：

2.海洋测量：

3虚拟现实技术：

4.测绘学：

5．数字地球：

6.大地测量学：

7.摄影测量学：

8.地图制图学：

9.工程测量学：

10．海洋测绘学：

三、简答题

1.什么是数字中国？

2.常见的误差有哪几种？

3.地理信息系统的主要功能有哪些？

4.如何根据遥感传感器、平台和应用的范围进行遥感分类？

5. 地图有哪些特性？这些特性是如何形成的？

6.大地测量学的基本任务？

7.为什么必须要有“从不同地方摄取的两张”影像，我们才能看到“立体”？

8.电子地图需要哪些技术支撑？

9. 什么叫测量，什么叫放样或测设，他们有何相同点和不同点？

10.海洋测量的内容有哪些？

四．论述题

1简述地图编制的内容有哪些？

2.测绘学中发展了哪些新技术？

参考答案

一、填空题

1、 测绘学包含大地测量学、摄影测量学、地图制图学、工程测量学、海洋测绘学五个学科。

2.、测绘学中发展了空间定位技术、航天遥感技术、3S集成技术、卫星重力探测技术、高速图形图像宽带网络 等新技术。

3、电子地图的技术基础有 多维信息可视化技术、导航电子地图技术 、多媒体电子地图技术、嵌人式电子地图技术 和 网络电子地图技术。

4、 海洋测量的内容包括 海道测量、海洋大地测量、海底地形测量、海洋专题测量和海图编制。

5、 地理信息系统的组成包括 系统硬件、系统软件、空间数据、应用人员和应用模型。

6. 地理信息系统的基本功能有 数据采集与编辑 、 数据存储与管理 、数据处理与交换、空间分析与统计、产品制作与显示、二次开发和编程。

7. 3S技术指的是GPS或GNSS、 GIS、 RS。

8. 现代大地测量学的主要特点 长距离、大范围 、高精度、 实时、快速 、 “时间维” 、 地心  、学科的融合

9.地图的特性可量测性、直观性、一览性。

10.电子地图的特点 动态性 、交互性 、无级缩放和多尺度显示 、无缝拼接 、查询功能 、地理信息多维化表示 、超媒体集成 、共享性 、空间分析功能。

11. 海洋测量的内容包括 海道测量、海洋大地测量、海底地形测量、海洋专题测量和海图编制。

12. 遥感技术的分类按按遥感传感器可分为：紫外遥感、可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感。

二、略

三、略

四、略