《地下水动力学》复习题（专升本）

一、名词解释

1、导水系数

2、有效井半径

3、水位降深

4、流线

5、地下水动力学

6、层流

7、水力坡度

8、水动力弥散

9、导水系数

10、水跃

二、填空题

1、在多孔介质中，不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是_________________，但对贮水来说却是_________________。

2、在渗流中，水头一般是指_________________ ，不同数值的等水头面(线)永远不会_________________。

3、通常把_________________称为多孔介质，而其中的岩石颗粒称为_________________。

4、在承压水井中抽水，当_________________时，井损可以忽略；而_________________时，井损在总降深中占很大比例，就不应该忽略。

5、地下水向承压水井稳定运动的特点是：流线为指向_________________;各断面流量__________________。

6、在均质各向同性含水层中，如果抽水前地下水面水平，抽水后形成__________________的降落漏斗；如果地下水面有一定的坡度, 抽水后则形成__________________的降落漏斗。

7、按裘布依公式计算出来的浸润曲线，在抽水井附近往往_________________实际的浸润曲线。

8、在渗流场中，把大小等于_________________，方向沿着等水头面的法线并指向水头_________________方向的矢量，称为水力坡度。

9、在泰斯井流中，渗流速度随时间的增加而___________________，当 u=0.01 时渗流速度就非常接近___________________。

10、在渗流场中边界类型主要分为_________________、___________________以及水位和水位导数的线性组合。

11、而地下水动力学主要研究 ________________水的运动规律。

12、渗透流速是________________上的平均速度，而实际速度是________________的平均速度。

13、泰斯公式的适用条件中含水层为__________________的承压含水层，抽水井为__________________。

14、单位面积(或单位柱体)含水层是指__________________，高等于__________________柱体含水层。

15、根据揭露含水层的厚度和进水条件，抽水井可分为___________________和__________________两类。

16、实践证明，随着抽水井水位降深的增加，水跃值_________________；而随着抽水井井径的增大，水跃值_________________。

17、在泰斯井流中，渗流速度随时间的增加而___________________，当 u=0.01 时渗流速度就非常接近___________________。

18、在渗流场中边界类型主要分为_________________、___________________以及水位和水位导数的线性组合。

19、越流因素Ｂ越大，则说明弱透水层的厚度__________________，越流量就________________。

20、导水系数是描述含水层________________的参数，它是定义在________________维流中的水文地质参数。

三、判断题

1、凡是存在井损的抽水井也就必定存在水跃。(   )

2、在无补给的无限含水层中抽水时，水位永远达不到稳定。(   )

3、 潜水井的流量和水位降深之间是二次抛物线关系。这说明，流量随降深的增大而增大，但流量增加的幅度愈来愈小。(   )

4、越流系统的完整井流在抽水的早期，完全可用泰斯井流公式计算。(   )

5、在渗流场中，一般认为流线能起隔水边界作用，而等水头线能起透水边界的作用。(   )

6、泰斯井流的影响范围随出水时间的延长而不断扩大。(   )

7、达西公式中不含有时间变量，所以达西公式只适于稳定流。(   )

8、井陨常数C随抽水井井径的增大而减小，随水向水泵吸水口运动距离的增加而增加。(  )

9、在非稳定井流中，沿流向断面流量逐渐增大，因为沿途不断得到弹性释放量的补给，或者是由于沿流向水力坡度不断增大的缘故。(   )

10、配线法和直线法比较起来，前者比后者更能充分的利用抽水试验资料。(   )

11、地下水运动时的有效孔隙度等于排水（贮水）时的有效孔隙度。（   ）

12、对含水层来说其压缩性主要表现在空隙和水的压缩上。（   ）

13、贮水率μs=ρg(α+nβ)也适用于潜水含水层。（   ）

14、在无补给的无限含水层中抽水时，水位永远达不到稳定。(   )

15、 潜水井的流量和水位降深之间是二次抛物线关系。这说明，流量随降深的增大而增大，但流量增加的幅度愈来愈小。(   )

16、无论是潜水井还是承压水井都可以产生水跃。(   )

17、在进行非稳定流抽水时，无论井流量如何变化，都可将其概化成阶梯形流量后，再使用定流量的泰斯公式计算。(   )

18、使用阶梯流量公式时，要求计算时间必须是连续的。(   )

19、配线法求参数的随意性在距抽水井越近的观测孔中表现越大。(   )

20、配线法和直线法比较起来，前者比后者更能充分的利用抽水试验资料。(   )

四、简答题

1、地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么

2、等水位线的疏密程度可以反映出哪些水文地质条件

3、简述地下水流向不完整井的井流特点是什么

4、地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么

五、计算题

1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

2、设承压含水层厚13.50m，初始水位为20m，有一口半径为0.06m的抽水井分布在含水层中。当以1080m3/d流量抽水时，抽水井的稳定水位为17.35m，影响半径为175m。试求含水层的渗透系数。

3、在某越流含水层中有一口抽水井。已知：含水层的导水系数为3606.70m2/d，越流因素为1000m。试求以定流量Q=453m3/d抽水时，距抽水井10m，20m，40m和100m处的稳定水位降深。

4、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

5、设承压含水层厚13.50m，初始水位为20m，有一口半径为0.06m的抽水井分布在含水层中。当以1080m3/d流量抽水时，抽水井的稳定水位为17.35m，影响半径为175m。试求含水层的渗透系数。

6、水文地质条件如图所示，已知h1=10m，H2=10m，下部含水层的平均厚度M=20m，钻孔到河边距离l=2000m，上层的渗透系数K1=2m/d，下层的渗透系数K2=10m/d。试求（1）地下水位降落曲线与层面相交的位置；（2）含水层的单宽流量。

参考答案

一、名词解释

1、导水系数——水力坡度等于1时，通过整个含水层厚度上的单宽流量。

2、有效井半径——由井轴到井管外壁某一点的水平距离，在该点，按稳定流计算的理论降深正好等于过滤器外壁的实际降深。

3、水位降深——从井中抽水时，井周围含水层中的地下水向井中运动，井中和井附近的水位降低的深度。

4、流线——在渗场中作一理想的空间几何线，该线上各水流质点在某瞬间的渗透速度矢量均与此线相切，称此线为流线。

5、地下水动力学——是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石和岩溶岩石中运动规律的科学.

6、层流——当流速很小时，流体分层流动，互不混合的现象。

7、水力坡度——流体从机械能较大的断面向机械能较小的断面流动时，沿流程每单位距离的水头损失。

8、水动力弥散——由溶质在多孔介质中的机械弥散和分子扩散所引起的，在多孔介质内观察到的两种成分不同的可混溶液体之间过渡带的形成和演化过程，称为水动力弥散，这是一个不可逆的不稳定过程。

9、导水系数——水力坡度等于1时，通过整个含水层厚度上的单宽流量。

10、水跃——潜水流入井中时，存在井壁水位高于井内水位的渗出面

二、填空题（每小题2分，共20分。）

1、无效的、有效的

2、测压管水头、相交

3、具有连通性的孔隙岩石、骨架

4、井流量较小、当大流量抽水

5、井轴、相等

6、对称、不对称

7、高于

8、水头梯度值、降低

9、增大、稳定流的渗透速度

10、水头边界、流量边界

11、重力

12、过水断面、空隙面积上

13、均质各向同性水平无限分布；    完整井、井径无限小

14、底面积为1个单位、含水层厚度

15、完整井、不完整井

16、增大、减少

17、增大、稳定的渗流速度

18、水头边界、流量边界

19、越大、越小

20、出水能力、平面一、二维

三、判断题

| - 题号 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 答案 | - × | - √ | - √ | - √ | - √ | - √ | - × | - √ | - × | - √ |
| - 题号 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - 答案 | - × | - √ | - √ | - √ | - √ | - × | - √ | - √ | - × | - √ |

四、略

五、略