《电子技术》复习题（专升本）

一、填空题

1、PN结反向偏置时，PN结的内电场被       。

2、共射放大电路，将IEQ增大，Tbe将       。

3、集成功放LM368，共有引脚     个。

4、在构成电压比较器时集成运放工作在开环或        状态。

5、当f＝12πRC时，RC串并联选频网络的F相位角为        。

6、BCD编码中最常用的编码是                。

7、当三态门的控制端      时，三态门的输出端根据输入的状态可以有高电平和低电平两种状态。

8、四位二进制异步减法计数器有       个计数状态。

9、正弦波振荡器的振荡频率由          而定。

10、某学生设计一个二进制异步计数器，从0计数到178(十进制数)，需要   个触发器。

11、根据导电能力来衡量，自然界的物质可以分为导体，       和绝缘体三类。

12、PN结正偏时，P区接电源的        ，N极接电源的负极。

13、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结       ，集电结反偏。

14、三极管的发射区        浓度很高，而基区很薄。

15、差分放大电路能够抑制          漂移。

16、在放大电路中为了提高输入电阻应引入          负反馈。

17、共集电极放大电路的输入电阻很     ，输出电阻很小。

18、发射结       偏置，集电结正向偏置，则三极管处于饱和状态。

19、        是组成数字电路的基本单元电路。

20、按二极管所用的材料不同，可分为       和锗二极管两类。

二、选择题

1．将(1101101)2转换为十进制数为(     )。

A.109          B.61         C.105      205

2．利用分配律写出C+DE的等式为(    )。

A.(C+D)(C+E)      B.CD+CE         C.C+D+E      D.CDE

3．放大器功率放大倍数为100，问功率增益是多少分贝(    )。

A.10dB       B.20 dB        C.30 dB          D.40 dB

4．工作在放大状态的晶体管，当IB从30uA增大到40uA时，IC从2.4mA变成3mA，则该管的β为(     )。

A.80           B.60           C.75            D.100

5．采用差动放大电路是为了(    )。

A.稳定电压放大倍数               B.增加带负载的能力

C.提高输入阻抗                   D.克服零点漂移

6．放大变化缓慢的信号应采用(     )。

A.直接耦合的放大器               B.阻容耦合的放大器

C.变压器耦合的放大器             D.任一放大器

7．电流串联负反馈具有(   )的性质。

A.电压控制电压源                 B.电压控制电流源

C.电流控制电压源                 D.电流控制电流源

8．要同时提高放大器的输入电阻和输出电阻，应引入的反馈组态是(    )。

A.电压串联负反馈                 B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈                 D.电流并联负反馈

9．测得工作在放大状态的某三极管的三个极1、2、3对地电位分别如下:V1=0V，V2=-5V，V3=-0.3V，则可判断(    )。

A.该管为NPN管，材料为硅，1极为集电极

B.该管为NPN管，材料为锗，2极为集电极

C.该管为PNP管，材料为硅，1极为集电极

D.该管为PNP管，材料为锗，2极为集电极

10．某放大器空载时，输出电压为2V，接上负载电阻RL=1K时，测得输出电压为0.5V，则该放大器的输出电阻为(    )。

A.1KΩ              B.2KΩ              C.3KΩ              D.4KΩ

11、带射极电阻Re的共射放大电路，在并联交流旁路电容Ce，后其电压放大倍数(　　)

A.减小               B.增大            C.不变          D.变为零

12、串联负反馈放大电路的输入电阻是无反馈时输入电阻的(　　)

A.1＋AF倍           B.1/1＋AF倍       C.1/F倍        D.1/AF倍

13、反相比例运算电路的一个重要特点是(　　)

A.反相输入端为虚地                     B.输入电阻大

C.电流并联负反馈                       D.电压串联负反馈

14、文氏桥振荡器中的放大电路电压放大倍数(     )才能满足起振条件

A.为1/3时          B.为3时            C.＞3          D.＞1/3

15、桥式整流电路若变压器二次电压为u2=102sinωtV则每个整流管所承受的最大反向电压为(  　)。

A.102V             B.202V            C.20V          D.2V

16、下列数据中，数值最小的数据为(　  )。

A.(12)i6          B.(21)S                C.(10011)2        D.(16)10

17、逻辑函数A(B⊕C)写成与或表达式为(　   )。

A.A B C+A B C                          B.AB C+A B C

C.AB C+A B C                          D.A BC+A B C

18、对CMOS与非门的多余输入端可以处理为(     )。

A.悬空             B.接正电源            C.接地           D.接10K电阻到地

19、设集成十进制加法计数器的初态为Q4Q3Q2Q1＝1001，则经过5个CP脉冲以后计数器的状态为(     )。

A.0000             B.0100                C.0101           D.1001

20、集成单稳态触发器的暂稳维持时间取决于(　   )。

A.触发脉冲宽度                           B.电源电压

C.外接定时电阻电容                       D.稳态时间

三、判断题

1、一般来说，硅二极管的死去电压小于锗二极管的死区电压。     （     ）

2、不论是哪种类型的半导体二极管，其正向电压都为0.3V左右。   （     ）

3、二极管具有单向导电性。                                   （     ）

4、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（    ）

5、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化。（    ）

6、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。（    ）

7、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（     ）

8、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （   ）

9、产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。  （      ）

10、任何一个逻辑表达式经化简后，其简式一定是唯一的。(       )

11、二极管加反向电压时一定截止。                              （     ）

12、有两个电极的元件都叫二极管。                              （     ）

13、二极管一旦反向击穿就一定损坏。                            （     ）

14、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（     ）

15、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （     ）

16、产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。  （     ）

17、利用两只NPN型管构成的复合管只能等效为NPN型管。（     ）

18、集成运放在开环情况下一定工作在非线性区。（     ）

19、只要引入正反馈，电路就会产生正弦波振荡。（      ）

20、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化。（    ）

四、简答题

1、写出下图所示逻辑电路的逻辑函数表达式。

2、 哪一种电路能够有效地抑制零漂？

3、有A、B两个二极管。它们的反向饱和电流分别为5mA和0.2μA，在外加相同的正向电压时的电流分别为20mA和8mA，你认为哪一个管的性能较好？

4、什么叫“虚短” “虚断”？

五、计算题

1、判别如图所示反馈元件Rf1 Rf2 Rf3及Cf各起何类反馈作用，以及对输入输出电阻的影响。

2．图为由三个D型触发器组成的电路图，试画出在8个CP脉冲作用下，各触发器输出波形，设Q1、Q2、Q3初始状态均为0。

3、分析下图所示逻辑电路。电路输入变量A、B、C和输出函数F，G均代表一位二进制数。试写出输出表达式，列出真值表，并说明电路的逻辑功能。

+      R               +

VI           VZ    RL    VO

-                                     -

I

IZ

IO

4、电路中稳压管的稳压值为6V，供电电压VI=14V， R=1K，RL＝2K，求VＯ,Ｉ，ＩＺ，ＩＯ

5、只有一辆自行车，要求只有在A同意的情况下，B和C才可以骑；但B具有优先权，B不骑时C才可以骑。(1)列出真值表；(2)写出最简逻辑表达式；(3)试用与非门设计电路，画出逻辑电路图。

6、某计数器如图， (1)欲使Q2Q1Q0=000，CR端应为何种电平？(2)若电路初态Q2Q1Q0=000列出在输入脉冲CP作用下，该电路状态表。(3)说明该电路的逻辑功能。

参考答案

一、填空题

1、PN结反向偏置时，PN结的内电场被 增强 。

2、共射放大电路，将IEQ增大，Tbe将 减小 。

3、集成功放LM368，共有引脚 8 个。

4、在构成电压比较器时集成运放工作在开环或 正反馈 状态。

5、当f＝12πRC时，RC串并联选频网络的F相位角为_0° 。

6、BCD编码中最常用的编码是 8421码或答8421BCD码 。

7、当三态门的控制端 有效 时，三态门的输出端根据输入的状态可以有高电平和低电平两种状态。

8、四位二进制异步减法计数器有 16 个计数状态。

9、正弦波振荡器的振荡频率由 选频网络 而定。

10、某学生设计一个二进制异步计数器，从0计数到178(十进制数)，需要 8 个触发器。

11、根据导电能力来衡量，自然界的物质可以分为导体， 半导体 和绝缘体三类。

12、4、PN结正偏时，P区接电源的 正极，N极接电源的负极。

13、三极管具有放大作用外部电压条件是发射结正偏，集电结反偏。

14、三极管的发射区   杂质    浓度很高，而基区很薄。

15、差分放大电路能够抑制  零点   漂移。

16、在放大电路中为了提高输入电阻应引入   串联  负反馈。

17、共集电极放大电路的输入电阻很  大  ，输出电阻很小。

18、发射结﹍正向﹍偏置，集电结正向偏置，则三极管处于饱和状态。

19、门电路是组成数字电路的基本单元电路。

20、按二极管所用的材料不同，可分为 硅二极管 和锗二极管两类。

二、选择题

1-5   AABBD

6-10  ABCDC

11-15 BAACA

16-20 BCBBC

三、判断题

1、一般来说，硅二极管的死去电压小于锗二极管的死区电压。     （    ×     ）

2、不论是哪种类型的半导体二极管，其正向电压都为0.3V左右。   （    ×     ）

3、二极管具有单向导电性。                                   （   √      ）

4、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作；（√  ）

5、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化；（ × ）

6、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。（×  ）

7、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（   √      ）

8、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （  ×       ）

9、产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。  （   √      ）

10、任何一个逻辑表达式经化简后，其简式一定是唯一的。(√)

11、二极管加反向电压时一定截止。                              （    ×     ）

12、有两个电极的元件都叫二极管。                              （    ×     ）

13、二极管一旦反向击穿就一定损坏。                           （   √      ）

14、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（   √      ）

15、使输入量减小的反馈是负反馈，否则为正反馈。  （  ×       ）

16、产生零点漂移的原因主要是晶体管参数受温度的影响。  （   √      ）

17、利用两只NPN型管构成的复合管只能等效为NPN型管。（   √      ）

18、集成运放在开环情况下一定工作在非线性区。（     √    ）

19、只要引入正反馈，电路就会产生正弦波振荡。（    ×     ）

20、由于放大的对象是变化量，所以当输入信号为直流信号时，任何放大电路的输出毫无变化；（ × ）

四、简答题 略

五、计算题 略