《化工原理》复习题（专升本）

一、填空题

1、流动的流体具有            、               和               三种机械能。

2. 离心泵进口处真空表和出口处压力表的读数分别为30 kPa和120 kPa，则进口处绝压为        kPa，出口处绝压为       kPa，二者之间的压力差为        kPa。（大气压为101.3 kPa）

3. 热量传递是从          传向            。

4．根据双膜吸收理论，在气膜与液膜相交的界面上，气、液处于        状态，吸收过程的阻力集中在         和         中。

5. 吸收操作中，增加吸收剂用量，操作线的斜率            ，吸收推动力            。

6. 蒸馏过程是利用混合液中各组分               而达到混合液中组分分离的操作。

7. 干燥是           和传热同时发生的过程。

8、离心泵的汽蚀余量越小，则其抗汽蚀能力          。

9. 在吸收操作过程中，难溶气体，如氧气的吸收过程属于       控制过程，传质总阻力主要集中在          侧，提高吸收速率的有效措施是提高      相流体的流速和湍动程度。

10 温度场中，温度梯度是从          指向            ，与传热方向           。

11蒸馏过程中，混合物中组分的挥发度差别越       ，分离任务越难。

12 蒸馏过程中，进料热状况有           进料，           进料，           进料，           进料，          进料和           进料。

13 干燥是           和          同时发生的过程。

二、选择题

1、通常流体黏度随温度t的变化规律为（     ）。

A. t升高，μ减小             B. t升高，μ增大

C. 对液体t升高μ减小，对气体则相反

D. 对液体t升高μ增大，对气体则相反

2、两流体间壁换热时，若一侧是恒温（如蒸汽冷凝），另一侧流体温度发生变化，则逆流时的对数平均温度差（     ）并流时的对数平均温度差。

A. 大于       B. 小于         C. 等于        D. 不能确定

3、在吸收操作中，用Y表示气相主体组成，Y*表示气相平衡组成，Yi表示气液界面处气相组成，则吸收塔某一截面上的总推动力为（     ）。

A. Y - Y*       B. Y* - Y        C. Y - Yi       D. Yi - Y

4. 精馏操作中，采用饱和液体进料，则精馏段上升蒸汽量V与提馏段上升蒸汽量Vˊ的关系为（     ）。

A. V= Vˊ     B.  V＜Vˊ     C. V＞Vˊ    D. 都不对

5. 下列湿空气的参数中，是独立参数的是（     ）。

A. H，p      B. H，td       C. H，t        D. I，tas

6、圆形直管中，流量一定，设计时若将管径减为原来的一半，则层流时能量损失是原来的（     ）倍；完全湍流时能量损失是原来的（     ）倍（忽略相对粗糙度的变化）。

A. 2           B. 4            C. 16           D. 32

7、在蒸汽—空气间壁换热过程中，为强化传热，下列方案中最有效的是（     ）。

A. 提高空气流速

B. 提高蒸汽流速

C. 增大蒸汽湍动程度

D.在蒸汽一侧装翅片，增加蒸汽一侧换热面积

8、 对常压下低浓度溶质的气液平衡系统，当温度升高时亨利系数E（     ），相平衡常数m（     ），溶解度系数H（     ）。

A.  增大    B.  降低     C.  不变     D.  不确定

三、判断题

1. 静止流体和流动的理想流体不存在能量损失。                           （     ）

2. 用二种厚度相同的材料保温时，往往把导热系数小的材料包在外层，以达到较好的保温效果。                                                                （     ）

3. 双组分理想气体混合物中，组分A的扩散系数仅仅与A的物质属性有关。       （     ）

4. 回流的主要作用就是提供不平衡的气液两相，从而构成气液两相接触传质的必要条件。

（     ）

5. 湿物料中的平衡水分不能通过干燥除去。                               （     ）

6  理想流体没有粘性，故在管道内流动时没有能量损失。             （       ）

7.  传热过程中，传热系数与传热阻力成正比。                       （       ）

8.  吸收过程中，加压有利于过程强化。                             （      ）

9.  精馏是利用混合液中各组分间挥发度的差异，通过多次部分汽化、部分冷凝实现液体混合物的分离。                                                 （       ）

10  恒速干燥速率越大，临界含水量越小。                          （       ）

四、简答题

- 什么是离心泵的“汽蚀”现象？有何危害？如何避免“汽蚀”现象发生？

- 恒定干燥条件下，物料的干燥过程可分为哪几个阶段？分别有什么特点？各阶段的影响因素有哪些？

- 简述双膜理论的基本假设。

- 精馏过程中，理论塔板的特点是什么？

五、计算题

1、用离心泵向高位槽中供水（如图所示），两槽液面差为10m，输送管为Ф57×3.5mm的钢管，输水量为8.40m3·h-1，泵轴中心线距水池液面的垂直距离为1.5m，吸入管和排出管的总长分别为20m和150m（均包括局部阻力的当量长度），管子的摩擦系数为0.02，水的密度为1000 kg·m-3，试计算：

mm

10mmm

1.5m

（1）管内的流速和总阻力损失；

（2）每千克水经过离心泵所获得的机械能；

2. 某列管式换热器由38根Φ25×2.5mm的无缝钢管组成，每根管长度为2m，空气走管程，其温度由25℃升高到70℃，空气在平均温度下的体积流量为

1000 m3·h-1，密度为1.1kg·m-3，空气的平均比定压热容为1.05 kJ·kg -1·K-1，足量的常压饱和水蒸汽走管外，与空气逆流换热，试计算：

（1）传热速率Q；

（2）对数平均温度差Δtm；

（3）总的换热面积（以内表面计）；

（4）总传热系数（以内表面计）。

3、某列管式换热器由38根Φ25×2.5mm的无缝钢管组成，每根管长度为2m，空气走管程，其温度由25℃升高到70℃，空气在平均温度下的体积流量为

1000 m3·h-1，密度为1.1kg·m-3，空气的平均比定压热容为1.05 kJ·kg -1·K-1，足量的常压饱和水蒸汽走管外，与空气逆流换热，试计算：

（1）传热速率Q；

（2）对数平均温度差Δtm；

（3）总的换热面积（以内表面计）；

（4）总传热系数（以内表面计）。

4．将含0.24（摩尔分数，下同）易挥发组分的某液体混合物送入一连续精馏塔中。要求馏出液含0.95的易挥发组分，釜液含0.03易挥发组分。送入冷凝器的蒸汽量为850kmol/h，流入精馏塔的回流液为670kmol/h。试求：

（1）每小时能获得多少千摩尔的馏出液？多少千摩尔的釜液？

（2）回流比R为多少？

（3）写出精馏段操作线方程。

参考答案

一、填空题

1．动能，位能，静压能    2．71.3，221.3，150   3．高温，低温   4．平衡，气膜，液膜 5．增大，增大 6．挥发度不同   7. 传质  8．越强   9．液膜，液膜，液   10低温，高温，相反  11小  1．冷液，饱和液体，气液混合物，饱和气体，过热蒸汽 13传质，传热

二、选择题

1．C   2．C   3. A  4. A  5. C

6．C,  D   8．A   9. A   10  B

三、判断题

1. √  2. ×  3. × 4. √  5. √

6. √  7. ×  8. √ 9. √  10×

四、简答 略

五、计算题 略