《环境学导论》复习题（专升本）

- 名词解释

- 土壤环境背景值

- 大气的“二次污染物”

- 水体自净作用

- PM2.5

- 环境问题

- 光化学烟雾

- 水体自净作用

- COD

二、问答题

1、简述土壤污染的主要特点。

2、 影响较大的环境公害事件有哪些？发生地点、发生原因和主要危害是什么？（八大公害事件，至少列出3项）

3、环境监测主要包括哪些过程？

4、我国环境管理的八项制度是什么？

5简要说明全球性大气环境问题主要有哪些？

6、何谓土壤污染的植物修复？包括几种方式？植物修复的优缺点？

7、水体中主要有哪些污染物？？

8、我国环境管理的八项制度是什么？

三、论述题

什么是水体的富营养化？如何判断水体是否发生富营养化？水体的富营养化有哪些危害？

清洁生产、循环经济、可持续发展等都是目前所倡导的，结合当前社会的发展，谈谈你对这些理念的认识和体会。

参考答案

一、名词解释

1、土壤环境背景值

是指未受或很少受人类活动，特别是人为污染影响的土壤化学元素的自然含量。

2、大气的“二次污染物”

进入大气的一次污染物之间或与正常大气组分发生反应，以及在太阳辐射下引起光化学反应而产生的新的污染物，它常比一次污染物对环境和人体的危害更为严重。

3、水体自净作用

水体能够在其环境容量的范围内，经过水体的物理、化学和生物的作用，使排入的污染物的浓度和毒性随着时间的推移在向下流动的过程中自然降低，称之为水体的自净作用。

4、PM2.5

大气中粒径小于2.5 µm的颗粒物

5、环境问题

是指由于人类活动作用于人们周围的环境所引起的环境质量变化，以及这种变化反过来对人类的生产、生活和健康的影响问题。

6、光化学烟雾

大气中HC和NOX在阳光下发生光化学反应，衍生出一些氧化性很强的二次污染物。这种由一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象

7、水体自净作用

水体能够在其环境容量的范围内，经过水体的物理、化学和生物的作用，使排入的污染物的浓度和毒性随着时间的推移在向下流动的过程中自然降低，称之为水体的自净作用。

8、COD

化学需氧量，用强氧化剂重铬酸钾氧化分解水中有机污染物所消耗氧化剂的量。

二、问答题  略

三、论述题  略