《流体力学》复习题（专升本）

一、填空题

1、在作纯剪切流动时满足               的流体称为牛顿流体，生活中常见的牛顿流体有

和            。

2、在静止或相对静止的流体中，任一作用面的流体静压强的方向为                     。

3、描述                                       来研究流体运动的方法称为欧拉法。

4、静止非均质流体的水平面是                、              和              。

5、无限空间淹没射流中，沿着气体射流的方向，边界层厚度           ，射流轴心速度      ，断面上的动量           。

6、常见的质量力有               、             ，表面力有            、           。

7、雷诺数反映了                   的比值，弗诺德数反映了                  的比值。

8、                 、              和              之和，称为总压。

9、流体力学中三个主要力学模型是                、              、               。

10、均匀流过流断面上压强分布服从于                。

11、流体受压，体积缩小，密度            的性质，称为流体的             ；流体受热，体积膨胀，密度            的性质，称为流体的           。

12、静止非均质流体的水平面是           、            和           。

13、流线不能相交（驻点处除外），也不能是折线，因为                           ，流线只能是一条光滑的               。

14、由紊流转变为层流的临界流速vk           由层流转变为紊流的临界流速vk'，其中vk'称为            ，vk称为          。对圆管来说，临界雷诺数值Rek=              。

15、泵和风机的全效率等于              ，           及            的乘积。

二、选择题

1．连续介质模型意味着         。

（A）流体分子之间没有间隙    （B）流体中的物理参数是连续函数

（C）流体分子之间有间隙      （D）流体不可压缩

2．静止流体中任意一点的压强与         无关。

（A）点的位置                （B）作用面的方向

（C）流体的种类              （D）重力加速度

3．水平管道的截面逐渐缩小，管内水流的速度         。

(A) 逐渐变大                 (B)  逐渐变小

(C) 不改变                   (D)  没有变化规律

4．在总流的伯努利方程中，速度V是___________速度。

(A) 在截面上的任意点的速度   (B)  截面平均速度

(C) 截面形心处的速度         (D)  截面上的最大速度

5．在总流的伯努利方程中，湍流的动能修正系数总是___________层流的

动能修正系数。

(A) 大于                     (B)  不小于

(C)  等于                    (D)  小于

6．如果_______，则沿程损失系数λ不受壁面粗糙度Δ的影响。

(A) 雷诺数足够大              (B)  在紊流光滑区

(C) 在紊流过渡区              (D)  速度足够大

7．如果忽略流体的重力效应，则不需要考虑哪一个相似性参数？________

（A）弗劳德数                 （B）雷诺数

（C）欧拉数                   （D）马赫数

8．根据泵与风机的工作原理，离心式泵属于哪种类型的泵?__________

（A）容积式                  （B）往复式

（C）叶片式                  （D）其它类型的泵

9．离心式泵的主要部件不包括__________

（A）叶轮                    （B）汽缸

（C）机壳                    （D）吸入室

10．下面的哪一条曲线是泵的特性曲线？__________。

（A）泵所提供的流量与扬程    （B）流量与沿程损失系数之间

之间的关系曲线               的关系曲线

（C）管路的流量与扬程        （D）管路的性能曲线

之间的关系曲线

11、在一个储水箱的侧面上、下安装有两只水银U形管测压计（如图），当箱顶部压强Po＝1atm时，两测压计水银柱高之差△h=h1-h2=760mmHg，如果顶部再压入一部分空气，使Po＝2atm时。则△h应为（　　）

- △h=－760mmHg                     B．△h= 0mmHg

C．△h= 760mmHg                       D．△h=1520mmHg

12、亚音速流动，是指马赫数__________时的流动。（　　）

- 等于1　　　　B．等于临界马赫数　 C．大于1　　　D．小于1

13、气体温度增加，气体粘度（　　）

- 增加          B．减小             C．不变       D．增加或减小

14、流体流动时，流场各点的参数不随时间变化，仅随空间位置而变，这种流动称为（　　）

A．定常流        B．非定常流         C．非均匀流   D．均匀流

15、流体在流动时，根据流体微团________来判断流动是有旋流动还是无旋流动。（　　）

- 运行轨迹是水平的                     B．运行轨迹是曲线

C．运行轨迹是直线                       D．是否绕自身轴旋转

16、在同一瞬时，流线上各个质点的速度方向总是在该点与此线（　　）

- 重合           B．相交            C．相切        D．平行

17、下列说法中，正确的说法是（　　）

- 理想不可压均质量重力流体作定常或非定常流动时，沿流线总机械能守恒

- 理想不可压均质重力流体作定常流动时，沿流线总机械能守恒

- 理想不可压均质重力流体作非定常流动时，沿迹线总机械能守恒

- 理想可压缩重力流体作非定常流动时，沿流线总机械能守恒

18、在渐变流的同一过流断面中，流体的压强分布满足（　　）

A．pρg+Z=C                              B．P＝C

C．pρg+v22g=C                              D．pρg+Z+v22g=C

19、当圆管中流体作层流流动时，动能修正系统α等于（　　）

A．1　　　　　　　　B．2                 C．3                D．2000

20、当某管路流动在紊流粗糙管平方阻力区范围内时，则随着雷诺数Re的增大，其沿程损失系数λ将（　　）

A．增大　           B．减小　            C．不变　          D．增大或减小

三、名词解释

- 理想流体

- 阿基米德原理

- 拉格朗日法

- 扬程

- 气蚀

- 等压面

- 定常流动

- 水力光滑管

- 相对压强

- 迹线

四、简答题

- 在流体力学当中，三个主要的力学模型是指哪三个？

- 什么是流线？什么是迹线？流线与迹线的区别是什么？

- 力学相似的三个条件是什么？

- 试述离心式泵与风机的工作原理。

- 什么是牛顿内摩擦定律？不满足牛顿内摩擦定律的流体是牛顿流体还是非牛顿流体？

- 在流体力学中，拉格朗日分析法和欧拉分析法有何区别？

- 力学相似的三个条件是什么？

- 为什么离心式水泵多采用后向叶轮？

五、计算题

1、有一矩形底孔闸门，高 m，宽 m，上游水深 m 下游水深m。试求作用于闸门上的水静压力及作用点？

2、一水泵加压供水系统，水泵的流量Q=30l/s。已知末端喷嘴出口与水池水面高差z=18m，管道直径d1=150mm，喷嘴出口直径d2=50mm，系统的全部水头损失为20v122g，问水泵所需的扬程Hm是多少？

3、有一圆滚门，长度 m，直径 m，上游水深 m，下游水深m，求作用于圆滚门上的水平和铅直分压力。

4、如图水泵抽水系统，管长、管径单位为m，ζ给于图中，流量m3/s，λ=0.03。求：（1）吸水管及压水管的S数。（2）求水泵所需水头。

参考答案

一、填空题

1、在作纯剪切流动时满足牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体，生活中常见的牛顿流体有水和空气。

2、在静止或相对静止的流体中，任一作用面的流体静压强的方向为指向作用面的内法线方向。

3、描述物理量在空间的分布来研究流体运动的方法称为欧拉法。

4、静止非均质流体的水平面是等压面、等密面和等温面。

5、无限空间淹没射流中，沿着气体射流的方向，边界层厚度增大，射流轴心速度减小，断面上的动量相等。

6、常见的质量力有重力、惯性力，表面力有压力、粘滞力。

7、雷诺数反映了惯性力和粘性力的比值，弗诺德数反映了重力和惯性力的比值。

8、静压、动压和位压之和，称为总压。

9、流体力学中三个主要力学模型是连续介质模型、不可压缩流体力学模型、无粘性流体力学模型。

10、均匀流过流断面上压强分布服从于水静力学规律。

11、流体受压，体积缩小，密度增大 的性质，称为流体的压缩性 ；流体受热，体积膨胀，密度减少 的性质，称为流体的热胀性 。

12、静止非均质流体的水平面是等压面、等密面和等温面。

13、流线不能相交（驻点处除外），也不能是折线，因为流场内任一固定点在同一瞬间只能有一个速度向量，流线只能是一条光滑的曲线或直线。

14、由紊流转变为层流的临界流速vk小于 由层流转变为紊流的临界流速vk'，其中vk'称为上临界速度，vk称为下临界速度。对圆管来说，临界雷诺数值Rek=2000。

15、泵和风机的全效率等于容积效率 ，水力效率 及机械效率 的乘积。

二、选择题

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | A | B | A | B | A | C | B | A |
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 答案 | C | D | A | A | D | C | B | A | B | C |

三、名词解释  略

四、简答题  略

五、计算题  略