《食品工程原理》复习题（专升本）

一、填空题

1、对于任何一种流体，其密度是______和 ______的函数。

2、泵的稳定工作点应是______特性曲线与 ______ 特性曲线的交点M。

3、制冷剂的放热量包括冷却、_________ 、_________ 三个阶段放热量。

4、冷热水通过间壁换热器换热，热水进口温度为90℃，出口温度为50℃，冷水进口温度为15℃，出口温度为53℃，冷热水的流量相同，则热损失占传热量的_________。

5、 在干燥操作中，物料中所含小于平衡水分的水分，称为 _______  。

6、密度、_______ 和 _______是超临界流体的三个基本性质。

7、在静止的同—种连续流体的内部，各截面上______ 与 ______之和为常数。

8、转子流量计读取方便、精确，流体阻力______，不易发生故障；需______安装。

9、总传热系数K值有三个来源：_________、_________ 和计算。

10、冷、热气体在间壁换热器中换热，热气体进口温度200℃，出口温度120℃，冷气体进口温度50℃，两气体物性数据可视为相同，不计热损失时，冷气体出口温度为_________ ℃。

11、干燥操作中，不饱和湿空气经预热器后湿度 _______，温度_______ 。

12、常见传质过程是_______引起。

二、选择题

1、湍流的特征有(    )。

A.流体分子作布朗运动中；　B.流体质点运动毫无规则，且不断加速 ；

C.流体质点在向前运动中，同时有随机方向的脉动；

D.流体分子作直线运动。

2、微差压计要求指示液的密度差(    )。

A.大 　    　 B.中等 　　　　 C.小        　D.越大越好

3、水在内径一定的圆管中稳定流动，若水的质量流量保持恒定，当水温度升高时，Re值将(  )。

A.变大    　 　　B.变小    　　　 C.不变    　 　　D.不确定

4、在法定计量单位制种，粘度的单位（  ）。

A. cP      　　　　 B. P       　　　C. g/(cm·s)     　　D. Pa·s

5、热量传递的基本方式是（   ）。

A.恒温传热和稳态变温传热；   B.导热给热和热交换；

C.气化、冷凝与冷却；        　　D.传导传热、对流传热与辐射传热

6、对流传热流量=系数×推动力，其中推动力是（   ）。

A. 两流体的温度差；       　　　　 B. 流体温度和壁温度差；

C. 同一流体的温度差；     　　　　D. 两流体的速度差。

7、低温（深度）冷冻是指在(     )。

A.0℃以下的；   　　　　　　 B.-18℃以下的；

C.-100℃以上的；   　　　　　D.-100℃以下的

8、对于一定干球温度的空气，当其相对湿度愈低时，其湿球温度(    )。

A.愈高       B. 不变       C.愈低      D.不一定，尚与其它因素有关

9、在一定温度下，物料的结合水与非结合水的划分，取决于（  ）。

A.物料的性质 ；  　　　　　　　　　　　　　B.空气的状态；

C.空气的状态和物料的性质共同决定；     　　 D.与影响因素有关

10、蒸馏操作属于（     ）

A. 传热     　 B. 传热加传质     　 C. 传质  　　D.蒸发

11、在连续稳定的不可压缩流体的流动中，流体流速与管道的截面积(    )关系。

A．反比           B.正比             C.不成比 　　　D.平方

12、当不可压缩理想流体在水平放置的变径管路中作稳定的连续流动时，在管子直径缩小的地方，其静压力(    )。

A.不变    　　B.增大     　　C.减小    　　 D.不确定

13、沉降速度在斯托克斯区即层流区，说明(   )。

- 粘性阻力、形体阻力都起作用；     B.粘性阻力、形体阻力都不起作用；

C.粘性阻力起主要作用；                 D.形体阻力起主要作用

14、衡量制冷机工作的标准是(     )。

A制冷因数     　B.制冷剂      　C.制冷量   　　D. 热量

15、双层平壁定态热传导，两层壁厚相同，各层的导热系数分别为λ1和λ2，其对应的温度差为ΔT1和ΔT2 ,若ΔT1＞ΔT2，则λ1和λ2的关系为（  ）。

A. λ1>λ2     B. λ1<λ2        C. λ1=λ2     D. 无法确定

16、超临界萃取时的传质速率(     )其处于液态下的溶剂萃取速率。

A. 大于；   B. 小于；   C.等于； 　D. 不确定。

17、在焓湿图上，已知湿空气的下列哪两个参数，可以查得其它未知参数(    )。

A. (H，T )      　 B. (Td，H)     　 C. (pv ，H)         D. (h，Tw)

18、超滤是利用孔径(    )的超滤膜来过滤含有大分子物质或微细粒子的溶液，使大分子物质或微细粒从溶液中分离出来。

A. 100μm；    B. 0.02~10μm；      C. 0.001~0.02μm；

D.不一定，尚与其它因素有关

19、在流体阻力实验中，以水作工质所测得的直管摩擦阻力系数与雷诺数的关系不适用于(   )在直管中的流动。

A.牛顿型流体　     B.非牛顿型流体    　　 C.酒精    　　 D.空气

20、一台试验用离心泵，开动不久，泵入口处的真空度逐渐降低为零，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水。发生故障的原因是(    )。

A. 忘了灌水   B. 吸入管路堵塞    C. 压出管路堵塞     D. 吸入管路漏气

三、名词解释

- 单元操作：

- 扬程（压头）：

- 制冷因数ε：

- 比焓：

- 临界含水量：

- 层流：

- 错流：

- 载冷剂（冷媒）：

四、简答题

- 说明当离心泵启动后不吸液，其原因主要有哪些？

- 简述食品冷冻机理？

- 试述 雷诺准数的物理意义及判断流动类型？

- 简述传导传热、对流传热和辐射传热三者之间有何不同?

- 说明测定湿球温度时，当水的温度不同时，对测量结果有无影响？为什么？

- 简述离心泵的汽蚀现象产生的原因及危害。

- 说明什么是泵与风机的工作点？为什么要对泵与风机的工作点进行调节？

- 简述影响对流传热系数的主要因素。

- 说明何为冷凝传热？其各种形式的现象和传热能力有何不同?

- 说明降速干燥阶段属于何种控制机理？其特征有哪些？

五、计算题

1、 已知密度为1 040 kg/m3，的果汁，以1 kg/s的流量，在内径为50 mm，长为60 m的直管内按层流状态流动，测知果汁在管内的损失压力为9032 Pa，试求此时果汁的粘度为多少Pa·s？验证流态是否属于层流。

2、在某制冷循环过程中，已知制冷剂饱和膨胀时的比焓值为456 kJ/kg，无过热饱和吸气时的比焓值为573 kJ/kg，制冷剂蒸汽压缩终了时的比焓值为603 kJ/kg，画出制冷剂的循环压焓图后，试求该系统的理论制冷系数为何值？若制冷剂的循环量为0.5 kg/s，则该系统的理论制冷能力（制冷量）为多大？

3、 把20℃水从下水池用离心泵输送到上方的封闭水箱内，已知上下水箱内液面的高度差为30 m，下水池的水面敞开于大气中，大气压为101 k Pa， 上液面的表压力为196 k Pa，吸入管道和压出管道的总损失分别为2 m和3 m水柱，问所选泵的扬程为多少米？若吸入管内的流速为1.5 m/s，泵的允许吸上真空高度为7 m，试确定泵的安装高度？已知水的密度为1000 kg/m3，重力加速度取9.8 m/s2。

4、在套管换热器中用冷水将100℃热水冷却到60℃，热水的质量流量为3600 kg/h。冷却水在管内流动，温度从20℃升至30℃。已知基于内管外表面积的总传热系数为2320 W/(m2·K)，内管的外径为180 mm，若忽略热损失且认为冷热水的比热均为4.187 kJ/(kg · K)。试求：1、冷却水用量；2、逆流平均温差及管长。

已知：热水的T1 = 100℃，T2 = 60℃，q m h = 3600 kg/h = 1 kg/s；冷水的t1=20℃， t2 = 30℃，c = c h = c c = 4.187 kJ/(kg· K) = 4187 J/(kg · K)，KII=2320 W/(m2·K)，d II = 180 mm = 0.18 m。Q L= 0

求：q m c ，△Tm逆，管长L。

参考答案

一、填空题

1、对于任何一种流体，其密度是______和 ______的函数。（压力，温度）

2、泵的稳定工作点应是______特性曲线与 ______ 特性曲线的交点M。（管路，泵或H-qv）

3、制冷剂的放热量包括冷却、_________ 、_________ 三个阶段放热量。（冷凝、过冷）

4、冷热水通过间壁换热器换热，热水进口温度为90℃，出口温度为50℃，冷水进口温度为15℃，出口温度为53℃，冷热水的流量相同，则热损失占传热量的_________。（5%）

5、 在干燥操作中，物料中所含小于平衡水分的水分，称为 _______  。（不可去除水分）。

6、密度、_______ 和 _______是超临界流体的三个基本性质。（黏度、扩散系数）

7、在静止的同—种连续流体的内部，各截面上______ 与 ______之和为常数。（位能，静压能）

8、转子流量计读取方便、精确，流体阻力______，不易发生故障；需______安装。（小，垂直）

9、总传热系数K值有三个来源：_________、_________ 和计算。（选取经验值、实验测定K值）

10、冷、热气体在间壁换热器中换热，热气体进口温度200℃，出口温度120℃，冷气体进口温度50℃，两气体物性数据可视为相同，不计热损失时，冷气体出口温度为_________ ℃。（130℃）

11、干燥操作中，不饱和湿空气经预热器后湿度 _______，温度_______ 。（不变，升高）

12、常见传质过程是_______引起。（浓度差）

二、选择题

1、湍流的特征有(  C  )。

A.流体分子作布朗运动中；　B.流体质点运动毫无规则，且不断加速 ；

C.流体质点在向前运动中，同时有随机方向的脉动；

D.流体分子作直线运动。

2、微差压计要求指示液的密度差(  C  )。

A.大 　    　 B.中等 　　　　 C.小        　D.越大越好

3、水在内径一定的圆管中稳定流动，若水的质量流量保持恒定，当水温度升高时，Re值将( C )。

A.变大    　 　　B.变小    　　　 C.不变    　 　　D.不确定

4、在法定计量单位制种，粘度的单位（ D ）。

A. cP      　　　　 B. P       　　　C. g/(cm·s)     　　D. Pa·s

5、热量传递的基本方式是（ D  ）。

A.恒温传热和稳态变温传热；   B.导热给热和热交换；

C.气化、冷凝与冷却；        　　D.传导传热、对流传热与辐射传热

6、对流传热流量=系数×推动力，其中推动力是（ B  ）。

A. 两流体的温度差；       　　　　 B. 流体温度和壁温度差；

C. 同一流体的温度差；     　　　　D. 两流体的速度差。

7、低温（深度）冷冻是指在(  D   )。

A.0℃以下的；   　　　　　　 B.-18℃以下的；

C.-100℃以上的；   　　　　　D.-100℃以下的

8、对于一定干球温度的空气，当其相对湿度愈低时，其湿球温度(  C  )。

A.愈高       B. 不变       C.愈低      D.不一定，尚与其它因素有关

9、在一定温度下，物料的结合水与非结合水的划分，取决于（ A ）。

A.物料的性质 ；  　　　　　　　　　　　　　B.空气的状态；

C.空气的状态和物料的性质共同决定；     　　 D.与影响因素有关

10、蒸馏操作属于（  B   ）

A. 传热     　 B. 传热加传质     　 C. 传质  　　D.蒸发

11、在连续稳定的不可压缩流体的流动中，流体流速与管道的截面积(  A  )关系。

A．反比           B.正比             C.不成比 　　　D.平方

12、当不可压缩理想流体在水平放置的变径管路中作稳定的连续流动时，在管子直径缩小的地方，其静压力(  A  )。

A.不变    　　B.增大     　　C.减小    　　 D.不确定

13、沉降速度在斯托克斯区即层流区，说明( C )。

- 粘性阻力、形体阻力都起作用；     B.粘性阻力、形体阻力都不起作用；

C.粘性阻力起主要作用；                 D.形体阻力起主要作用

14、衡量制冷机工作的标准是(  A   )。

A制冷因数     　B.制冷剂      　C.制冷量   　　D. 热量

15、双层平壁定态热传导，两层壁厚相同，各层的导热系数分别为λ1和λ2，其对应的温度差为ΔT1和ΔT2 ,若ΔT1＞ΔT2，则λ1和λ2的关系为（ B ）。

A. λ1>λ2     B. λ1<λ2        C. λ1=λ2     D. 无法确定

16、超临界萃取时的传质速率(  A   )其处于液态下的溶剂萃取速率。

A. 大于；   B. 小于；   C.等于； 　D. 不确定。

17、在焓湿图上，已知湿空气的下列哪两个参数，可以查得其它未知参数(  A  )。

A. (H，T )      　 B. (Td，H)     　 C. (pv ，H)         D. (h，Tw)

18、超滤是利用孔径(  C  )的超滤膜来过滤含有大分子物质或微细粒子的溶液，使大分子物质或微细粒从溶液中分离出来。

A. 100μm；    B. 0.02~10μm；      C. 0.001~0.02μm；

D.不一定，尚与其它因素有关

19、在流体阻力实验中，以水作工质所测得的直管摩擦阻力系数与雷诺数的关系不适用于( B )在直管中的流动。

A.牛顿型流体　     B.非牛顿型流体    　　 C.酒精    　　 D.空气

20、一台试验用离心泵，开动不久，泵入口处的真空度逐渐降低为零，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水。发生故障的原因是(  D  )。

A. 忘了灌水   B. 吸入管路堵塞    C. 压出管路堵塞     D. 吸入管路漏气

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、计算题 略