《水文学原理》复习题（专升本）

一、填空题

1、非饱和土壤水的基本方程是根据                原理和               定律推导的。

2、土壤蒸发过程可分为                    、

和               三个阶段。

3、饱和土壤与非饱和土壤的区别，一是              ；二是                   。

4、汇流过程包括                         和                        。

5、非饱和土壤水分势主要由             及             组成；而饱和土壤水分势主要是

由             和             组成。

6、发生水文循环的内因是                       ，外因是

和                     。

7、线性汇流系统的两个基本性质是               及                。

8、由于圣维南方程组中动力方程各项数量级的不同，洪水波可分            、

、             、对流动力波及动力波五种类型。

9、汇流曲线有           、              及              三种基本类型。

- 自然界水文循环的外因是                   及地球引力。

- 基本单位线与S曲线的是                                     。

- 水文循环中的三个主要水文现象是          、          、及         。

- 产生超渗地面径流的控制条件是                                。

- 非饱和土壤中水分的主要作用力有          、           、          。

- 在下渗过程中，根据土壤水分受力情况可分为           、            、

三个阶段。

- 土壤含水量的常用表示方法有            、           及           。

- 蓄满产流模式与           无关，通常有       、       两种径流成份。

- 按照空气动力冷却条件，可将降雨分为               、            、

、          四种类型 。

- 土壤蒸发能力仅与           有关。

- 降水“三要素”是指             、            、             。

二、名词解释

1、水体更新周期

2、滞后现象

3、叠加性

4、单位矩形入流

5、瞬时单位线

6、蒸发能力

7、等流面积

8、下渗能力

9、土壤最大吸湿量

10、倍比性

11、特征河长

12、汇流曲线

三、简答题

- 根据下渗曲线，结合土壤水分受力，简述下渗三阶段。

- 蓄满（饱和）产流的基本特征是什么？

- 自然界的水文循环产生什么影响？

- 如何识别产流模式？

- 试述土壤蒸发过程分三个阶段。

- 产生壤中流的物理条件是什么？

四、选择题

- 水文现象的发生发展都是有成因的，因此，其变化（     ）。

A具有完全确定性规律；B、具有完全统计规律；C、具有成因规律；D、没有任何规律；

- 使水资源具有再生的原因是自然界的（    ）。

A径流；B、降水；C、水文循环；D、蒸发；

- 不同径流成分的汇流，其主要区别发生在（    ）。

A河网汇流过程；B、坡面汇流过程；C、坡地汇流过程；D河道集流过和；

- 决定土壤稳定下渗率大小的主要因素是（     ）。

A降雨强度；B、初始土壤含水量；C、降雨历时；D、土壤特性；

- 流域汇流过程主要包括（     ）。

A坡面和坡地汇流；B、河网和河道汇流；C、坡面和河道汇流；D、坡地和河网汇流；

- 地形雨多发生在（    ）。

A平原湖区；B、盆地；C、山地的背风坡；D、山地的迎风坡；

- 水文现象的发生发展都具有偶然性，因此它的发生和变化（    ）。

A杂乱无章；B、具有统计规律；C、具有完全的确定性规律；D、没有规律；

- 山区河流的水面比降和平原河流的水面比降相比，一般是（    ）。

A相当；B、小；C、平缓；D、大；

- 流域面积是指河流某断面以上（    ）。

A地面和地下分水线包围的面积之和；B、地下分水线包围的投影面积；

C、地面分水线包围的面积；          D、地面分水线包围的投影面积；

- 当土壤含水量界于毛管断裂含水量与田间持水量之间时，土壤蒸发量与同时的土壤蒸发

能力相比，其情况是（    ）。

A二者相等；B、前者大于后者；C、前者小于后者；D、不确定；

- 某流域的一场洪水中，地面径流消退速度与地下径流相比，其情况是（    ）。

A前者小于后者；B、前者大于后者；C、二者相等；D、不确定；

- 流域中的湖泊围垦后，流域的多年平均径流量一般比围垦前（     ）。

A增加；B、减少；C、不变；D、难确定；

五、计算题

1、某流域的一场降雨过程如下表所示。初损量I0=35 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/s，试用初损后损列表法计算地面净雨过程（保留1位小数 ）。

| 时段（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 15 | 60 | 22 | 12 | 109 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

2、某流域4小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=600 m3/s，试计算该流域面积（保留到整数）。

3、某流域分布有5个雨量站，各站控制面积分别12 km2、38 km2、32 km2、30 km2、18 km2，各站实测降雨量分别为18.5 mm、24.3 mm、35.7 mm、25.4 mm、20.1 mm，试用泰森多边形法计算流域平均降雨量（保留1位小数）。

4、已知某流域一场降雨，取时段t=3h，两个时段地面净雨分别为40mm和20mm，出口断

面处的地面径流过程如下表,试用分析法推求3小时10mm的单位线（保留到整数）。

| 时段数 （t=3h） | 总地面径流（m3/s） | 40mm净雨 Q1 |  | 20mm净雨 Q2 | 单位线 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 225 |  |  |  |  |
| 3 | 400 |  |  |  |  |
| 4 | 320 |  |  |  |  |
| 5 | 185 |  |  |  |  |
| 6 | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

5、已知某流域5小时的单位线见下表。通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面

净雨量分别为10mm和30 mm，试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时段数 | 单位线q (5,t) （m3/s） | 10 mm净雨径流过程（m3/s） | 30 mm净雨径流过程（m3/s） | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |
| 3 | 60 |  |  |  |
| 4 | 40 |  |  |  |
| 5 | 20 |  |  |  |
| 6 | 10 |  |  |  |
| 7 | 4 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

6、已知某流域面积为432km2，由瞬时单位线求得的S曲线见下表。试推求时段为6小时10mm的实用单位线，并根据单位线定义进行验算（保留到整数）。

| 时间t （h） | S(t) （m3/s） | S(t－△t) （m3/s） | U(△t, t) （m3/s） | q(△t, t) （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 |  |  |  |
| 6 | 0.167 |  |  |  |
| 12 | 0.426 |  |  |  |
| 18 | 0.653 |  |  |  |
| 24 | 0.793 |  |  |  |
| 30 | 0.874 |  |  |  |
| 36 | 0.925 |  |  |  |
| 42 | 0.961 |  |  |  |
| 48 | 0.976 |  |  |  |
| 54 | 0.985 |  |  |  |
| 60 | 0.992 |  |  |  |
| 66 | 0.996 |  |  |  |
| 72 | 0.998 |  |  |  |
| 78 | 0.999 |  |  |  |
| 84 | 0.999 |  |  |  |

7、某闭合流域面积F =55000km2，多年平均年降水量P =1650mm，多年平均流量Q =1680m3/s，试计算多年平均径流总量W、多年平均径流深R、多年平均径流系数α、多年平均径流模数M及多年平均蒸散发量E（要注明单位）。

8、某流域分布有5个雨量站，各站控制面积分别为20km2、30km2、30 km2、20 km2、20km2，各站实测降雨量分别为18mm、22mm、35mm、25mm、20mm，用泰森多边形法计算流域平均降雨量（保留1位小数）。

9、某流域6小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=450 m3/s，试计算该流域面积（注明单位，保留到整数）。

10、某流域一场降雨过程如下表，初损量I0 = 20 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/h，试用初损后损法计算地面净雨过程（保留1位小数）。

| 时段数（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 10 | 60 | 22 | 8 | 100 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

11、已知某流域3小时的单位线见下表。通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面

净雨量，分别为5 mm和30 mm。试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时间 t（h） | 单位线q (3,t)（m3/s） | 5 mm净雨的径流过程 | 30 mm净雨的径流过程 | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |
| 6 | 150 |  |  |  |
| 9 | 60 |  |  |  |
| 12 | 40 |  |  |  |
| 15 | 20 |  |  |  |
| 18 | 10 |  |  |  |
| 21 | 4 |  |  |  |
| 24 | 0 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

12、已知某流域一场降雨，取时段t=3h，两个时段地面净雨分别为40mm和20mm，出口

断面处的地面径流过程如下表,试用分析法推求3小时10mm的单位线（保留到整数）。

| 时段数 （t=3h） | 总地面径流（m3/s） | 40mm净雨 Q1 | 20mm净雨 Q2 | 单位线 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  |
| 2 | 225 |  |  |  |
| 3 | 400 |  |  |  |
| 4 | 320 |  |  |  |
| 5 | 185 |  |  |  |
| 6 | 70 |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

参考答案

一、填空题

- 水量平衡，达西

- 稳定蒸发，随含水量下降，水汽扩散

- 产流，汇流

- 水势不同，水力传导度不同

- 基质势，重力势，压力势，重力势

- 水的三态转化，太阳辐射，地心引力

- 倍比性，叠加性

- 运动波，扩散波，贯性波

- S曲线，时段单位线，瞬时单位线 ；

- 太阳辐射

- U(△t, t) = S(t)- S(t－△t)

- 降雨、径流、蒸发

- 降雨强度大于下渗能力

- 分子力、毛管力、重力

- 渗润阶段、渗漏阶段、渗透阶段

- 重量含水量、容积含水量、深度含水量

- 降雨强度、地面、地下

- 气旋雨、对流雨、锋面雨、地形雨

- 气象要素

- 降雨量、降雨历时、降雨强度三、略

二、略

三、略

四、略

五、略