《通信原理》复习题（专升本）

一、名词解释

- 误码率

- 门限效应

- 频分复用

- 频带利用率

- 频率选择性衰落

- 高斯白噪声

- 信道容量

- AM调制

- 时分复用

- 频带利用率

- 慢衰落

- 信源编码

二、简答题

- 画出数字频带通信系统的一般模型图，并陈述模型图中各小方框的基本作用。

- 数字通信的主要优点有哪些？

- 已知信息代码为11000010000000010，请将其编成AMI码，HDB3码。

- 简述低通信号的抽样定理。

- 非均匀量化与均匀量化相比的好处是什么？

- 简述线性调制和非线性调制的概念。

- 简述消除码间干扰的方法。

- 香农信道容量取决于那些要素，都与这些要素有怎么样的关系。

- 数字通信的主要优点有哪些？

- 已知信息代码为110000000010，请将其编成AMI码，HDB3码。

- 简述基带传输系统组成及基带传输的功能及应用

- 非均匀量化与均匀量化相比的好处是什么？

三、计算题

彩电图像由5×105个像素组成，每个像素有64种彩色度，16个亮度等级，如果所有彩色度和亮度等级的组合机会均等，且统计独立。计算每秒钟传送100个画面所需要的信道容量。如果信道信噪比为30 dB，要传送彩色图像信道的带宽为多少？

参考答案

一、

- 答：误码率：码元在传输系统中被传错的概率。

- 答：门限效应：当输入信噪比下降到某一个值时，输出信噪比急剧恶化的现象叫门限效应

- 答：频分复用(FDM，Frequency Division Multiplexing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带（或称子信道），每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和，同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰，应在各子信道之间设立隔离带，这样就保证了各路信号互不干扰（条件之一）。频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作，每一路信号传输时可不考虑传输时延，因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外，还有一种是正交频分复用(OFDM)。

- 频带利用率，指的是单位频带内所能实现的信息速率。单位是比特/秒.赫兹（b/s.Hz）通频带受限制的信道简称频带受限信道，常用“频带利用率”来衡量传输系统的有效性。

- 频率选择性衰落（Frequency selective fading），是指在不同频段上衰落特性不一样。当频率超过相干带宽时发生频率选择性衰落。

- 所谓高斯白噪声(White Gaussian Noise)中的高斯是指概率分布是正态函数，而白噪声是指它的二阶矩不相关，一阶矩为常数，是指先后信号在时间上的相关性。高斯白噪声是分析信道加性噪声的理想模型，通信中的主要噪声源——热噪声就属于这类噪声。

- 答：信道能无错误传送的最大信息率。对于只有一个信源和一个信宿的单用户信道，它是一个数，单位是比特每秒或比特每符号。它代表每秒或每个信道符号能传送的最大信息量，或者说小于这个数的信息率必能在此信道中无错误地传送。

- 答：使载波的振幅按照所需传送信号的变化规律而变化，但频率保持不变的调制方法。调幅在有线电或无线电通信和广播中应用甚广。调幅使高频载波的振幅随信号改变的调制（AM）。其中，载波信号的振幅随着调制信号的某种特征的变换而变化。

- 答：时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号，也能达到多路传输的目的。时分多路复用以时间作为信号分割的参量，故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。时分复用（TDM，Time-division multiplexing）就是将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙)，并将这些时隙分配给每一个信号源使用。

- 答：频带利用率，指的是单位频带内所能实现的信息速率。单位是比特/秒.赫兹（b/s.Hz）通频带受限制的信道简称频带受限信道，常用“频带利用率”来衡量传输系统的有效性。

- 答：慢衰落（Slow Fading）：由于移动台的不断运动，电波传播路径地形地貌是不断变化的，因而局部中值也是不断变化的．这种变化所造成的衰落比多径效应引起的快衰落要慢得多，称为慢衰落。

- 答：信源编码是一种以提高通信有效性为目的而对信源符号进行的变换，或者说为了减少或消除信源利余度而进行的信源符号变换。具体说，就是针对信源输出符号序列的统计特性来寻找某种方法，把信源输出符号序列变换为最短的码字序列，使后者的各码元所载荷的平均信息量最大，同时又能保证无失真地恢复原来的符号序列。

二、略

三、略