《土力学》复习题（专升本）

一、填空题

- 土中的液态水可分为自由水和__________两大类。

- 砂土和粘性土的工程分类分别按              和             进行。

- 地基的总沉降为_________沉降、固结沉降和__________沉降三者之和。

- τf表示土体抵抗剪切破坏的极限能力，当土体中某点的剪应力τ=τf时，土体处            于          状态 τ>τf时，土体处于        状态 τ<τf时，土体处于        状态。

- 桩按受力分为           和          。

- 在自然状态下，土是由固体颗粒、          和          组成；

- 若土的粒径级配曲线较陡，则表示土的颗粒级配          ；反之，粒径级配曲线平缓，则表示土的颗粒级配           ；

- 土的三个基本指标             、             、             ；

- 粘性土的液性指数的表达式为              ；

- 土中应力按产生的原因可分为             和              ；

二、选择题

1、建筑物基础作用于地基表面的压力，称为（	）

A、基底压力		B、基底附加压力  	 C、基底净压力	 	D、附加压力

2、室内压缩试验的排水条件为（	）

A、单面排水	    B、双面排水  		 C、不排水			D、先固结，后不排水

3、在地面上修建一座梯形土坝，则坝基的压力分布形状为何种形式（ 	）

A、矩形    	B、梯形   			 C、马鞍形   		 D、抛物线形

4、对粘性土性质影响最大的是土中的(   )。

A、强结合水   B、弱结合水    C、自由水   		 D、毛细水。

5、土中所含“不能传递静水压力，但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水，称为(   )。

A、结合水     B、自由水 		 C、强结合水     D、弱结合水。

6、下列粘土矿物中，亲水性最强的是(  )。

A、高岭石     B、伊里石  	 C、蒙脱石   		D、方解石。

7、在均质土层中，土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 (		)。

A、均匀的    		B、曲线的			C、折线的    		D、直线的

8、在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是 ( 	)。

A．附加应力的变化   	 		B．总应力的变化

C．有效应力的变化    			D．自重应力的变化

9、图粒大小及级配，通常用颗粒级配曲线表示，土的颗粒级配曲线越平缓，则表示（  ）。

A、土粒大小均匀，级配良好				 B 、土粒大小不均匀，级配不良 
C、土粒大小不均匀，级配良好。			 D、土粒大小均匀，级配不良

10、由某土颗粒级配曲线获得d60=12.5mm，d10=0.03mm，则该土的不均匀系数Cu为（  ）。

A、416.7     B、4167   C、2.4×10-3     D、12.53。

- 处于天然状态的砂土的密实度一般用哪一种试验方法测定（  ）。

A、载荷试验	  B、十字板剪切试验	  C、标准贯入试验	  D、轻便触探试验

- 某粘性土的液性指数=0.6，则该土的状态（  ）。

A、硬塑	  	 B、可塑	  	 C、软塑		  D、流塑

- 若土的压缩曲线（e-p曲线）较陡，则表明（　　）

A、土的压缩性较大       B、土的压缩性较小

C、土的密实度较大       D、土的孔隙比较小

- 固结实验的排水条件为（　　）

A、单面排水；  B、双面排水；　　　C、不排水；     D、先固结，后不排水

- 在饱和土的排水固结过程中，若外载荷不变，则随着土中有效应力 （　　）

A、孔隙水压力u相应的增加；　　　　B、孔隙水压力u相应的减少

C、总应力δ相应增加；　　　　　　　D、总应力δ相应减少

- 土的强度实质上是土的抗剪强度，下列有关抗剪强度的叙述正确的是(    )。

    - 砂土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

    - 粉土、粘性土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的

    - 粉土的抗剪强度是由内摩擦力形成的

    - 在法向应力一定的条件下，土的粘聚力越大，内摩擦力越小，抗剪强度愈大

- 下面有关三轴压缩试验的叙述中，错误的是(    )。

- 三轴压缩试验能严格地控制排水条件

- 三轴压缩试验可量测试样中孔隙水压力的变化

- 试验过程中，试样中的应力状态无法确定，较复杂

- 破裂面发生在试样的最薄弱处

- 在影响挡土墙土压力的诸多因素中，(    )是最主要的因素。

A、挡土墙的高度                     B、挡土墙的刚度

C、挡土墙的位移方向及大小           D、挡土墙填土类型

- 用朗肯土压力理论计算挡土墙土压力时，适用条件之一是 (    )。

A、墙后填土干燥      	 B、墙背粗糙   	  	 C、墙背直立   	   D、墙背倾斜

- 地基临界荷载（    ）。

A、与基础埋深无关       		 B、与基础宽度无关

C、与地下水位无关       		 D、与地基水排水条件有关

三、判断题

1、级配良好的土，较粗颗粒间的孔隙被较细的颗粒所填充，因而土的密实度较好。（  ）

2、粘性土的抗剪强度指标是指土体的粘聚力c和内摩擦角φ。	（  ）

3、在计算土的自重应力时，地下水位以下采用土的饱和重度。	（  ）

4、在基底附加应力P0作用下，基础中心点所在直线上附加应力随深度Z的增大而减小，Z的起算点为地基表面。（  ）

5、深度相同时，随着离基础中心点距离的增大，地基中竖向附加应力曲线增大。（  ）

6、在填方工程施工中，常用土的干密度来评价填土的压实程度。（		）

7、甲土的饱和度大于乙土的饱和度，则甲土的含水量一定高于乙土的含水量。（		）

8、在均质地基中，竖向自重应力随深度线性增加，而侧向自重应力则呈非线性增加。

（		）

9、由于土中自重应力属于有效应力，因而与地下水位的升降无关。（		）

10、土的强度问题实质上就是土的抗剪强度问题。（		）

四、名词解释

1 、土的物理指标

2 、土中应力

3、被动土压力

4、土的颗粒级配

五、简答题

1、什么是土的结构？其基本类型是什么？简述每种结构土体的特点。

2、挡土墙的位移及变形对土压力有何影响？

3、地下水位的升降对土中自重应力有何影响？在工程实践中，有哪些问题应充分考虑其影响？

4、直剪试验存在哪些缺点？

5、影响边坡稳定的因素有哪些？

6、什么是单桩竖向承载力？确定单桩承载力的方法有哪几种？

六、计算题

1.若原状土样的天然密度ρ=2.1tm3，含水量w=15%，土颗粒相对密度Gs=2.71，试计算孔隙比e.

2.某地基土样数据如下：环刀体积60cm3,湿土质量0.1204kg，土质量0.0992kg，土粒相对密度为2.71，试计算：天然含水量w，天然重度γ，干重度γd，孔隙比e。

参考答案

一、填空题

1、结合水

2、颗粒粒径大小	、	塑性指数

3、瞬时、次固结

4、极限平衡、破坏、平衡

5、端承桩、摩擦桩

6、水、气体

7、不良、良好

8、土的密度（）、土粒的相对密度（）、含水量（）

9、

10、自重应力、附加应力

二、选择

1、A		2、B	3、B	4、C 	5、D	 6、C 	7、D 	8、C	9、C	10、A

11、C1	2、B1	3、	A1	4、B1	5、B			 16、	B1	7、C1	8、C1	9、C	20、D

三、判断题

1~5√√×√×

6~10√××√√	

四、略

五、略

六、略