《计算机网络》复习题

一、选择题

1、一般来说，用户上网要通过因特网服务提供商，其英文缩写为(    )

A．IDC               B．ICP

C．ASP               D．ISP

2、ADSL中文名称（  ）。

A.异步传输模式       B.帧中继

C.综合业务数字网     D.非对称数字线路

3、在以下几种传输媒体中，哪种传输速率最高(   )

A.双绞线    B.同轴电缆     C.光纤     D.通信卫星

4、目前普通家庭连接因特网，以下几种方式哪种传输速率最高(   )

A. ADSL            B．调制解调器

C．局域网            D．ISDN

5、从互联网络的结构看，网桥属于DCE级的端到端的连接，从协议层次看，网桥工作于（　 　）

A.物理层范畴       B.链路层范畴

C.网络层范畴       D.传输层范畴

6、HFC中用到的介质或器材是(   )。

A.非屏蔽双绞线和RJ45     B.普通modem和电话线

C.专用modem和电话线     D.光纤和同轴电缆

7、能完成VLAN之间数据传递的设备是 （    ）。

A. 中继器　　B. L2交换器　　C. 网桥　　D. 路由器

8、WWW网页文件的编写语言及相应的支持协议分别为（　 　）

A.HTML，HTPT       B.HTTL，HTTP

C.HTML，HTTP       D.以上均不对

9、在以下传输介质中，带宽最宽，抗干扰能力最强的是(     )

A．双绞线           B．无线信道

C．同轴电缆          D．光纤

10、UDP提供面向（   ）的传输服务。

A. 端口 　　B. 地址　　　C. 连接 　　D. 无连接

11、每一个Web页面，包括主页都有一个唯一的地址，通常称该地址为（ 　）

A.Web页面地址       B.主页地址

C.网页搜索地址       D.统一资源定位器URL

12、关于TCP和UDP，以下那种说法是正确的？

A) TCP和UDP都是端到端的传输协议

B) TCP和UDP都不是端到端的传输协议

C) TCP是端到端的传输协议，UDP不是端到端的传输协议

D) UDP是端到端的传输协议，TCP不是端到端的传输协议

13、下面哪个协议运行在网络层(     )

A.HTTP     B.SMTP      C.TCP      D.IP

14、255.255.255.224可能代表的是（  ）。

A. 一个B类网络号       B. 一个C类网络中的广播

C. 一个具有子网的网络掩码   D. 以上都不是

15、指出下面的IP地址中，哪个是C类地址(    )

A.127.19.0.23      B.193.0.25.37

C.225.21.0.11      D.170.23.0.1

16、电话拨号上网时，需要使用（　 　　）

A网关　　B路由器　　　C网桥　　　　D调制解调器

17、TDM是（     ）多路复用技术

A 波分       B 频分   C 时分       D 码分

18、ISDN的基本速率为     (    )     。

A. 64kbps           B．128kbps

C. 144kbps          D．384kbps

19、在下面的服务中， (    )不属于Internet标准的应用服务。

A. WWW服务         B．Email服务

C．FTP服务         D．NetBIOS服务

20、192.168.1.0/24 使用掩码255.255.255.240 划分子网，其可用子网数为（  ）

A. 14   B. 16   C. 254   D. 62

21网卡实现的主要功能是(    )

A) 物理层与网络层的功能			B) 网络层与应用层的功能

C) 物理层与数据链路层的功能		D) 网络层与表示层的功能

22一个功能完备的计算机网络需要制定一套复杂的协议集。对于复杂的计算机网络协议来说，最好的组织方式是(    )

A）连续地址编码模型				B) 层次结构模型

C）分布式进程通信模型			D) 混合结构模型

23在ISO/OSI参考模型中,网络层的主要功能是(    )

A) 提供可靠的端—端服务,透明地传送报文

B）路由选择、拥塞控制与网络互连

C) 在通信实体之间传送以帧为单位的数据

D) 数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复

24交换机端口可以分为半双工与全双工两类。对于100Mbps的全双工端口，端口带宽为(    )

A）100Mpbs		B）200Mbps		C）400Mpbs		D）800Mpbs

25典型的局域网可以看成由以下三部分组成：网络服务器、工作站与(    )

A）IP地址		B）通信设备		C）TCP/IP协议	D）网卡

26下面哪一种不是网络管理协议？(    )

A) SNMP			B) LABP			C) CMIS/CMIP	D) LMMP

27广域网覆盖的地理范围从几十公里到几千公里。它的通信子网主要使用(    )

A) 报文交换技术	B) 分组交换技术C) 文件交换技术	D) 电路交换技术

28常用的数据传输速率单位有kbps，Mbps，Gbps。1Gbps等于(    )

A) 1×103Mbps 	B) 1×103kbps 	C) 1×106Mbps 	D) 1×109kbps

29在对千兆以太网和快速以太网的共同特点的描述中，以下那种说法是错误的？(    )

A) 相同的数据帧格式 			B) 相同的物理层实现技术

C) 相同的组网方法 				D) 相同的介质访问控制方法

30高层互连是指传输层及其以上各层协议不同的网络之间的互连。实现高层互连的设备是(    )

A) 中继器   	B) 网桥  		C) 路由器    	D) 网关

31在下列任务中，那些是网络操作系统的基本任务？(    )

Ⅰ.屏蔽本地资源与网络资源之间的差异

Ⅱ.为用户提供基本的网络服务功能

Ⅲ.管理网络系统的共享资源

Ⅳ.提供网络系统的安全服务

A) Ⅰ和Ⅱ      	B) Ⅰ和Ⅲ     	C) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 	D) 全部

32IP服务的3个主要特点是（     ）

A) 不可靠、面向无连接和尽最大努力投递

B) 可靠、面向连接和尽最大努力投递

C) 不可靠、面向连接和全双工

D) 可靠、面向无连接和全双工

33某路由器的路由表如下所示。如果它收到一个目的地址为192.168.10.23的IP数据报，那么它为该数据报选择的下一路由器地址为(    )

| 要达到的网络 | 下一路由器 |
| --- | --- |
| 192. 168. 1. 0 | 直接投递 |
| 192. 168. 2. 0 | 直接投递 |
| 192. 168. 3. 0 | 192. 168. 1. 35 |
| 0. 0. 0. 0 | 192. 168. 2. 66 |

A) 192.168.10.1 				B) 192.168.2.66

C) 192.168.1.35    				D) 直接投递

34关于ADSL，以下那种说法是错误的(    )

A）可以充分利用现有电话线路提供数值接入

B）上行和下行速率可以不同

C）LIYONG  分离器实现语音信号和数字信号分离

D）使用4对线路进行信号传输

35 VLAN在现代组网技术中占有重要地位，同一个VLAN中的两台主机(    )

A）必须连接在同一交换机上		B）可以跨越多台交换机

C）必须连接在同一集线器上		D）可以跨业多台路由器

36一台主机的IP地址为11.1.1.100，子网屏蔽码为255.0.0.0。现在用户需要配置该主机的默认路由。经过观察发现，与该主机直接相连的路由器具有如下4个IP地址和子网屏蔽码：

Ⅰ.IP地址：11.1.1.1，子网屏蔽码：255.0.0.0

Ⅱ.IP地址：11.1.2.1，子网屏蔽码：255.0.0.0

Ⅲ.IP地址：12.1.1.1，子网屏蔽码：255.0.0.0

Ⅳ.IP地址：13.1.2.1，子网屏蔽码：255.0.0.0

请问哪些IP地址和子网屏蔽码可能是该主机的默认路由？

A) Ⅰ和Ⅱ		B) Ⅰ和Ⅲ		C) Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ	D) Ⅲ和Ⅳ

37 在局域网交换机中，交换机只要接收并检测到目的地址字段就立即将该帧转发出去，帧出错检测任务由结点主机完成，这种交换方法叫做(    )

A）直接交换		B）存储转发交换C）改进直接交换	D）查询交换

38著名的SNMP协议使用的公开端口为(    )

A）TCP端口20和21				B）UDP端口20和21

C）TCP端口161和162			D）UDP端口161和162

39一台主机要解析www.abc.edu.cn的IP地址，如果这台主机配置的域名服务器为202.120.66.68，因特网顶级域名服务器为11.2.8.6，而存储www.abc.edu.cn与IP地址对应关系的域名服务器为202.113.16.10，那么这台机机解析该域名通常首先查询(    )

A) 202.120.66.68域名服务器

B) 11.2.8.6域名服务器

C) 202.113.16.10域名服务器

D) 不能确定，可以从这3个域名服务器中任选一个

40关于ADSL，以下哪种说法是错误的？(    )

A) ADSL的传输速率通常比在PSTN上使用传统的MODEM要高

B) ADSL可以传输很长的距离，而且其速率与距离没有关系

C) ADSL的非对称性表现在上行速率和下行速率可以不同

D) 在电话线路上使用ADSL，可以同时进行电话和数据传输，两者互不干扰

二、填空题

1、单工通信是指通信只在同一个方向上发生，            是指通信在两个方向上同时传输信息，半双工通信是指通信不能在两个方向上同时进行，必须交替进行。

2、 FDDI使用    为传输介质，网络的数据传输率可达      ，采用    为拓扑结构。

3、在通信中，TCP协议是      的，UDP协议是       的。

4、常见的实用网络协议有      、IPX/SPX和NETBEUI 。

6、DHCP为          ，而DNS为           。。

7、IP地址长度在IPV4中为     ，而在IPV6中则为      。

8、IP地址由32个二进制位构成，其组成结构为：网络地址+主机地址 。A类地址用前8位作为网络地址，后24位作为主机地址；B类地址用     位作为网络地址，后16位作为主机地址；一个C类网络的最大主机数为     。子网划分可导致实际可分配IP地址数目的    。

9、数据链路层分为             、MAC子层 。

10、局域网的三种典型拓扑结构是总线型、星型 、           。

11、从计算机域名到IP地址翻译的过程称为           。

12、在TCP/IP协议模型中，应用层中的各协议要对应与传输层（TCP或UDP协议）的不同端口，例如常见的应用层telnet协议（远程登录服务）使用端口      ，http协议（Web服务）使用端口       。

14、收发电子邮件，属于ISO/OSI RM中           层的功能。

15、地址解析协议ARP是以太网经常使用的地址解析方法，它充分利用了以太网的       能力，将IP地址 与MAC地址进行动态联编。

16、IP广播有两种形式，一种是          ，另一种是有限广播地址。

17、 某B类网段子网掩码为255.255.255.0，该子网段最大可容纳      台主机。

18、脉冲编码调制的工作原理包括采样 、         和          。

19虚拟局域网用软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理，其成员可以用交换机端口号、 网络层地址或         进行定义。

- 20建筑物综合布线系统一般采用开放式模块化结构，它具有良好的可扩展性和很高的灵活性，其传输介质主要采用非屏蔽双绞线与　   　混合结构。

21IEEE         标准定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范。

22网络协议主要由3个要素组成，它们是语法、语义和       。

23在网络管理模型中，管理者和代理之间的信息交换可以分为两种：一种是从管理者到代理的管理操作；另一种是从代理到管理者的        。

24尽管Windows NT操作系统的版本不断变化，但是从它的网络操作与系统应用角度来看，有两个概念是始终没有变的，那就是工作组模型与           模型。

25因特网中的每台主机至少有一个IP地址，而且这个IP地址在全网中必须是        的。

26域模式最大的好处是具有       登录功能，用户只要在域中有一个账户，就可以在整个网络中漫游。

- 27TCP协议能够提供       的、面向连接的、全双工的数据流传输服务。

- 8.计算机的网络拓扑结构主要是指__     __的拓扑结构

- 29.异步传输ATM技术是一种__      __和复用技术

30.如果互联的局域网采用了两种不同的协议，就需要使用_     _来连接。

31.在细缆以太网中，如果实际需要的细缆长度超过185m，可以使用支持BNC接口的__

32.在因特网的域名体系中，商业组织的顶级域名是          。

33.RIP（路由信息协议）采用了_ ___作为路由协议。

三、简答题

1、交换机的工作原理是什么？

2、ISDN分为哪两种？速率分别是多少?

3、计算机网络中路由器的工作原理是什么？

4、、简述以太网中CSMA/CD的工作原理。

5、Tcp/Ip体系结构分为几层，每层都有哪些协议？

6、试说明IP地址与硬件地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？

- 7、物理层的接口有哪几个方面的特性？包含些什么内容？

- 8、简述路由器的主要功能？

- 9、试论述OSI参考模型和TCP/IP模型的异同和特点。

- 10、简述TCP与UDP的区别。

- 11、TCP/IP分为几层？各层的作用是什么？

- 12．计算机网络有哪些常用的性能指标？

参考答案

一、选择题

1-20 DDCCB     DCCDD   DCDCB   DCADB

21-40 CBBBB    BBABD   DABDB    AADAB

二、填空题

- 双工通信

- 光纤，100M ，环形。

- 面向连接 ， 面向非连接的。

- TCP/IP、。

- 动态主机分配协议，域名服务器

- 32比特， 128

- 16，254，减少

- LLC子层

- 环型

- 域名解析。

- 80

- 应用

- 广播

- 直接广播地址

- 254

- 量化和编码

- MAC地址（或物理地址）

- 光纤

- 802.3

- 时序

- 事件通知

- 域

- 唯一

- 单一网络

- 可靠

- 通信子网

- 分组交换

- 多协议路由器

- 中继器

- Com

- 距离矢量路由协议

三、简答题

略