《建设项目水资源论证》复习题

一、名词解释

- 供水保证率

- 退水影响范围

- 水体的纳污能力

- 现状水平年

- 地热水资源

- 用水总量

- 退水影响范围

- 水体的纳污能力

- 退水量

- 节水潜力

二、填空题

- 根据《取水许可和水资源费征收管理条例》，流域内批准取水的总耗水量不得超过本流域水资源              。

- 建设项目水资源论证报告书，由具有水资源论证报告书审查权的               或流域管理机构组织有关专家和单位进行审查。

- 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行                制度和有偿使用制度。

- 分析范围内水资源开发利用中存在问题分析应有针对性，要               相结合，加强比较，注意对问题的原因分析。

- 水功能区划的                            是分析建设项目取水和退水可行性的重要依据。

- 根据水功能区划与管理原则，保护区内禁止与水资源保护无关的开发活动及人为污染，原则上                                   。

- 由于对于水力发电项目，从审批取水许可角度讲，一般并不存在所谓的           ，因为它一般不耗水。

- 建设项目取水合理性是从         分析取水的可行性，包括取水是否符合国家和地方产业政策和水资源配置规划及管理的要求等。

- 在做现状年分析范围内供水能力和供水量分析时，地表水源工程按               四种类型分别统计。

- 取水许可应当首先满足           用水，并兼顾农业、工业、生态与环境用水以及航运等需要。

- 对于具有多年调节功能的蓄水工程，水资源论证工作深度为一级时可供水量计算要求进行             算，深度为二级时可进行                     调节计算。

- 地表水取水水源论证工作深度为一级时要求进行供水可靠性分析，       给出规划水平年不同保证率可供水量的可靠程度，深度为二级时        给出规划水平年可供水量的可靠程度。

- 计算区域可供水量时应该注意以下原则，先使用小工程的水，再使用大工程的水，先使用           ，再使用              。

- 生态需水量预测包括           和                两类生态环境需水量。

- 水资源论证工作程序包括准备阶段、工作大纲阶段和               阶段。

- 根据《取水许可和水资源费征收管理条例》，流域内批准取水的总耗水量不得超过本流域水资源              。

- 建设项目水资源论证报告书，由具有水资源论证报告书审查权的               或流域管理机构组织有关专家和单位进行审查。

- 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行                制度和有偿使用制度。

- 分析范围内水资源开发利用中存在问题分析应有针对性，要               相结合，加强比较，注意对问题的原因分析。

- 取水许可应当首先满足           用水，并兼顾农业、工业、生态与环境用水以及航运等需要。

三、选择题

- 下面哪一个不是水资源论证主要内容      。

A.取用水合理性分析             B.取水水源论证

C.建设项目概况                 D.取水和退水影响

- 下面哪一个不是分析范围的主要影响因素      。

A.建设项目规模                  B.退水影响程度

C.取水口附近水资源状况          D.取水口附近水面蒸发能力

- 下面哪一类项目不需水平衡图进行用水合理性分析      。

A.火力发电厂                     B.水利水电工程

C.石油化工                       D.造纸行业

- 下列情况下，需办理取水许可证的是      。

A.为家庭生活、畜禽饮用取水的

B.为农业灌溉少量取水的

C.为防御和消除对公共安全或者公共利益的危害必须取水的

D.矿井正常排水的

- 人类可利用的淡水资源主要是指某一地区逐年可恢复和      淡水资源。

A.更新    B.开采    C.储存    D.消耗

- 某地下取水水源地生活取水为4万m3/d，按地下水取水水源论证分类等级划分指标可定为      。

A.一级                          B.二级

C.三级                          D.四级

- 某地下水水源地的勘察已达到详查阶段，那么其探明的地下水可开采量应满足      级精度的要求。

A.D级                          B.C级

C.B级                          D.A级

- 地下取水水源论证范围应      。

A.应圈定很大范围，避免遗漏

B.应尽量圈定较小的范围，避免浪费

C.根据当地水文条件并以有利于促进区域水资源合理配置为依据

D.根据行政区划圈定

- 一般情况下，可从水功能区      和水文情势变化两方面，论证取水对水域纳污承载力的影响。

A.水能变化                     B.水位改变

C.水量减少                     D.水温变化

- 取水造成地下水位的降低，可能引起地面沉降，其沉降过程是随      而发展的，并因其控制因索的变化而变化。

A.取水量变动                  B.地质条件

C.时间                        D.补给量

11下面哪一个不是水资源论证主要内容      。

A.取用水合理性分析             B.取水水源论证

C.建设项目概况                 D.取水和退水影响

12下面哪一个不是分析范围的主要影响因素      。

A.建设项目规模                  B.退水影响程度

C.取水口附近水资源状况          D.取水口附近水面蒸发能力

13下面哪一类项目不需水平衡图进行用水合理性分析      。

A.火力发电厂                     B.水利水电工程

C.石油化工                       D.造纸行业

14地下水的开采量超过      ，造成地下水水位持下降，或因开发利用地下水引发了环境地质灾害生态环境恶化的现象，是判定地下水超采和划定地下水超采区的依据。

A.补给量                             B.可开采量

C.天然资源量                         D.降水入渗补给量

15人类可利用的淡水资源主要是指某一地区逐年可恢复和      淡水资源。

A.更新    B.开采    C.储存    D.消耗

16某市拟建一个火力发电厂，为解决水源问题，计划在所辖的某县建设一个日取水6万吨的地下水水源地，那么，该项目的水资源论证报告应由      组织审查。

A.水源地所在县的水行政主管部门        B.市水行政主管部门

C.省水行政主管部门                    D.水利部或流域机构

17建设单位在提出取水许可申请时应提交      。  （   ）

A.预申请的水质审查意见          B.取水工程环境影响报告书（表）

C.建设项目环境影响报告书（表）  D.建设项目水资源论证报告书（表）

18地下取水水源论证范围应      。

A.应圈定很大范围，避免遗漏

B.应尽量圈定较小的范围，避免浪费

C.根据当地水文条件并以有利于促进区域水资源合理配置为依据

D.根据行政区划圈定

19一般情况下，可从水功能区      和水文情势变化两方面，论证取水对水域纳污承载力的影响。

A.水能变化                     B.水位改变

C.水量减少                     D.水温变化

20取水造成地下水位的降低，可能引起地面沉降，其沉降过程是随      而发展的，并因其控制因索的变化而变化。

A.取水量变动                  B.地质条件

C.时间                        D.补给量

四、判断题

- 新增建设项目取用水能否解决好，是与区域水资源开发利用现状有关。（  ）

- 水资源论证实际上就是分析计算水量水质是否满足建设项目的用水要求。（  ）

- 近年来，国家产业结构调整指导目录经国务院批准，由国家发展和改革委员会发布，一般包括鼓励类，限制类和淘汰类三种。（  ）

- 分析范围的大小实际上只与建设项目的规模，取水水源地水资源条件有关。（  ）

- 水资源论证报告书中“水资源状况及其开发利用现状分析”这一部分内容只为取水水源论证及取退水影响分析提供基础和依据。（  ）

- 水资源论证报告书中“区域水资源状况及其开发利用现状分析”的编写应充分利用现有评价成果，要突出区域特点，有针对性，以概述性描述为主。（  ）

- 矿井建设项目的正常排水不应纳入取水许可管理，因此，其排水影响没有必要进行分析论证。（  ）

- 水环境容量是制定污染物排放总量控制方案的主要依据。（  ）

- 从水库取水的建设项目取水水源论证范围一定是在水库及以上的水域。（  ）

- 地表水取水水源论证主要解决建设项目拟定的地表水水源有没有水、给不给用和可靠程度如何等问题。（  ）

- 新增建设项目取用水能否解决好，是与区域水资源开发利用现状有关。（  ）

- 水资源论证实际上就是分析计算水量水质是否满足建设项目的用水要求。（  ）

- 近年来，国家产业结构调整指导目录经国务院批准，由国家发展和改革委员会发布，一般包括鼓励类，限制类和淘汰类三种。（  ）

- 取水水源论证不能替代建设项目的水文专题分析报告。（  ）

- 地表取水水源论证的分类等级，首先根据建设项目的性质、取用水规模和所在区的水资源条件等，按照分类指标分别确定相应的分类等级，最后以分类等级的最高级别确定。（  ）

- 区域可供水量计算时，应优先采用大工程的水，再采用小工程的水；先近水后远水；优水优用。（  ）

- 梯级开发的水利枢纽工程进行可供水量调节计算时，应联合上、下游工程进行调节计算。（  ）

- 取水水源水质评价的基准年一般与水资源量分析的现状水平年一致。（  ）

- 地下水资源评价就是对地下水资源的数量及其时空分布特征进行分析和估计。（  ）

- 地下取水水源论证范围一般应小于地下水水位降落漏斗及其影响的范围。（  ）

五、简答题

- 建设项目取、退水论证的主要内容。

- 水资源论证报告书编写的目的和意义。

- 确定地下取水水源论证的工作等级时，应考虑的主要因素。

- 从区域水资源配置规划角度分析建设项目取水的合理性。

- 地表取水水源的可靠性与可行性分析内容。

- 确定地下取水水源论证的工作等级时，应考虑的主要因素。

参考答案

一、名词解释

二、填空题

- 可利用量

- 水行政主管部门

- 取水许可

- 定性和定量

- 功能和水质目标

- 禁止建设项目的取水和退水行为

- 用水合理性

- 宏观上

- 蓄水、引水、提水和跨流域调水

- 城乡居民生活

- 多年调节计、典型年多方案

- 定量、定性

- 地表水、地下水

- 河道内、河道外

- 报告书编制

- 可利用量

- 水行政主管部门

- 取水许可

- 定性和定量

- 城乡居民生活

三、选择题

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - C | - D | - B | - D | - A | - B | - B | - C | - C | - C |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - C | - D | - B | - B | - A | - D | - D | - C | - C | - C |

四、判断题

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - √ | - × | - √ | - × | - × | - √ | - × | - √ | - √ | - √ |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - √ | - × | - √ | - √ | - √ | - × | - √ | - √ | - × | - × |

五、简答题

略