《建筑环境学》复习题

一、填空题

- 建筑物必须满足美观性、安全性和             、             四个要求。

- 冬季的太阳高度角b越小，则其日射强度越               。

- 夜间辐射包括与    长波辐射、与      长波辐射、与周围建筑和其它物体外表面的长波辐射。

- 围护结构表面越粗糙、颜色越深，吸收率      。

- 采用两种积分变换法，得到             和              两种冷负荷计算方法。

- 对人体的能量代谢率M起绝对影响的是                            。

- 不好的室内空气品质除了引起人的不舒适外，还会               和               。

- 室内空气品质的评价方法中暴露水平评价属于          评价指标。（选填“主观、客观”）

- 声速是声波振动状态的传递，与媒介的弹性 、         和              有关。

- 按灯具布局情况可分为       照明、        照明、      照明和     照明四种照明方式。

- 确定太阳位置常用的两个角度是                和                  。

- 普通平板玻璃对太阳辐射能中的                   是高透过。

- 服装吸收了汗液后，热阻             ，会使人            。

- 高激发的热环境适合做             的脑力工作。（选填“简单”或“复杂”）

- 室内污染物按其特性可分为：            、                、              三类。

- 某点的空气龄越小，说明该点的空气品质越       。

- 获得自然通风压力差ΔΡ的途径有           和             。

- 人耳能够听到的声波频率范围约在          Hz～             Hz。

- 根据消声原理，可把消声器分为：           、            和            消声器。

- 人工光源分为           光源、             光源和LED光源三大类。

二、单相选择题

- 在夏热冬暖地区，为防止室内过热，将建筑物外表面设计为浅色是因为（     ）。

A、浅色表面比深色表面对短波辐射的反射能力强。

B、浅色表面比深色表面对长波辐射的反射能力强。

C、浅色表面和深色表面对短波辐射的反射能力差不多。

D、浅色表面的反射能力与外来辐射的波长无关。

- 内扰含有不包括（      ）等室内热湿源。

A、室内设备  B、照明  C、室内人员  D、邻室的空气温度

- 下面（       ）项不是人体体温的调节方法。

A、调节皮肤表层的血流量 B、调节排汗量 C、提高产热量 D、神经调节

- 下列描述送风有效性的参数是（     ）。

- 换气效率      B、排污效率       C、不均匀系数       D、污染物年龄

- 在不同气流组织形式中，（      ）形式的余热利用效率最高。

- 下送上回     B、上送下回       C、上送上回       D、上送侧回

- 下列频率的声波中不能使人产生声音感觉的是（       ）。

A、63Hz          B、4000 Hz         C、8000 Hz         D、21000 Hz

- 下列（      ）频率网络可以模拟人耳听觉对低频不敏感的特征。

A计权            B、B计权          C、C计权           D、D计权

- 人凭借视觉器官感知物体的细节和形状的敏锐程度，称为（     ）。

A、视角        B、视觉敏锐度     C、视觉适应       D、明适应

9下列关于太阳高度角的说法，错误的是（       ）。

A、冬季b低，夏季b高；              B、清晨和傍晚b低，中午b高；

C、高纬度地区b高，低纬度地区b低。  D、b低则日射强度小

10下列（     ）材料属于较理想的均匀扩散透射材料。

- 压花玻璃        B、磨砂玻璃       C、乳白玻璃      D、平板玻璃

11人的肌肉活动强度一定时，（      ）  是定值。

A、显热量         B、潜热量         C、总热量          D、出汗量

12预测平均评价指标PMV是人体对（      ）热环境的反应描述。

- 动态          B、失调           C、稳态           D、极端

13对室内空气品质纯客观的定义是把室内空气品质几乎完全等价为（   ）的指标。

- 甲醛，VOC    B、甲醛，氡      C、VOC，氡      D、一系列污染物浓度

14消除甲醛效果最好的方法是（      ）。

A、光纳米催化      B、活性炭         C、自然通风      D、紫外线

15（       ）主要用于消除中、高频噪声。

A、多孔吸声材料   B、共振吸声结构    C、抗性吸收器      D、隔声罩

16光是以（      ）形式传播的辐射能。

A、声传播 B、电磁波 C、电波  D、磁场

三、名词解释

- 建筑环境学:

- 得热：

- 空气龄：

- （声音）掩蔽效应：

- 空气温度：

- 热负荷：

- 平均辐射温度:

- 光通量：

四、简答题

- 在研究建筑环境时，为什么要考虑建筑外环境?

- 简述室内得热途径。

- 简述室内空气品质问题产生的原因。

- 简述自然通风作用原理。

- 简述噪声控制的基本原则。

- 城市微气候的特点是什么？

- 什么是热舒适？影响热舒适的因素有哪些？

- 简述污染室内空气的途径。

- 试比较自然通风和机械通风。

- 简述创造良好的满足要求的声环境的意义。

五、论述题

- 室外空气综合温度考虑了哪些因素的影响？什么情况下能忽略夜间辐射的影响，什么情况下必须考虑？

- 是空气温度的改变导致了地面温度的改变，还是地面温度的改变导致了空气温度的改变？为什么？影响的主要因素是什么？

参考答案

一、填空题

- 建筑物必须满足美观性、安全性和  功能性  、  舒适性  四个要求。

- 冬季的太阳高度角b越小，则其日射强度越    小    。

- 夜间辐射包括与 大气长波辐射、与 地面长波辐射、与周围建筑和其它物体外表面的长波辐射。

- 围护结构表面越粗糙、颜色越深，吸收率  越高  。

- 采用两种积分变换法，得到 冷负荷系数法 和 谐波反应法 两种冷负荷计算方法。

- 对人体的能量代谢率M起绝对影响的是   肌肉活动强度      。

- 不好的室内空气品质除了引起人的不舒适外，还会  危害人体健康  和  影响人的工作效率 。

- 室内空气品质的评价方法中暴露水平评价属于 客观 评价指标。（选填“主观、客观”）

- 声速是声波振动状态的传递，与媒介的弹性 、  密度 和  温度  有关。

- 按灯具布局情况可分为 一般 照明、分区一般 照明、 局部 照明和混合 照明四种照明方式。

- 确定太阳位置常用的两个角度是   太阳高度角  和   太阳方位角    。

- 普通平板玻璃对太阳辐射能中的  可见光和近红外线  是高透过。

- 服装吸收了汗液后，热阻  降低  ，会使人  凉快  。

- 高激发的热环境适合做    简单    的脑力工作。（选填“简单”或“复杂”）

- 室内污染物按其特性可分为：化学污染 、物理污染、 室内微生物三类。

- 某点的空气龄越小，说明该点的空气品质越   好   。

- 获得自然通风压力差ΔΡ的途径有   热压  和  风压   。

- 人耳能够听到的声波频率范围约在  20  Hz～  20000  Hz。

- 根据消声原理，可把消声器分为： 阻性   、  抗性   和   阻抗复合式 消声器。

- 人工光源分为      热辐射   光源、     气体放电   光源和LED光源三大类。

二、单相选择题

1-5 ADDAA 6-10 DABCC 11-15 CCDAA 16 C

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、论述题

略