《建筑环境与能源应用工程概论》复习题

一、填空题

1、人体得热量是人体新陈代谢产热量与人体向周围环境散发热量——                 、

.                        、                     的代数和。

2、按照供汽压力的大小，蒸汽供暖可以分成          、             和             。

3、自然循环热水采暖系统的循环动力表达式是                      。

4、系统设计冷负荷中包括                   、                和               。

5、溴化锂吸收式制冷循环中，制冷剂是        ，吸收剂是       ，因为              。

6、按照储气设施的不同，燃气的储存通常有         、        、         和           。

7、到达地球表面的太阳辐射总辐射包括              和                  。

8、全面排风与自然进风相结合，可以防止                                     。

9、建筑环境工程师的主要任务是采取一定的技术措施营造                       、

健康的                         、适宜的                          。

10、太阳辐射强度受              、地理纬度、              、云量和海拔高度等因素影响。

11、预测平均评价PMV指标综合考虑了              、              、                、

.                  、                  、                 对人体舒适度影响。

12、吸收式制冷机组按照向发生器提供热量的热源品质不同，可以分为       和       。

13、集中供暖系统由三大部分组成：             、             和            。

14、热水供暖系统按系统循环动力的不同，可分为        循环系统和       循环系统。

15、根据服务对象不同，空调系统可以分为：                    和                    。

二、名词解释

1、照度

2、防排烟

3、可接受的室内空气品质

4、气流组织

5、自然通风

6、设计热负荷

7、全面通风量

8、防火分区

9、空调基数

10、理论空气量

三、简答题

1、建筑节能的含义。

2、改善室内空气品质的措施有哪些？

3、根据人体热平衡方程分析，当得热量为零时人体是否感觉热舒适？

4、简述热压作用下的自然通风原理。

5、集中式空调系统的优缺点及适用场合是什么？

6、什么是PMV和PPD?当PMV=+0.5，PPD=10%时，此时室内气候如何？

7、什么是供暖系统垂直水力失调？

8、简述热压作用下的自然通风原理。

9、空调系统的隔振措施有哪些？

10、为什么燃气输配管网要进行压力分级？

四、论述题

1、请阐述你所理解的建环专业的任务是什么？

2、你认为建筑可用的能源种类有哪些？如何应用？

3、你认为建筑可用的能源种类有哪些？如何应用？

4、本专业的就业方向有哪些？你认为自己适合的就业方向是什么？

参考答案

一、填空题

1、人体得热量是人体新陈代谢产热量与人体向周围环境散发热量——蒸发和呼吸散热量、辐射换热量、对流换热量的代数和。

2、按照供汽压力的大小，蒸汽供暖可以分成高压蒸汽供暖、低压蒸汽供暖和真空蒸汽供暖。

3、自然循环热水采暖系统的循环动力表达式是。

4、系统设计冷负荷中包括各房间逐时冷负荷综合最大值、新风冷负荷和附加冷负荷。

5、溴化锂吸收式制冷循环中，制冷剂是水，吸收剂是溴化锂，因为水的沸点低于溴化锂的沸点。

6、按照储气设施的不同，燃气的储存通常有地下储气、储液罐储气、管道储气和储气罐储气。

7、到达地球表面的太阳辐射总辐射包括直射辐射和散射辐射。

8、全面排风与自然进风相结合，可以防止室内空气的有害物向邻室扩散。

9、建筑环境工程师的主要任务是采取一定的技术措施营造舒适的建筑热湿环境、健康的室内空气品质、适宜的建筑光环境和建筑声环境。

10、太阳辐射强度受太阳高度角、地理纬度、大气透明度、云量和海拔高度等因素影响。

11、预测平均评价PMV指标综合考虑了室内空气温度、室内空气相对湿度、人体附近空气流速、围护结构内表面及其他物体表面温度、人体劳动强度、衣着对人体舒适度影响。

12、吸收式制冷机组按照向发生器提供热量的热源品质不同，可以分为单效式和双效式。

13、集中供暖系统由三大部分组成：热源、热网和热用户。

14、热水供暖系统按系统循环动力的不同，可分为_自然_循环系统和_机械_循环系统。

15、根据服务对象不同，空调系统可以分为：工艺性空调和舒适性空调。

二、名词解释

略

三、简答题

略

四、论述题

略