《食品机械与设备》复习题

- 填空题

1、离心泵的主要部件包括         、             和                   。

2、筛分机械中筛面的运动方式包括       、        、         、         和       。3、搅拌混合机理可归纳为、          、             和                。

4、降膜式浓缩装置所用的分配器有      、         、       、__________和       。

5、制冷系统中所用的膨胀阀有      和        两种，常用的制冷剂有        、         常用的载冷剂有          、         和           。

6、带式输送机所用的输送带有       、       、        、         、

______和       。张紧装置有         、          和                三种。

7、高压均质机的工作机理可归纳为          、            和                。

8、薄膜包装密封的方法有     、         、         、       、       、影响包装质量的因素是         、        和         。

9、常用的食品熟化设备有___    ___、___   ___、___   ___ 、___    ___四种。

10、影响离心式剥壳机剥壳效果的因素有        、         、        、          。

二、选择题

1、饼干成型机中的饼干坯料常用      带输送，而在烘烤炉中则一般用带输送

A. 钢，布   B. 布，钢    C, 橡胶，钢     D. 钢，橡胶

2、灌装包装线常采用     带式输送机输送容器。

A. 链板   B. 网    C, 橡胶     D. 塑料

3、       过滤机可作连续操作。

A. 板框   B.真空   C. 离心     D. B和C

4、      压榨机为间歇操作型。

A. 螺旋   B.辊式   C. 布赫     D. 带式

5、球（棒）磨机中物料的充填系数一般范围为      。

A. 18%~38%       B. 28%~38%       C. 28%~40%     D.38%~48%

6、打浆机对物料的打碎程度与       关系最小。

A. 物料的成熟度  B. 刮板的导程角  C. 刮板宽度 D.刮板与筛网的间距

7、当圆柱形液体搅拌罐的轴线与搅拌器轴     时, 需要在罐壁上装挡板。

A. 重合     B.垂直      C. 平行       D. 斜交

8、一般可根据      进行搅拌器型式的选择。

A. 料液黏度     B.容器大小     C. A和B      D. 容器的高度

9、立式杀菌锅的辅助装置不包括      。

A.杀菌篮 B.电动葫芦 C.空气压缩机 D.杀菌车

10、下列杀菌设备，     为间歇式。

A.轨道回转式 B.静水压式 C.水封式  D.淋水回转式

三、判断题

1.我国尚未颁布食品机械设备分类标准。（  ）

2.食品加工机械设备多为成套设备。（  ）

3.具压力、高温内腔的设备应设置安全阀、泄压阀等超压泄放装置。﹙  ﹚

4.机械设备的安全操作参数包括额定压力、额定电压、最高加热温度等。﹙  ﹚

5.原理上讲斗式提升机可以正反向两种方向输送。﹙  ﹚

6.带式输送机的最大输送距离为20m。﹙  ﹚

7.所用 CIP 清洗系统的管路中物料流向必须采用自动切换阀。﹙  ﹚

8.SIP 是对设备进行就地杀菌的意思。﹙  ﹚

9. 袋式过滤器大多采用逆气流方式除去袋中积粉。 ﹙  ﹚

10.旋风分离器的工作气体流速不得低于25m/s。﹙  ﹚

11.超临界流体萃取系统流程中必有换热器。﹙  ﹚

12.食品物料只能采用水为清洗介质进行清洗。﹙  ﹚

13.双端式自动洗瓶机卫生条件和空间利用率优于单端式。﹙  ﹚

14.自然循环管式蒸发器的加热器可以水平安装。(  )

15.夹套式真空浓缩锅的加热夹套有蒸汽进口和冷凝水出口各一个。(  )

16.多个外加热式真空蒸发器可共用一个分离器。(  )

四、名词解释

1、流体输送机械

2、粉碎

3、旋流分离

4、搅拌

5、CIP

6、气力输送方法

7、过滤

8、均质

9、冷冻浓缩

10、高压杀菌

五、简答题

1、说明离心泵的工作原理。

2、气流粉碎机及工作原理是什么？

3、杀菌的目的是什么？

- 离心式剥壳机的工作原理是什么？

5、画图说明真空吸料装置的工作原理。

6、说明CIP的优点。

7、刀板式剥壳机的优缺点是什么？

8、画出水环式真空泵的结构简图，并说明工作原理。

9、扩散式分离方法包括哪些方面？

10、版式杀菌器的特点是什么？

参考答案

- 填空题

1、叶轮、泵壳、轴封装置

2、静止筛面、往复运动筛面、垂直圆运动筛面、平面回转筛面、旋转筛面。

3、对流混合、扩散混合、剪切混合。

4、多孔板、齿形溢流口、锥形导流杆、螺纹导流杆、切线进料旋流器。

5、手动阀、 热力阀；氟利昂、氨；盐水、水和空气。

6、橡胶、钢带、钢丝网袋、塑料带、 帆布带、板式带；

重锤式、螺旋式、压力弹簧式。

7、剪切学说、撞击学说、空穴学说 。

8、普通热压封合法、熔断封合法、脉冲封合法、超声波封合法、高频热封合法；温度、压力、作用时间。

9、焙烤机械与设备、油炸熟化机械与设备、挤压膨化机械与设备、蒸煮熟化机械与设备。

10、物料水分、撞击速度、物料撞击点、挡板角度。

二、选择题

1、B

2、A

3、B

4、C

5、C

6、C

7、A

8、A

9、D

10、A

三、判断题

1.（√）

2.（×）

3.﹙√﹚

4.﹙√﹚

5.﹙×﹚

6.﹙×﹚

7.﹙×﹚

8.﹙√﹚

9. ﹙√﹚

10.﹙√﹚

11.﹙×﹚

12.﹙×﹚

13.﹙×﹚

14. (×)

15. (×)

16. (√)

四、名词解释 略

五、简答题 略