《水信息采集与处理》复习题

一、名词解释

1、流速脉动

2、断面平均含沙量

3、水文信息

4、测站控制

5、绝对基面

6、站网规划

7、测站基面

8、相应水位

9、水文信息技术

10、水文测站

11、断面输沙率

12、泥沙脉动

二、填空题

1、流域蒸散发的形式包括         、              、               。

2、水文测站常布设的断面有          、        、        、      。

3、使用雨量器进行降水量观测的方法一般采用                。

4、举出三种悬移质泥沙的测验仪器      、          、           。

5、水位流量关系可分为                    、                   两类。

6、降水观测若采用器测法，可使用的仪器种类有      、       、      。

7、常用的自记水位观测仪器有           、           、             。

8、虹吸式自记雨量计产生虹吸计量误差的原因是            。

9、为正确测量测点流速，要根据测点流速脉动和测点流速的变化合理选择测速历时，一般为                 秒左右。

10、单沙指                                                       ，

断沙指                                                           。

11、对悬移质泥沙，采用积时式采样仪，取样的方法有           、              、                 。

12、测点含沙量指                              。

13、使用流速面积法测流依据的基本原理式为                        。

14、为计算垂线平均流速，使用流速仪测速时，按照位置的不同，测流方法包括                       、                         。

15、一个测站的水位流量关系，是指                     断面的水位与               的流量间的关系。

16、压力式水位计是通过测量                            来测量水位的。

17、流速仪分为转子式流速仪和非转子式流速仪。转子式流速仪又分为

和                         。

18、河道断面测量的基本内容包括          、            、             。

19、悬移质泥沙的测验，我国目前使用较多的采样仪器有                  、

。

20、使用流速仪测量测点流速时，按测量精度高低的不同，测流方法包括：                、                   、                    。

21、水位流量数据的处理主要包括             和            两个环节。

22、翻斗式雨量计产生翻斗计量误差的原因是                           。

23、水文信息搜集的基本途径有           、          、       、         。

24、根据不同的用途，水文站一般布设                   、              、

、                  等断面。

25、人工观测水位常用的水尺类型有                 、                  、

、                     。

26、我国现在统一规定的水准基面是                                     。

27、河流泥沙按其运动方式不同，可分为                、               、

。

28、受变动回水影响的水位流量关系曲线定线的方法有                  、

、                、            。

29、 根据水文测站的性质，测站可分为          、           两大类。

30、日降水量的日分界起止            ；日蒸发量日分界的起止         ；

日平均水位日分界的起止              。

31、对悬移质泥沙，采用瞬时采样仪采样时，取样的方法有               、

。

32、不稳定的水位流量关系的影响因素有                              、

、                          等。

三、简答题

1、说明校正因素法定线的基本步骤。 原理式：Q=Qc1+1ScC⋅ΔZΔt

2、受洪水涨落影响下的水位流量关系表现出哪些特点？

3、使用流速仪法测量时，那些因素是选择合理的测速历时的关键？

4、Z~Q关系检验中，数值偏离检验和t检验目的各是什么？

5、说明本站水位后移法定线的基本思想。

6、简述测站控制的含义及测站控制的两种情况。

7、Z~Q关系曲线的符号检验和适线检验目的各是什么？

8、单一线法是处理稳定Z～Q关系曲线的定线、推流的方法。试说明单一线法常用的两种方法。

四、计算题

1、根据下表计算断面流量。左岸边系数α1=0.9，右岸边系数α2=0.8。

| 测速垂线号 | 起点距 m | 水深 m | 流速仪相对位置 | 测速记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总转数 | 总历时 | 测点流速 m/s |
| 左水边 | 5.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 25.0 | 2.5 | 0.2 |  |  | 1.2 |
|  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |
| 2 | 35.0 | 3.0 | 0.6 |  |  | 1.0 |
| 右水边 | 55.0 | 0 |  |  |  |  |

2、某河道站实测的水位变化过程如图所示，用面积包围法计算6日的平均水位。

| 时间（h） | 0 | 2 | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 20.4 | 18.6 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 19.2 | 22.6 |

3、某河道站实测的水位变化过程见下表，用面积包围法计算6日的平均水位。

| 时间 | 5日20时 | 6日8时 | 16时 | 20时 | 22时 | 7日8时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 49.0 | 47.0 | 48.0 | 60.0 | 50.0 | 49.0 |

4、根据下表计算河道断面流量。左右岸边系数α=0.7

| 测速垂线号 | 起点距 m | 水深 m | 流速仪相对位置 | 测速记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总转数 | 总历时 | 测点流速m/s |
| 左水边 | 5.0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 15.0 | 2.5 | 0.2 |  |  | 0.27 |
|  |  |  | 0.8 |  |  | 0.13 |
| 2 | 27.0 | 3.0 | 0.2 |  |  | 0.32 |
|  |  |  | 0.6 |  |  | 0.23 |
|  |  |  | 0.8 |  |  | 0.20 |
| 3 | 37.0 | 1.2 | 0.6 |  |  | 0.15 |
| 右水边 | 45.0 | 0 |  |  |  |  |

《水信息采集与处理》课程考试试题

一、名词解释

1、流速脉动

答：对恒定流而言，水体中，某一点的水流速度总是在某一流速附近随机波动，这种现象称为流速脉动。

2、断面平均含沙量

答：由断面上测点的 含沙量公式Qs=Q⋅ρ计算出。

3、水文信息

答：指所有与水有关的，如水文、气象、水力学和水文地质等方面的信息。包括水情信息（江、河、湖、库的水情），雨情信息（降水），水质信息、地下水信息等。

4、测站控制

答：对测站的水位流量关系起控制作用的断面或河段的水力因素的总称。包括断面控制；河槽控制。

5、绝对基面

以某一海滨地点的特征海平面为基准面。

6、站网规划

答：水文站网规划指拟定和选择水文测站合理布局的方案。

7、测站基面

答：是水文站使用的一种假定基面。它以测验断面河床最低点或历年水位最低值以下0.5至1.0m处的水平面作为计算高程的零点。

8、相应水位

答：与施测的断面流量相等的某一瞬时流量相对应的水位。可用算术平均法或加权平均法公式计算出。

9、水文信息技术

答：是关于水文信息采集与处理的一门学科。主要研究水文信息的测量、计算、数据处理的原理与方法。

10、水文测站

答：在流域内一定地点，按照统一标准对所需要的水文要素作系统观测的场所。

11、断面输沙率

答：单位时间内，通过河道某一断面的泥沙的重量。

12、泥沙脉动

答：由于水流紊动作用，使得水体中各点的含沙量随时间变化，但有一个时间平均值。

二、填空题

1、流域蒸散发的形式包括水面蒸发、土壤蒸发、植物散发。

2、水文测站常布设的断面有  基本水尺断面    、 流速仪测流断面   、 浮标测流断面  、    比降断面  。

3、使用雨量器进行降水量观测的方法一般采用分段定时观测   。

4、举出三种悬移质泥沙的测验仪器  横式采样器   、 瓶式采样器  、 皮囊式采样器    。

5、水位流量关系可分为两类稳定的水位流量关系    、  不稳定的水位流量关系   。

6、降水观测若采用器测法，可使用的仪器种类有  雨量器  、  虹吸式雨量器  、  翻斗式雨量器     。

7、常用的自记水位观测仪器有浮子式   、  压力式  、   超声波式自记水位计    。

8、虹吸式自记雨量计产生虹吸计量误差的原因是  虹吸过程中的降雨未被记录    。

9、为正确测量测点流速，要根据测点流速脉动和测点流速的变化合理选择测速历时，一般为    100秒左右。

10、单沙指具有代表性的测点或垂线上的含沙量   ，断沙指    断面平均含沙量或断面输沙率   。

11、对悬移质泥沙，采用积时式采样仪，取样的方法有    积点法    、积深法、

混合法   。

12、测点含沙量指单位水体中干沙重量。

13、使用流速面积法测流依据的基本原理式为    Q=AV      。

14、为计算垂线平均流速，使用流速仪测速时，按照位置的不同，测流方法包括：   积点法   、   积深法 。

15、一个测站的水位流量关系，是指基本水尺断面的水位与通过该断面的流量间的关系。

16、压力式水位计是通过测量水体的静水压力来测量水位的。

17、流速仪分为转子式流速仪和非转子式流速仪。 转子式流速仪又分为旋桨式流速仪和旋杯式流速仪。

18、河流泥沙按其运动方式不同，可分为 悬移质 、  推移质   、 河床质  。

19、河道断面测量的基本内容包括 水位 、 水深  、 起点距 。

20、悬移质泥沙的测验，我国目前使用较多的采样仪器有  瞬时采样器  、 积时式采样器   。

21、使用流速仪测量测点流速时，按测量精度高低的不同，测流方法包括：精测法、常测法 、  简测法。

22、水位流量数据的处理主要包括定线  和 推流 两个环节。

23、水文信息搜集的基本途径有  驻测   、     巡测   、  间测    、  水文调查    。

24、根据不同的用途，水文站一般布设   基本水尺断面    、 流速仪测流断面   、  浮标测流断面  、    比降断面  等断面。

25、人工观测水位常用的水尺类型有直立式水尺   、 倾斜式水尺  、  矮桩式水尺 等 。

26、我国现在统一规定的水准基面是  青岛黄海基面   。

27、观测蒸发量时，记至0.1mm。水面蒸发量观测的仪器有E-601蒸发器、口径为80cm带套盆的蒸发器蒸发器、口径20cm蒸发器、大型蒸发池。

28、翻斗式雨量计产生翻斗计量误差的原因是 翻斗 在翻转过程中的降雨量未被记录。

29、受变动回水影响的水位流量关系曲线定线的方法有  等落差法 、  定落差法  、

正常落差法 、 落差指数法。

30、 根据水文测站的性质，测站可分为  基本站 、 专用站  、  试验站 两大类。

31、水文自动测报系统主要由遥测站、信息传输通道和中心控制站三部分组成。

32、日降水量的日分界起止前一日8时至次日8时  ； 日蒸发量日分界的起止  前一日8时至次日8时；日平均水位日分界的起止    同一日0时至24时    。

33、对悬移质泥沙，采用瞬时采样仪采样时，取样的方法有 积点法  、  混合法  。

34、不稳定的水位流量关系的影响因素有  洪水涨落、  泥沙冲淤、  变动回水等等。

三、简要回答题

略

四、计算题

略