《建筑施工》复习题

一、填空题

- 选择场地设计标高时应尽量利用地形,使场地内       以减少土方运输费用。

- 土的含水量以百分率表示          。

- 影响填土压实的因素有         、        、和          。

- 泥浆在灌注桩施工中具有          、       、的作用

- 混凝土施工缝留设的原则是                            。

- 代号为p的多孔砖的砌筑方式有           、             。

- 钢筋的连接通常有三种形式：          、         、           。

- 常用起重机械包括：             、             、            。

- 沥青混凝土路面施工的主要内容包括：             、           。

- 处理塌方应按；            、及             的原则进行。

- 预制桩的服务类工程主要包括桩的        、         、         、          。

- 砌块包括：             、             、               。

- 钢模板系统由            、           、              组成。

- 液压滑升系统由        、          、           三部分组成。

- 混凝土浇筑质量总的要求是：保证混凝土的         、        、         。

- 起重机械包括          、           、             。

- 路面按力学特性分为柔性路面和                。

- 钢筋的调直方法主要有        、         、          。

- 通过机械咬合作用实现钢筋连接，有          和             两种形式。

- 大模板的组装顺序为           。

- 混凝土的配合比应根据        、        、              分别试配。

- 混凝土的养护方法主要有         、            两种。

- 常用的钢丝的张拉夹具有           和              两种。

- 根据在起吊过程中柱的运动特点，柱的起吊方法分为：      、       。

- 沥青碎石路面的施工方法         、             、              。

- 柱的起吊方法分               和                       。

二、选择题

1. 施工缝宜留在：（   ）

A.剪力较大的部位               C.施工复杂的部位

B.剪力较小的部位               D.弯矩大的部位

2.抹灰工程应遵循的施工顺序不对的是：（   ）

A.先室外后室内       C.先上面后下面

B.先室内后室外       D.先简单后复杂

3. 预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（    ）方可起吊，达到（    ）方可运输和打桩：（   ）

A.80%，90%       B.70%，100%      C.90%，90%      D.90%，100%

4. “零线”有何特性：（   ）

A.施工高度为零               C.场地中心标高为零

B.挖方区与填方区的交线       D.A + B

5. 当土方分层填筑时，下列哪一种土料不适合：（   ）

A.碎石土和淤泥质土               C.砂土和碎石土

B.淤泥和淤泥质土                 D.爆破石渣

6. 泥浆护壁成孔灌注桩成孔时，泥浆的作用包括（    ）

A.洗渣      B.冷却     C.护壁      D.A+B+C

7. 内部振捣器除了插点要求均匀布置外，还要求：（  ）

A 快插不拔      B 快插慢拔		 C 只插不拔     D 慢插快拔

8. 预应力混凝土的主要目的是提高构件的：（ ）

A.强度		B.挠度		C.抗裂度       D.轴压比

9. 下列哪个是留设施工缝应考虑的因素：（   ）

A.由于技术上的原因               C.设备、人力的限制

B.混凝土不能连续筑               D.A+B+C

10. 振捣地面或预制构件，宜采用下列那种振捣器：（  ）

A.内部振捣器                      C.外部振捣器

B.表面振捣器                     D.振动台

11、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接宜采用（    ）进行焊接。

A．闪光对焊  B．电弧焊  C．电渣压力焊   D．电阻焊

12能挖停机面以下1～2类土，可挖出直立边坡，且能在任意高度卸土的是(    )。

A．反铲挖土机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．抓铲挖土机

13、砖墙水平灰缝的饱满度至少要达到（    ）以上。

A．90%        B．80%    C．75%      D．70%

14下列哪种不是柱校正的内容：（    ）。

A.标高    B.垂直度校正    C.柱身偏斜      D.平面定位轴线

15、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以（    )为主，以(    ) 为辅。

A．标高   贯入度   B．标高  垂直度   C．贯入度 标高  D．垂直度  标高

16、当油毡平行屋脊铺贴时，短边搭接处不小于100mm，长边搭接不小于：（    ）

A.50mm    B.60mm     C.70mm  D.100mm

17、预制桩起吊时，其混凝土强度应达到设计强度等级的(    )。

A．50%  B．60%  C．70%  D．100%

18施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(    )。

A．锤击沉桩   B．振动沉桩    C．射水沉桩    D．静力压桩

19柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（    ）。

A. 两点共弧  B. 三点共弧  C. 降钩升臂  D. 降钩转臂

20、当屋架跨度L=32m时，屋架绑扎方法可选择（　　）。

A. 采用横吊梁，两点绑扎法     B.两点绑扎法

C. 采用横吊梁，四点绑扎法     D.四点绑扎法

21、下列各项内容，（　　　）是单位工程施工组织设计的核心。

A.工程概况  B.施工方案  C.施工平面图  D.施工进度计划

22、冷拉后的HPB235钢筋不得用作（  ）

A  预应力钢筋   B 梁的箍筋   C构件吊环   D 柱的箍筋

23、不能用于水下挖土的挖土机是(   )

A．反铲挖土机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．抓铲挖土机

24、钢筋混凝土预制桩期吊时，混凝土的强度要达到设计强度标准的（  ）后才能起吊。

A 70%   B 80%   C  90%   D 100%

25、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以(     )为主，以(      )为辅。

A标高   贯入度   B 标高  垂直度   C贯入度 标高  D垂直度  标高

26、抹灰工程中，（     ）起初步找平作用。

A 基层     B 底层    C 中层     D 面层

27、预制桩的垂直偏差应控制的范围是(    )

A．1%之内  B．3%之内  C．2%之内  D．1.5%之内

28、施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(    )

A．锤击沉桩   B．振动沉桩   C．射水沉桩    D．静力压桩

29、预应力混凝土的主要目的是提高构件的：（        ）

A.强度   B.刚度   C.抗裂度   D.B + C

30、防水混凝土应自然养护，其养护时间不应少于：（      ）

A.7d      B.10d     C.14d     D.21d

三、名词解释

1、灌注桩：

2、湿热养护：

3、大体积混凝土：

4、先张法：

5、顶推法：

6、自然养护

7、后张法

8、顶推法

9、脚手架

10、土的可松性

11、后张法：

12、模板：

13、土的渗透性：

14、皮数杆：

15、钢筋冷拉

四、简答题

1、混凝土拌合物运输的基本要求。

2、为什么混凝土浇筑后要进行养护？

3、打桩顺序一般应如何确定？

4、灌注桩的成孔方法有哪几种（至少三种）？各适用于什么范围？

5、造成边坡塌方的原因。

6、砖砌体的质量要求有哪些。

7、钢筋闪光对焊的原理及主要工艺参数？

8、有粘结后张法？

9、砖砌体的质量要求有哪些？

10、造成边坡塌方的原因？

11、继续浇筑混凝土时，施工缝的处理方法？

12、回填土的要求及压实方法？

13回填土的要求及压实方法？

14灌注桩的成孔顺序？

15混凝土浇筑的一般要求

16、简述中型场地设计和计算步骤

17起重机械的类型及适

18、砌筑工艺和砖砌体的质量要求有哪些？

五、计算题

1、已知某C20混凝土的试验室配合比为0.6：1：2.4：5.5（水：水泥：砂：石子），每立方米混凝土水泥用量为350KG，经测定砂、石子的含水率为4%、2%，试求：

（1）该混凝土的施工配合比及每立方米混凝土中的各种材料的用量。

（2）用JZ250型混凝土搅拌机每拌制一盘混凝土各种材料的用量。

2、求下表中钢筋的单根下料长度

3、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。

4、求下图中钢筋的单根下料长度

5、冬期混凝土的施工方法？

6、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场

砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。

参考答案

一、填空题

- 选择场地设计标高时应尽量利用地形,使场地内     挖填平衡 以减少土方运输费用。

- 土的含水量以百分率表示     ω=Mw/Ms     。

- 影响填土压实的因素有   压实功    、   土的含水量  、和  每层铺土厚度  。

- 泥浆在灌注桩施工中具有    排渣   、  护壁  、的作用

- 混凝土施工缝留设的原则是   留在结构剪力较小且施工方便的部分    。

- 代号为p的多孔砖的砌筑方式有  一顺一丁    、   梅花丁   。

- 钢筋的连接通常有三种形式：   焊接  、   绑扎  、  机械连接  。

- 常用起重机械包括：自行杆式起重机 、  桅杆式起重机  、   塔式起重机 。

- 沥青混凝土路面施工的主要内容包括： 施工准备工作  、 路面施工 。

- 处理塌方应按； 小堵清，大塌穿  、及   治塌先治水  的原则进行。

- 预制桩的服务类工程主要包括桩的制作、起吊、运输、堆放。

- 砌块包括：混凝土空心砌块、粉煤灰砌块、加气混凝土砌块。

- 钢模板系统由模板板块、连接件、支撑件组成。

- 液压滑升系统由支承杆、液压千斤顶、液压控制装置三部分组成。

- 混凝土浇筑质量总的要求是：保证混凝土的整体性、密实性、均匀性。

- 起重机械包括自行杆式起重机、桅杆式起重机、塔式起重机。

- 路面按力学特性分为柔性路面和刚性路面。

- 钢筋的调直方法主要有锤直、调直机调直、冷拉调直。

- 通过机械咬合作用实现钢筋连接，有冷挤压连接和锥形螺纹套管连接两种形式。

- 大模板的组装顺序为先内墙，后外墙。

- 混凝土的配合比应根据工程特点、预计滑升速度、现场气温变化情况分别试配。

- 混凝土的养护方法主要有自然养护、温热养护两种。

- 常用的钢丝的张拉夹具有钳式夹具和偏心式夹具两种。

- 根据在起吊过程中柱的运动特点，柱的起吊方法分为：旋转法、滑行法。

- 沥青碎石路面的施工方法有热拌热铺、热半冷铺、冷拌冷铺。

- 柱的起吊方法分旋转法和滑行法。

二、选择题

1-10 BBBDB DBDDB 11-20 CDBCC CCDCD 21-30 BACAC CADDC

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、计算论述题

略