《水工建筑物》复习题A

一、名词解释

1、水利工程

2、水利枢纽

3、地震的设计烈度

4、水闸地下轮廓线

5、帷幕灌浆

6、资源水利

7、水利系统

8、地震的基本烈度

9、闸基防渗长度

10、固结灌浆

11、水利工程

12、水利枢纽

13、帷幕灌浆

14、水闸地下轮廓线

15、最优含水量

二、填空

1、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为                和                两类。

2、水工建筑物按其所属枢纽工程的           及其在工程中的             和                分为         级。

3、混凝土重力坝按照施工方式可分为                      和                     两类。

4、溢流重力坝的泄水方式有               、              及                三种方式。

5、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为               、               及             。

6、土石坝坝体排水形式有            、             、             及综合式排水等。

7、水工隧洞按其担负任务的性质可分为                  隧洞和             隧洞两类。

8、水闸闸室底板按其与闸墩的连接方式可分为                 底板和               底板。

9、闸室的缝中止水按设置位置的不同可分为                   和                  。

10、砼重力坝对砼材料的要求有强度、          、           、         、          、

。

11、降低重力坝坝底扬压力的工程措施有               、                   和抽水减压。

12、水利工程的根本任务是                            和                           。

13、水利水电枢纽工程按其              、              和在国民经济中的                  分为        等。

14、重力坝主要是依靠                     产生的                   来满足坝体稳定要求的。

15、重力坝按坝的高度可分为               、                 、              三类。

16、扬压力是由上、下有水位差产生的                  和下游水深产生的               两部分组成。

17、土石坝渗透变形的型式有                  、                  、                   及                    。

18、土石坝滑裂面的形状有                  、                 及                 。

19、溢洪道按位置的不同可分为                 溢洪道和                 溢洪道。

20、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和                        、                    、                   。

21、水工隧洞中的闸门按其工作性质分为                  、                    和                  。

22、水闸按闸室的结构型式可分为                  水闸及                     水闸。

23、筑物按其在工程中使用时间可分为        水工建筑物和        水工建筑物两类。

24、重力坝主要是依靠                   产生的             来满足坝体稳定要求的。

25、凝土重力坝分的缝按其作用可分为          、           及         。

26、混凝土重力坝按照施工方式可分为          混凝土重力坝和          混凝土重力坝两类。

27、砼重力坝对砼材料的要求有强度、            、           、          、

和低热性等。

28、拱坝的消能方式主要有            、             和              三种。

29、消力池的常见形式有                 、                和综合式三种。

30、我国的土石坝的设计规范规定，土石坝的稳定分析以                （或简单条分法）为主要方法。

31、土石坝坝体排水形式有          、          、          及          等。

32、溢洪道按位置的不同可分为              溢洪道和             溢洪道。

33、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和                 非常溢洪道、

非常溢洪道、                非常溢洪道。

34、水闸按闸室的结构型式可分为              水闸及              水闸。

三、简答题

1、重力坝的消能方式有哪些？

2、重力坝应力分析中材料力学法的基本假定。

3、增加闸室抗滑稳定的工程措施有哪些？

4、土石坝的优缺点各有哪些？

5、河岸溢洪道堰顶是否设闸门的比较。

6、土石坝排水体的形式及特点。

7、土石坝料场规划的原则。

8、土石坝裂缝形式及相应处理方法。

9、不同地基如何布置水闸的地下轮廓线？

10、水闸软土基有哪些处理方法？

11、水工建筑物的特点有哪些？

12、重力坝的优缺点各有哪些？

13、非溢流重力坝剖面设计的原则有哪些？

14、土石坝设置排水的目的是什么？

15、土石坝渗流分析中水力学法的基本假定有哪些？

16、水工隧洞的作用有哪些？

17、水闸有哪几部分组成？各自有何作用？

18、改进阻力系数法的基本原理。

19、增强水闸抗滑稳定的工程措施有哪些？

20、怎样防止闸基的不均匀沉降？

21、重力坝应力分析中材料力学法的基本假定。

22、增加闸室抗滑稳定的工程措施有哪些？

23、河岸溢洪道堰顶是否设闸门的比较。

24、土石坝料场规划的原则。

25、怎样防止闸基的不均匀沉降？

26、土石坝裂缝形式有哪几种？

27、不同地基如何布置水闸的地下轮廓线？

28、非溢流重力坝剖面设计的原则有哪些？

29、闸室底板的结构计算方法在假定和结构简化上各有何不同？

四、单项选择题

1、建筑物对外界作用的响应称为（          ）。

（A 应变   B反力   C作用效应）

2、反滤层中各层滤料的粒径顺渗流方向布置应（          ）。

（A由粗到细  B均一粒径   C由细到粗）

3、检修闸门的工作条件应是（           ）。

（A动水启闭  B静水启闭   C动闭静启）

4、重力坝坝身泄水孔按泄水孔所处高程可分为（          ）。

（A 有压和无压   B 中孔和底孔   C 单层和多层）

5、重力坝的贯穿性裂缝中（           ）会损坏坝的整体性。

（A 纵向贯穿性裂缝  B 横向贯穿性裂缝  C 水平向贯穿性裂缝）

6、按规范规定：土石坝中的“高坝”指的坝顶高度在（            ）的土坝。

（A 70米以上    B 75米以上     C 80米以上）

7、（             ）是拱坝安全的根本保证。

（A坝基岩体稳定   B坝肩岩体稳定   C坝基抗滑稳定）

8、水工隧洞的线路选择上，在高地应力地区，应使洞线与最大水平地应力方向（       ）。

（A尽量大的交角   B尽量一致   C尽量垂直）

9、溢洪道的泄槽内的水流处于（               ）状态。

（A急流   B均匀流    C缓流）

10、铺盖是一种（             ）措施。

（A防渗     B防冻   C抗冻）

五、作图题

1、绘图说明重力坝受哪些荷载作用？

2、详细绘出有限深透水基础上粘土心墙坝的剖面。

六、论述题

1、试论述你怎样完成一项工程设计（如重力坝设计）？

2、试论述怎样解决山东用水危机问题？

七、计算题

某混凝土重力坝在下述给定工况下（如图）对其进行沿坝基面的抗滑稳定分析，求出其抗滑稳定安全系数KS（取单位坝长计算）。若抗滑稳定系数KS不满足要求，试说明采用何种措施来满足其抗滑稳定性。（要求四种以上措施）

已知： r混=24KNm3；r水=10KNm3；摩擦系数 f'=0.75；抗剪断凝聚力c'=5KNm2；扬压力150KNm2。（只计算坝体自重、静水压力和扬压力）

《 水工建筑物 》

一、名词解释：（10分，每题2分）

1、资源水利：从水资源的开发、利用、治理、配置、节约、保护等六个方面系统分析，综合考虑，实现水资源的可持续利用。（2分）

2、水利系统：如果水工建筑物所组成的综合体覆盖相当大的一个区域，其中不仅包括一个水利枢纽，而且包括几个水利枢纽，形成一个总的系统，那么这一综合体称为水利系统。（2分）

3、地震的基本烈度：水工建筑物所在地区今后一定时期（一般指100年左右）内可能遇到的地震最大烈度。（2分）

4、闸基防渗长度：上游铺盖、板桩及底板等不透水结构的铅直横断面与地基的接触线是闸基渗流的第一根流线，其长度称为水闸的闸基防渗长度。（2分）

5、固结灌浆：在重力坝的工程中，采用浅孔低压灌注水泥浆对坝基进行加固处理的方法。（2分）

6、水利工程：对自然界的地表水和地下水进行控制和调配，以达到除害兴利目的而修建的工程。（2分）

7、水利枢纽：为了充分利用水利资源或兼顾防洪而集中兴建，协同运行的若干水工建筑物的群体。（2分）

8、地震的设计烈度：抗震设计时实际采用的地震烈度。（2分）

9、水闸地下轮廓线：上游铺盖、板桩及底板等不透水结构的铅直横断面与地基的接触线是闸基渗流的第一根流线，称水闸的地下轮廓线。（2分）

10、帷幕灌浆：在靠近上游坝基布设一排或几排钻孔，利用高压灌浆填塞基岩内的裂缝和孔隙等渗水通道，在基岩中形成一道相对密实的阻水帷幕，称帷幕灌浆。（2分）

11、水利工程：对自然界的地表水和地下水进行控制和调配，以达到除害兴利目的而修建的工程。（2分）

12、水利枢纽：为了充分利用水利资源或兼顾防洪而集中兴建，协同运行的若干水工建筑物的综合体。（2分）

13、帷幕灌浆：在靠近上游坝基布设一排或几排钻孔，利用高压灌浆填塞基岩内的裂缝和孔隙等渗水通道，在基岩中形成一道相对密实的阻水帷幕，称帷幕灌浆。（2分）

14、水闸地下轮廓线：上游铺盖、板桩及底板等不透水结构的铅直横断面与地基的接触线是闸基渗流的第一条流线，称水闸的地下轮廓线。（2分）

15、最优含水量：土料在一定的压实功能条件下达到最大压实效果的含水量。（2分）

二、填空：（30分，每空1分）

1、水利工程的根本任务是 除水害 和 兴水利 。

2、水利水电枢纽工程按其 规模 、 效益 和在国民经济中的 重要性 分为  五 等。

3、重力坝主要是依靠  自身重量 产生的  抗滑力  来满足坝体稳定要求的。

4、重力坝按坝的高度可分为 高坝 、 中坝  、  低坝 三类。

5、扬压力是由上、下有水位差产生的 渗透压力 和下游水深产生的 浮托力 两部分组成。

6、土石坝渗透变形的型式有 管涌 、  流土 、  接触冲刷 及 接触流失 。

7、土石坝滑裂面的形状有 圆弧滑裂面 、 折线滑裂面 及 复合滑裂面 。

8、溢洪道按位置的不同可分为  河床式 溢洪道和 河岸式 溢洪道。

9、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和 漫溢自溃式非常溢洪道 、 引冲自溃式非常溢洪道 、 爆破引溃式非常溢洪道 。

10、水工隧洞中的闸门按其工作性质分为 工作闸门 、 检修闸门 和 事故闸门 。

11、水闸按闸室的结构型式可分为 开敞式 水闸及  封闭式 水闸。

12、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为 永久性水工建筑物 和 临时性水工建筑物两类。

13、水工建筑物按其所属枢纽工程的 等别 及其在工程中的  作用  和  重要性  分为 5 级。

14、混凝土重力坝按照施工方式可分为浇筑式混凝土重力坝和碾压式混凝土重力坝两类。

15、溢流重力坝的泄水方式有坝顶溢流式 、大孔口溢流式及 深式泄水孔三种方式。

16、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为 沉降缝 、温度缝 及 工作缝 。

17、土石坝坝体排水形式有棱体排水 、贴坡排水 、 褥垫排水 及综合式排水等。

18、水工隧洞按其担负任务的性质可分为 取水 隧洞和 泄水 隧洞两类。

19、水闸闸室底板按其与闸墩的连接方式可分为 整体式 底板和 分离式 底板。

20、闸室的缝中止水按设置位置的不同可分为铅直止水 和 水平止水。

21、砼重力坝对砼材料的要求有强度、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗磨性和低热性等。

22、降低重力坝坝底扬压力的工程措施有设防渗帷幕 、 设排水孔幕 和抽水减压。

23、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为 永久性水工建筑物 和 临时性水工建筑物两类。

24、重力坝主要是依靠  自身重量 产生的  抗滑力  来满足坝体稳定要求的。

25、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为 沉降缝 、温度缝 及 工作缝 。

26、混凝土重力坝按照施工方式可分为浇筑式混凝土重力坝和碾压式混凝土重力坝两类。

27、砼重力坝对砼材料的要求有强度、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗磨性和低热性等。

28、拱坝的消能方式主要有跌流消能、挑流消能和底流消能三种。

29、消力池的常见形式有下挖式（挖深式）、消力墙式和综合式三种。

30、我国的土石坝的设计规范规定，土石坝的稳定分析以简化毕肖普法（或简单条分法）为主要方法。

31、土石坝坝体排水形式有棱体排水 、贴坡排水 、 坝内排水 及 综合式排水 等。

32、溢洪道按位置的不同可分为  河床式 溢洪道和 河岸式 溢洪道。

33、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和 漫溢自溃式非常溢洪道 、 引冲自溃式非常溢洪道 、 爆破引溃式非常溢洪道 。

34、水闸按闸室的结构型式可分为 开敞式 水闸及  封闭式 水闸。

三、简答题：（30分）

略

四、单项选择题

1-5 CCBBA 6-10 ABBAA

五、作图题：（15分）

略

六、论述题：

略

六、计算题：

略