《单片机原理及应用》复习题

一、选择题

1. 二 进 制 数 0111 0101 0100 0010B 转 换 为 十 六 进 制 数 值 为 （         ）

A. 7542H          B. 7441H        C. 75.42H            D. 74.41 H

2.若 单 片 机 的 振 荡 频 率 为 6 MHz ， 设 定 时 器 工 作 在 方 式 0 需 要 定 时 1 ms ， 则 定 时 器 初 值 应 为 （          ）

A. 500            B. 1000          C. 7692              D. 7192

3.定 时 器 Tl 工 作 在 计 数 方 式 时 ， 其 外 加 的 计 数 脉 冲 信 号 应 连 接 到 （         ） 引 脚

A. P3. 2           B. P3. 3           C. P3. 4             D. P3. 5

4.当 外 部 中 断 请 求 的 信 号 方 式 为 脉 冲 方 式 时 ， 要 求 中 断 请 求 信 号 的 高 电 平 状 态 和 低 电 平 状 态 都 应 至 少 维 持 （         ）

A.1 个 机 器 周 期 						B.2 个 机 器 周 期

C.4 个 机 器 周 期						D.10 个 晶 振 周 期

5.8051 单 片 机 在 同 一 优 先 级 的 中 断 源 同 时 申 请 中 断 时 ， CPU 首 先 响 应 （          ）

A. 外 部 中 断 0 						B. 外 部 中 断 1

C. 定 时 器 0 中 断						D. 定 时 器 1 中 断

6.定 时 器 工 作 方 式 （         ） 可 溢 出 后 不 用 重 装 计 数 初 值

A. 0                 B. 1              C. 2                D. 3

7 .8051 单 片 机 的 外 部 中 断 1 的 中 断 请 求 标 志 是 （          ）

A. ETI               B. TFl            C. ITI               D. IEI

8.设 有 int a[ ] ={ 10 ， 11 ， 12 } ， *p= & a [0] ， 则 执 行 完 * p + + ；* p += 1 后 ，a[0]，a [1] ，a [2] 的 值 依 次 是 （          ）

A. 10 ， 11 ， 12 						B. 11 ， 12 ， 12

C. 10 ， 12 ， 12 						D. 11 ， 11，  12

9 .串 行 口 采 用 同 步 通 信 方 式 每 一 次 传 送 （         ） 字 符

A.1个          B. 1 字 节         C. 1 帧          D. 1 波 特

10．可 以 将 P1口 的 低 4 位 全 部 置 高 电 平 的 表 达 式 是 （          ）

A. Pl &=0x0f      B. P1丨=0x0f      C. P1^=0x0f        D. P1=~P1

11.8051单片机 的 （          ）口 的 引 脚 ， 还 具 有 外 中 断 、 串 行 通 信 等 第二功能

A. P0              B. P1               C. P2            D. P3

12.单 片 机 应 用 程 序 一 般 存 放 在 （         ）

A.	RAM           B.ROM               C.寄 存 器         D.CP U

13 . 使 用 宏 来 访 问 绝 对 地 址 时 ， 一 般 需 包 含 的 库 文 件 是 （          ）

A. reg5 L h          B. absacc. h         C. intrins. h        D. startup. h

14 . 单 片 机 定 时 器 / 计 数 器 （ T / C） 根 据 需 要 可 有 多 种 工 作 方 式 ， 其 中 工 作 方 式 1 是（         ）

A. 16 位 的 T/ C   							B. 13位 的 T/ C

C. 8 位 可 自 动 重 载 的 T/ C				D.两个独立的8位T/C

15 .CP U 主 要 的 组 成 部 分 为 （          ）

A . 运 算 器 、  控 制 器 					B. 加 法 器 、  寄 存 器

C . 运 算 器 、  寄 存 器 					D. 运 算 器 、  指 令 译 码 器

16 . 8051 单 片 机 是 （          ）位 的 单 片 机

A. 16                B. 4             C. 8             D. 准16

17. 单 片 机 默 认 的 最 高 等 级 中 断 源 是 （          ）

A.定 时 器 T0								B. 定 时 器 T1

C.外部中断INT0							D.外部中断INT1

18. 应 用 单 片 机 定 时 器 / 计 数 器 时 ， 控 制 定 时 器 To 的 启 动 和 停 止 的 关 键 字 是 （          ）

A. TMOD             B. TR0            C. ET0           D. TF0

19. 8051 单 片 机 中 既 可 位 寻 址 又 可 字 节 寻 址 的 单 元 是 （          ）

A. 20H               B. 30H           C. 00H           D. 70H

20.8051 单 片 机 外 接 l1. 0592 MHz 的 晶 振 ， 采 用 16 位 定 时 器 计 时 50 ms ， 则 定 时 器 初 值 应 设 为 （          ）

A. 0             B. 65 536          C. 46 083           D. 19 453

21. 设 有 int i ， j ， 则 表 达 式 i = 1，j=i++ ， 则 j 的 值 为 （       ）

A. 1               B. 2                 C. 3             D. 4

22. 8051 单 片 机 共 有 （       ） 个 串 行 口

A. 1               B. 2                 C. 3             D. 4

23. 使 用 宏 来 访 问 绝 对 地 址 时 ， 一 般 需 包 含 的 库 文 件 是 （       ）

A. reg51. h        B. absacc. h         C. intrins. h        D. startup. h

24. 执 行 # define PA8255 XBYTE[0x3FFC]； PA8255 = 0x7e ； 后 存 储 单 元 Ox3FFC 的 值 是 （       ）

A. 0x7e           B. 8255H            C.未 定           D.7e

25. 在 方 式 0 下 ， 串 行 口 发 送 中 断 标 志 TI 的 特 点 是 （        ）

A. 发 送 数 据 时 Tl=l

B. 发 送 数 据 后 TI=I

C. 发 送 数 据 前 Tl=l

D. 发 送 数 据 后 TI=0

26 .设 有 int a[ ] ={ 10 ， 11 ， 12 } ，*p= & a [ 0 ] ；则 执 行 完 p+=2；*p+=1；后a[0]，a[1] ， a [2] 的 值 依 次 是 （       ）

A. 10 ，11 ，13   B. 11 ，12 ，12   C. 10 ，12 ，12  D. 11 ，11 ，12

27 . 8031 单 片 机 共 有 （       ） 个 外 部 中 断 输 人 口

A. 1              B. 2              C. 3             D. 4

28. 复 位 时 RST 端 保 持 高 电 平 时 间 最 少 为 （       ）

A. 1 个 时 钟 周 期 						B. 2 个 时 钟 周 期

C. 1 个 机 器 周 期						D. 2 个 机 器 周 期

29 .8051 的 四 个 并 口 中 ， 无 内 部 上 拉 电 阻 的 并 口 是 （       ）

A. P0              B. P1              C. P2            D. P3

30 .8051 的 四 个 并 口 中 ， 输 出 访 问 外 部 存 储 器 高 8 位 地 址 线 的 并 口 是 （       ）

A. P0              B. P1              C. P2            D. P3

31. 单 片 机 ALE 输 出 信 号 频 率 与 时 钟 信 号 频 率 的 关 系 是 （        ）

A. 与 时 钟 信 号 频 率 一 样

B. 时 钟 信 号 频 率 的 1 / 4

C. 时 钟 信 号 频 率 的 1 / 6

D. 时 钟 信 号 频 率 的 1 / 12

32.	单 片 机 C51 中 用 关 键 字 （        ） 来 改 变 寄 存 器 组

A. interrupt            B. unsigned          C. using       D. reentrant

33 .计 数 器 / 定 时 器 为 自 动 重 装 初 值 的 的 方 式 为 （        ）

A. 方式 0        B. 方 式 1        C. 方 式 2          D. 方 式 3

34. 采 用 可 变 波 特 率 的 串 行 通 信 的 工 作 方 式为（       ）

A. 方 式 0 和 方 式 2					B. 方 式 1 和 方 式 3

C. 方 式 0 和 方 式 3 					D. 方 式 2 和 方 式 3

35. 如 果 将 中 断 优 先 级 寄 存 器 IP 设 置 为 0x0 A ， 则 优 先 级 最 高 的 是 （        ）

A. 外 部 中 断 1 						B. 外 部 中 断 0

C. 定 时 / 计 数 器 1 					D. 定 时 / 计 数 器 0

36. ADC0809 的 启 动 转 换 的 信 号 是 （       ）

A. ALE            B. EOC            C. CLOCK           D. START

37 .DS18B20 的 总 线 方 式 是 （        ）

A. SPI             B. 12C            C. ONE-WIRE         D. SP2

38. 若 8255 的 工 作 方 式 控 制 字 为 9 9 H 时 ， 8255 工 作 于 （        ）

A. A 口 输 人 B 口 输 出 				B. A 口 输 人 B 口 输 人

C. A 口 输 出 B 口 输 出  				D. A 口 输 出 B 口 输 人

39. 8051 中 与 定 时 / 计 数 中 断 无 关 的 寄 存 器 是 （       ）

A. TCON          B. TMOD         C. SCON           D. IP

40.若 要 访 问 8155 中 的 256 个 字 节 静 态 存 储 器 ， 则 有 （       ）

A. CE=0 、 IO/M=0 				B. CE=0 、 IO/M=1

C. CE=1 、 IO/M=0 				D. CE=1 、 IO/M=1

二、问答题

1、简述MCS51串口所有工作方式的配置方法及特点。

2、C51中的中断函数和一般的函数有什么不同？

3、MSC51中断的中断响应条件是什么？

4、什么是单片机？单片机与通用微机相比有何特点？

5、什么是复位？单片机的复位电路有哪几种，工作原理分别是什么？

6、C51语言与汇编语言各有哪些特点？

7、什么是中断？

8、C51中的存储器类型有几种，它们分别表示的存储器区域是什么？

9、在C51中，bit位与sbit位有什么区别？

10、8051的中断优先级有几级？在形成中断嵌套时各级有何规定？

11、在使用8051的定时器/计数器前，应对它进行初始化，其步骤是什么？

12、简述并行通信和串行通信的特点。

三、程序分析与设计

1、电路图如下图所示，编写程序，实现如下功能：上电复位后数码管显示“0”。每按一下K1键，数码管显示加1。当显示为“9”时，按下K1键，数码管显示“0”； 每按一下K2键，数码管显示减1。当显示为“0”时，按下K2键，数码管显示“9”。

2、电路图如下图所示，LED0和LED1显示两位十进制数的范围为“00”～“99”，其中LED0显示十位，LED1显示个位。编写C51程序，实现如下功能：上电复位后数码管LED0和LED1显示“00”，每按一次K1键，数码管显示的数值加1。当显示的两位数为“99”时，按下按键，显示数字“00”。

3、如下图所示，编写可键控的流水灯程序。要求实现的功能为：K1为“总开关”，首次按压K1可产生流水灯“自下向上” 的流动; K2 为“停止键”，按压K2则全部灯灭；K3和K4为“方向键”,使灯分别产生 “自上向下”和 “自下向上” 流动。

4、单片机的fosc=11.05926MHz,要求采用串行工作方式1，通信波特率为9600。编程实现：循环发送0～9，并在数码管上显示正在发送的数据。

参考答案

一、选择题

1-10 ACDAA CDCCB 11-20 DBBAA CCBAD 21-30 AABAB ABDAC 31-40 CCCBD DCACA

二、问答题

略

三、程序分析与设计

略