《钢结构设计原理》复习题

一、填空题

1. 承载能力极限状态为结构或构件达到        或达到不适于继续承载的变形时的极限状态。

2. 钢材牌号Q235－BF,其中235表示    ,B表示    ,F表示    。

3. 钢材五项机械性能指标是     、     、     、 冷弯性能、

4. 根据循环荷载的类型不同，钢结构的疲劳分         和          两种。

5. 角焊缝的厚度大而长度过小时，使焊件局部过热严重，因此侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得小于     和         。

6. 当梁的整体稳定系数φb＞0.6时，材料进入      阶段，这时，梁的整体稳定系数应采用φ'b。

7. 对承受静力荷载或间接承受动力荷载的钢梁，允许考虑部分截面发展塑性变形，在计算中引入

来考虑。

8. 焊接梁的设计中，翼缘板的局部稳定常用限制    的办法来保证，而腹板的局部稳定则采用配置     的办法来解决。

9. 对于钢结构用钢材应严格控制硫的含量，这是因为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的          。

10. 钢材的伸长率是衡量钢材         性能的指标，是通过一次静力拉伸试验得到的。

11. 当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将         构件的稳定承载力。

12. 焊接工字形组合截面轴压柱，腹板局部稳定条件为 h0tw≤(25+0.5λ)235／fγ,其中λ应取          。

13. 提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的         翼缘处。

14. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于          屈曲。

15. 普通螺栓受拉力作用时,螺栓的设计强度取值较低，这是考虑到            对螺栓的不利影响。

16. 对轴心受力构件,正常使用极限状态是控制构件的           。

17.工字形截面轴压柱的翼缘宽厚比限值是根据           导出的。

18.Q235—A·F钢中的“A”表示           。

二、选择题

1. 在结构设计中，失效概率Pf与可靠指标β的关系为       。

A. Pf越大，β越大，结构可靠性越差       B. Pf越大，β越小，结构可靠性越差

C. Pf越大，β越小，结构越可靠            D. Pf越大，β越大，结构越可靠

2. 钢材的设计强度是根据       确定的。

A. 抗拉强度     B. 抗压强度       C. 屈服强度        D. 极限强度

3. 钢材的伸长率δ用来反映材料的        。

A. 承载能力          B. 弹性变形能力   C. 塑性变形能力        D. 抗冲击荷载能力

4. 钢中硫和氧的含量超过限量时，会使钢材        。

A. 变软         B. 热脆           C. 冷脆            D. 变硬

5. 钢材经历了应变硬化（应变强化）之后        。

A. 强度提高     B. 塑性提高       C. 冷弯性能提高     D. 可焊性提高

6．手工电弧焊使用的焊条宜使焊缝金属与主体金属的强度相匹配，Q345钢宜采用      焊条。

A．E43系列    B．E50系列       C．E55系列        D．E235系列

7．下列关于焊接应力叙述错误的是（     ）。

A．焊接应力增大了构件变形，降低了构件的刚度

B．焊接应力减小了构件有效截面和有效惯性矩，降低了构件稳定承载力

C．焊接应力降低了结构的静力强度，从而降低了构件的疲劳强度

D．在无外加约束情况下，焊接应力是自相平衡的力系

8. 下列螺栓破坏属于构造破坏的是       。

A.钢板被拉坏    B.钢板被剪坏    C.螺栓被剪坏    D.螺栓被拉坏

9.对于对接焊缝，当焊缝与作用力间的夹角满足      时，该对接焊缝的可不进行验算。

A .1             B. 1.5            C. 2             D. 0.5

10.角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时，     。

A. 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B. 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

C. 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

D. 无法确定

11. 对有孔眼等削弱的轴心拉杆承载力，《钢结构设计规范》采用的准则为净截面       。

A. 最大应力达到钢材屈服点              B. 平均应力达到钢材屈服点

C. 最大应力达到钢材抗拉强度            D. 平均应力达到钢材抗拉强度

12．双肢格构式受压柱，实轴为x－x，虚轴为y－y，应根据         确定肢件间距离。

A. λx=λy                                  B. λ0y=λx

C. λ0y=λy                                  D. 强度条件

13．轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，是因为     。

A．格构式的整体稳定承载力高于同截面的实腹式构件

B．考虑强度降低的影响

C．考虑单肢失稳对构件承载力的影响

D．考虑剪切变形的影响

14. 约束扭转使梁截面上           。

A. 只产生正应力						 B. 只产生剪应力

C. 产生正应力，也产生剪应力			 D. 不产生任何应力

15. 防止梁腹板发生局部失稳，常采用加劲措施，这是为了         。

A. 增加梁截面的惯性矩                    B. 增加截面面积
C. 改变构件的应力分布状态                 D. 改变边界约束板件的宽厚比

16. 单向受弯梁失去整体稳定属于          失稳。

A. 弯曲                                    B. 扭转
C. 弯扭                                      D. 双向弯曲

17．下列论述正确的是        。

A．冷弯薄壁型钢梁需要进行局部稳定性验算

B．热轧型钢梁一般不需要进行局部稳定性验算

C．组合梁一般不需要进行局部稳定性验算

D．热轧型钢梁一般需要进行局部稳定性验算

18. 计算格构式压弯构件的缀材时，剪力应取           。

A. 构件实际剪力设计值

B. 由公式计算的剪力

C. 构件实际剪力设计值或由公式计算的剪力两者中较大值

D. 由计算值

19. 在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式            中，轴力项分母里的ϕy是          。

A. 弯矩作用平面内轴心压杆的稳定系数

B. 弯矩作用平面外轴心压杆的稳定系数

C. 轴心压杆两方面稳定系数的较小者

D. 压弯构件的稳定系数

20. 截面为两型钢组成的格构式钢柱，当偏心在实轴上时，强度计算公式中的塑性发展系数γ取     。

A、大于1，与实腹式截面一样        B、大于1，但小于实腹式截面的塑性发展系数

C、等于1，因为不允许发展塑性      D、等于1，这是偏于安全考虑

21.对于碳素结构钢来讲其含碳越高，则（    ）。

A.强度越高	               B.变形能力越好

C.焊接性能好	             D.疲劳强度提高

22.在抗剪连接中，强度等级、直径和数量相同的承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接(     )

A.承载力低,变形大		B.承载力高,变形大

C.承载力低,变形小		D.承载力高,变形小

题3图

23. 图示工字形截面杆件，当受纯弯时，其截面最大压应力为σmax，腹板的局部稳定刚好满足；若受偏心压力时，其截面最大压应力也为σmax，则其腹板的局部稳定（     ）。

A.一定满足               B.一定不满足

C.也刚好满足             D.无法判断

24.在计算工字形截面两端铰支轴心受压构件腹板的

临界应力时,其支承条件为(    )

A.四边简支		       B.三边简支,一边自由

C.两边简支,两边自由	D.悬臂

25.设计焊接工字形截面梁时,腹板布置横向加劲肋的主要目的是提高梁的(    )

A.抗弯刚度	    B.抗弯强度     C.整体稳定性      D.局部稳定性

26.进行疲劳验算时，计算部位的设计应力幅应采用（    ）计算。

A.荷载标准值                   B.荷载设计值

C.考虑动力系数的荷载标准值     D.考虑动力系数的荷载设计值

27.格构式轴心受压柱整体稳定计算时，用换算长细比λ0x代替长细比λx，这是考虑(    )。

A.格构柱弯曲变形的影响	      B.格构柱剪切变形的影响

C.缀材弯曲变形的影响	      D.缀材剪切变形的影响

28.两端铰接轴心受压杆件，轴力图如下图所示，其它条件相同，则发生弹性失稳时，各压杆的临界力的关系是（    ）。

A.Ncr1＞Ncr2＞Ncr3＞Ncr4　　　B. Ncr4＞Ncr2＞Ncr3＞Ncr1

C. Ncr4＞Ncr3＞Ncr2＞Ncr1     D．Ncr1＞Ncr3＞Ncr2＞Ncr4

题8图

29.轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据下列哪种工作状态确定的？（    ）

A. 底板抗压工作	               B. 底板抗弯工作

C. 底板抗剪工作	               D. 底板抗弯及抗压工作

30.常温条件下，残余应力的存在将使构件（钢材的变形性能良好）的静力强度（    ）

A.降低                            B.提高

C.受影响                          D.不受影响

三、判断题

1. 钢结构既耐热又耐火。 (   )

2. 建筑结构常用的钢材（如Q235钢）塑性变形很大，所以钢结构发生的破坏都是塑性破坏。(      ) 。

3. 梁的翼缘与腹板间的角焊缝长度lw可以大于60hf。 (    )

4. 轴心压杆截面两主轴方向的等稳定条件是指λx=λy。(     )

5. 若弯矩作用在强轴平面内，则实腹式压弯杆件就不可能发生弯矩作用平面外的弯扭屈　　曲。(       )

6. 轴心受压格构柱的斜缀条与平行弦桁架中腹杆的计算方法完全一样。(     )

7. 箱形截面的实腹式压弯杆件，其腹板的受力很可能不均匀，腹板的嵌固条件亦不如工字形戳面，故与工字形截面相比腹板应厚一些。(      )

8. 拉弯构件一般都会产生强度破坏和失稳破坏。(      )

9. 如有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上，即可认为梁的整体稳定满足要求。 (     )

10.当简支组合截面梁整体稳定不满足时，宜增加下翼缘的宽度。(      )

四 简答题

1. 影响轴心受压构件稳定承载力的主要因素有那些？

2. 增强梁整体稳定的措施主要有哪些？

3. 简述压弯构件的失稳形式。

4. 实腹式压弯构件设计中需进行哪些验算？

5.简述图示柱头的传力途径。

6.简述影响钢材疲劳强度的因素。

7.影响钢梁整体稳定的因素有哪些?

五、计算题

1.试验算图中所示柱牛腿中钢板与柱翼缘节点的连接焊缝的强度。图中荷载为静力荷载设计值。钢材为Q235-A• F。手工焊，焊条E43型，连续施焊，牛腿钢板厚度方向焊缝忽略不计。=160N/mm2，=185N/mm2，=125N/mm2。

2.试验算图所示连接中C级螺栓的强度。已知荷载设计值F=45kN，螺栓M20，孔径21.5mm，fvb=140N/mm2，fcb=305 N/mm2。（图中尺寸单位为mm）

3.一两端铰接焊接工字形截面轴心受压柱，翼缘为火焰切割边，截面如图所示。计算长度Lox=9m, Loy=6m，设计荷载N = 1000kN，钢材为Q235钢。试验算该柱的整体稳定及板件的局部稳定性是否均满足。已知：f = 215N/mm2，截面对x轴和y轴均为b类截面。

局部稳定：翼缘的宽厚比：b1t≤(10+0.1λ)235fy；腹板的高厚比：h0tw≤(25+0.5λ)235fy

b类截面轴心受压构件的稳定系数

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0.688 | 0.681 | 0.675 | 0.668 | 0.661 | 0.655 | 0.648 | 0.641 | 0.635 | 0.628 |
| 90 | 0.621 | 0.614 | 0.608 | 0.601 | 0.594 | 0.588 | 0.581 | 0.575 | 0.568 | 0.561 |
| 100 | 0.555 | 0.549 | 0.542 | 0.536 | 0.529 | 0.523 | 0.517 | 0.511 | 0.505 | 0.499 |

4. 试确定图示角钢与钢板连接的侧面角焊缝的长度，并验算其构造是否满足要求。肢背和肢尖的焊脚尺寸hf=8mm，钢材为Q235-B，手工焊，焊条为E43型，角焊缝强度设计值，角钢受轴心拉力设计值N=980KN。焊缝的内力分配系数：肢背μ1=0.65，肢尖μ2=0.35。

5.试验算如图所示高强螺栓摩擦型连接的强度是否满足要求。已知：钢材为Q235-B螺栓为8.8级、M20，接触面喷砂处理，抗滑移系数μ=0.45, 预拉力P=125KN，静荷载设计值F=400KN。

6. 如图轴心受压格构柱，已知l0x=l0y=7.0m，荷载作用下产生的轴心压力设计值N=1650KN，钢材为Q235-A(f=215N/mm2)，如图所示，试验算此格构柱绕虚轴的稳定。单个槽钢[32a 的截面面积A1'=48.7cm2, 绕自身弱轴(x1轴)惯性矩Ix1=305cm4;角钢∠45×4的截面面积A1=3.49cm2。

轴压构件稳定系数表（b类截面）

| λ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 |

参考答案

一、填空题

二、选择题

三、判断题

四、简答题

五、计算题