《工程测量学》复习题

一、名词解释

1、内部可靠性：

2、施工放样：

3、工程测量学：

4、基准线测量：

5、挠度：

6、倾斜测量：

7、工程测量学：

8、工程测量学：

9、分色综合大版图：

10、挠度：

二、填空题

1、在路基土石方工程完工以后，铺轨之前应进行线路竣工测量，它的内容包括           、          、          。

2、线路施工测量的主要任务是测设出作为施工依据的桩点的          和          。

3、高层建筑的高程传递通常可采用              和                    。

4、线路工程总是由直线和曲线所组成的。曲线按其线形可以分为：            、

和            等。

5、精度分配的原则有           和           。

6、算土石方量的方法通常有：          、                、         、            等。

7、地形图要满足工程规划设计的需要，其主要质量标准是：         、          和          等。

8、测距仪的距离观测值需要进行：             、             和                 等改正。

9、距离测量的方法主要有三种：             、            、               。

10、水准仪、          、          和            是工程测量的通用仪器。

11、我国铁路规划设计的程序，一般要经过方案研究、      、初步设计、      、施工测量等过程。

12、施工放样的任务为：将图纸上设计的建筑物、构筑物的            和             按设计要求，以一定的精度在实地标定出来，作为施工的依据。

13、在大型工业厂区建筑工程中，通常采用的厂区控制网的形式有：                、                 、              和               等。

14、数字法测图中，地物点高程的误差来源主要有：         、               、          、             、               。

15、带缓和曲线的线路放样中，通常所指的五大主点分别为：               、              、          、          、           。

16、测量控制网按照范围分为三大类：          、           和              。

17、解析法优化设计的目标函数通常是：          、          、                  ；约束条件通常是：              、              、            、             。

18、工程控制网的质量准则有：        、          、           、             。

三、判断题

1、GNSS RTK能用于施工放样。						     							（  ）

2、一井定向与导线测量无关。														（  ）

3、曲线桥梁桥墩中心与线路中心线一致。											（  ）

4、偶然误差是不可避免的。														（  ）

5、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。				（  ）

6、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。				（  ）

7、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。						（  ）

8、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。			（  ）

9、铁路的线路初测和定测都要做水准测量和导线测量。								（  ）

10、纬度愈高，用陀螺经纬仪定向愈快，精度也愈高。								（  ）

11、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。												（  ）

12、偏距法是曲线测设的最好方法。												（  ）

13、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。										（  ）

14、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样。	（  ）

15、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。									（  ）

16、工程测量学是测绘学的二级学科。												（  ）

17、只有在工程运营管理阶段，才需要进行周期性的变形监测。						（  ）

18、测量监理主要起监督、管理作用，不需要做具体的测量工程。					（  ）

19、有的偶然误差可以通过测量方案、方法进行消除。								（  ）

20、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。				（  ）21、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。				（  ）

22、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。					（  ）

23、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。		（  ）

24、陀螺经纬仪可测定测站到目标点方向与磁北方向间的角度。					（  ）

25、从地球北极看，地球绕其旋转轴逆时针方向旋转，旋转角速度矢量沿旋转轴指向北极。																			    	（  ）

26、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。											（  ）

27、GNSS RTK只能用于碎部测量。												（  ）

28、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。									（  ）

29、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（  ）

30、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。								（  ）

四、简答题

1、管线工程各阶段测量工作有哪些？

2、工程测量的专用仪器设备有哪些？（举出8种）。

3、什么角贯通误差？贯通误差分哪几类？

4、地下导线测量有哪些特点？

5、管线工程各阶段测量工作有哪些？

6、工程测量学提出的“六化”和“十六字”方针是什么？

7、管线工程各阶段测量工作有哪些？

8、横断面测量主要有哪些方法？

9、如何利用全站仪放样圆曲线

10、水利工程测量的主要工作有哪些？

6、简述轴线法测设建筑方格网的基本步骤。

参考答案

一、名词解释

略

二、填空题

1、在路基土石方工程完工以后，铺轨之前应进行线路竣工测量，它的内容包括中线测量、高程测量、横断面测量。

2、线路施工测量的主要任务是测设出作为施工依据的桩点的平面位置和高程。

3、高层建筑的高程传递通常可采用悬挂钢尺法和全站仪天顶距法 。

4、线路工程总是由直线和曲线所组成的。曲线按其线形可以分为：圆曲线 、 缓和曲线 和 复曲线等。

5、精度分配的原则有等影响原则 和 忽略不计原则。

6、算土石方量的方法通常有：实测方格网法 、断面线法、DTM法、等高线法等。

7、地形图要满足工程规划设计的需要，其主要质量标准是：地形图的精度、比例尺的合理选择和测绘内容的取舍等。

8、测距仪的距离观测值需要进行：仪器加乘常数改正、气象改正和倾斜改正等改正。

9、距离测量的方法主要有三种：直接丈量（钢尺量距）、视距测量、和物理测距（光电测距）。

10、水准仪、经纬仪、全站仪和GNSS接收机是工程测量的通用仪器。

11、我国铁路规划设计的程序，一般要经过方案研究、初测、初步设计、定测、施工测量

12、平面位置，坐标

13、建筑方格网，导线网，边角网，GPS网

14、测距误差，测角误差，量测仪器高、目标高误差、球气差

15、直缓点，缓圆点，曲中点，圆缓点，缓直点

16、全球控制网，国家控制网，工程控制网

17、精度，费用，灵敏度；费用，可靠性，精度，灵敏度

18、精度准则，可靠性准则，灵敏度准则，费用准则

三、判断题

1、GNSS RTK能用于施工放样。															（√）

2、一井定向与导线测量无关。															（×）

3、曲线桥梁桥墩中心与线路中心线一致。												（×）

4、偶然误差是不可避免的。															（√）

5、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。				（×）

6、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。				（×）

7、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。						（×）

8、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。			（√）

9、铁路的线路初测和定测都要做水准测量和导线测量。								（√）

10、纬度愈高，用陀螺经纬仪定向愈快，精度也愈高。								（×）

11、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。												（×）

12、偏距法是曲线测设的最好方法。												（×）

13、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。										（√）

14、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样。	（√）

15、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。									（√）

16、工程测量学是测绘学的二级学科。													（√）

17、只有在工程运营管理阶段，才需要进行周期性的变形监测。							（×）

18、测量监理主要起监督、管理作用，不需要做具体的测量工程。						（×）

19、有的偶然误差可以通过测量方案、方法进行消除。									（×）

20、平面三角网中，边长测量方法是相同的，所有边长的精度都相等。					（×）

21、如果平面控制网平差时有三个已知坐标点，则该网为最小约束网。					（×）

22、大型水利工程的施工平面控制网适宜采用GNSS技术布网。							（×）

23、一井定向中，连接三角最有利的形状为锐角不大于2的延伸三角形。				（√）

24、陀螺经纬仪可测定测站到目标点方向与磁北方向间的角度。							（×）

25、从地球北极看，地球绕其旋转轴逆时针方向旋转，旋转角速度矢量沿旋转轴指向北极。（√）

26、陀螺经纬仪能够找到坐标北方向。													（×）

27、GNSS RTK只能用于碎部测量。												（×）

28、一般的放样方法能够用于特殊的施工放样。									（√）

29、随着CORS的建立和应用，网络RTK广泛应用于控制、碎部测量和施工放样	（√）

30、近景摄影测量技术能够在工程测量领域应用。								（√）

四、简答题

略