《 工程造价 》复习题

一、填空题

1、建设投资由                 、               、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和              组成。

2、建设工程定额按生产要素内容分类，可分为：            、            、            。

3、工程量清单由分部分项工程量清单、               、             、规费清单和       清单组成。

4、材料费由材料原价、                、                、               、检验试验费等部分组成。

5、招标工程量清单必须作为必须作为招标文件的组成部分，由         提供。

6、建设工程项目施工图预算由            、            和单位工程预算组成。

7、生产性建设工程项目总投资包括              和               两部分。

8、建筑工程定额是指在                   条件下完成                  所必须消耗的人力、物力和财力的数量标准。

9、社会保险费分为养老保险费、              、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

10、劳动定额按其表现形式的不同，分为              和              ，两者的关系是倒数关系。

11、设计概算可以分为                、               和建设工程项目总概算。

12、工程量清单由分部分项工程量清单、                、              、规费清单和税金清单组成。

13、建设投资由设备及工器具购置费、                  、　              、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和             组成。

14、人工定额的制定方法技术测定法、统计分析法、              和经验估计法。

二、选择题

1、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（      ）。

A. 劳动保护费           B. 规费             C. 企业管理费            D. 人工费

2、编制人工定额时，不属于工人工作必需消耗的时间有（       ）。
A. 施工本身造成的停工时间               B. 不可避免的中断时间

C. 辅助工作时间                         D. 准备与结束工作时间

3、某建设项目设备及工器具购置费为500万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费用为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（       ）万元。

A.  190               B.  182               C.  180                D.  120

4、下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（        ）。

A. 通风空调工程概算             B. 电气照明工程概算

C. 弱电工程概算                 D. 工器具及生产家具购置费用概算

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单中项目名称的说法，正确的是（        ）。

A. 编制清单时，项目名称应根据《计量规范》的项目名称结合拟建工程实际确定

B. 《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程主要材料命名

C. 《计量规范》中的项目名称是分部工程名称，以工程实体命名

D. 编制清单时，《计量规范》中的项目名称不能变化，但应补充项目规格、材质

6、某工业厂房建设项目的总概算应包括项目从（      ）再到交付使用所需的全部费用的文件。

A. 可行性研究到竣工决算                  B. 初步设计到竣工验收

C. 筹建到竣工验收                        D. 筹建到竣工决算

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（      ）提出。

A. 承包人             B. 管理人        C. 发包人           D. 设计人

8、施工图预算审核时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于（      ）。

A. 分组计算审查法      B. 重点审查法      C. 筛选审查法      D. 对比审查法

9、设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设,施工企业征求意见判断其合理性。这种审查方法属于（      ）。

A. 对比分析法         B. 专家意见法       C. 查询核实法       D. 联合会审法

10、设计概算的“三级概算”是指（      ）。

A. 建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算

B. 建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算

C. 主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算

D. 单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程项目总概算

11、下列费用中，不属于工程建设项目总投资的是（      ）。

A. 土地使用费        B. 勘察设计费       C. 基本预备费       D. 联合试运转费

12、施工图预算审查方法中，能较快发现问题的一种方法是（      ）。

A. 逐项审查法       B. 标准预算审查法       C. 重点审查法       D. “筛选”审查法

13、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目（      ）。

A. 定额定价            B. 综合单价             C. 工料单价         D. 合计价

14、某建筑工程直接工程费200万元，措施费为直接工程费的5% ，间接费费率8% ，利润率10% ，综合计税系数3.41% ，以直接费为基础计算建设安装工程造价，则该工程含税总造价为（      ）万元。

A.  256                 B.  258              C.  257            D.  248

15、招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（      ）。

A. 规费清单                           B. 税金清单

C. 分部分项工程量清单                 D. 措施项目清单

16、某工业厂房建设项目的总概算应包括项目从（      ）再到交付使用所需的全部费用的文件。

A. 可行性研究到竣工决算                     B. 初步设计到竣工验收

C. 筹建到竣工验收                           D. 筹建到竣工决算

17、实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（     ）。

A. 网上咨询厂家的报价                       B. 编制预算定额时采用的单价

C. 当时当地的实际价格                       D. 预算定额中采用的单价加上运杂费

18、编制人工定额时，不属于工人工作必需消耗的时间有（      ）。
A. 施工本身造成的停工时间             B. 不可避免的中断时间

C. 辅助工作时间                       D. 准备与结束工作时间

19、某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（      ）万元。

A. 8948.5            B. 8140               C. 8940               D. 9748.5

20、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和（      ）。

A. 工程预算        B. 概算定额        C. 概算指标      D. 综合概算

三、名词解释

1、施工图预算：

2、概算定额：

3、计日工：

4、设备及工器具购置费：

5、人工定额：

6、概算定额：

7、暂估价：

8、不平衡报价：

9、设备购置费：

10、材料预算价格：

四、简答题

1、请简述工程量清单的作用。

2、请简述设计概算的作用。

3、 请简述工人工作时间的组成。

4、简述因承包人违约解除合同价款结算与支付的原则。

5、请简述定额单价法的编制步骤。

6、请简述现场签证的范围。

五、计算题

1、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第一年25%，第二年55%，第三年20%，建设期内预计平均价格总水平上涨率为5%。建设期贷款利息为1495万元，建设项目其他费用为4860万元，基本预备费率为10%。试估算该项目的建设投资。

2、用理论计算法计算20m3标准砖一砖半厚墙（365mm）所需要的标准砖和砂浆的材料消耗量，已知标准砖和砂浆在实砖墙工程项目中的损耗率均为1%，灰缝为均10mm宽。（标准砖以“千块”为单位，取两位小数；砂浆以“立方米”为单位，取两位小数）

2某室内面积为200m2的房间，地面需要用M2.5水泥砂浆贴500mm×500mm×20mm的大理石，砂浆结合层厚度为30mm。设灰缝宽3mm，大理石块料的损耗率为2%，水泥砂浆的损耗率为1%。试计算大理石和砂浆的消耗总量。（大理石用量保留整数，砂浆用量保留两位小数）

2、某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有： 
（1）建筑安装工程造价660万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60%。
（2）工程预付款为建筑安装工程造价的20%。工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部扣清。
（3）工程进度款逐月计算。

| 月份 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成产值 | 55 | 110 | 165 | 220 | 110 | 660 |

问题：

（1）该工程的工程预付款、起扣点为多少？

（2）该工程2月至5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？

参考答案

一、填空题

1、建设投资由 设备工器具购置费 、建筑安装工程费 、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和 建设利息 组成。

2、建设工程定额按生产要素内容分类，可分为：人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额。

3、工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单 、其他项目清单 、规费清单和 税金 清单组成。

4、材料费由材料原价、运杂费   、 运输损耗费、   采购及保管费 、检验试验费等部分组成。

5、招标工程量清单必须作为必须作为招标文件的组成部分，由招标人 提供。

6、建设工程项目施工图预算由 总预算 、综合预算 和单位工程预算组成。

7、生产性建设工程项目总投资包括 建设投资 和  铺底流动资金  两部分。

8、建筑工程定额是指在   正常的施工  条件下完成   单位合格建筑产品   所必须消耗的人力、物力和财力的数量标准。

9、社会保险费分为养老保险费、  失业保险费  、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

10、劳动定额按其表现形式的不同，分为   时间定额   和   产量定额   ，两者的关系是倒数关系。

11、设计概算可以分为 单位工程概算 、 单项工程综合概算 和建设工程项目总概算。

12、工程量清单由分部分项工程量清单、  措施项目清单  、 其他项目清单 、规费清单和税金清单组成。

13、建设投资由设备及工器具购置费、 建筑安装工程费  、　工程建设其他费 、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和 建设期利息 组成。

14、人工定额的制定方法技术测定法、统计分析法、 比较类推法 和经验估计法。

二、选择题

1-10 DACDA CAACD 11-20 CDBBD CCABD

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、计算题

略