《环境影响评价》复习题

- 一、名词解释

1.环境（工作定义）             2.环境质量                  3.环境影响

4.环境质量         5.环境影响          6.环境影响评价

- 二、填空

1.环境质量评价的对象是                                               。

2.噪声评价量中LAeq表示              ，工厂锅炉房排气口外2 m（r1）处，噪声级为80 dB（A），厂界值要求标准为60 dB（A），厂界距锅炉房最少距离r2应是           米。

3.《规划环境影响评价技术导则——总纲》 (HJ130-2014)适用范围为：                             、                                  。

4.固体废物环境影响评价可分为          、                 两种类型。

5.环境评价按时间分类可分为               、               、              。

6.环境质量评价的对象是                                             。

7.环境评价按时间分类可分为          、                、            。

8.噪声评价量中LAeq表示                                  ，两个噪声源的声压级均为95dB，其合成总声压级为               dB

9.生态评价方法包括类比分析法、                 、                    、

、                       等方法。

10.环境影响按影响性质可分为                  、                       两类，评价工作等级的确定主要依据             、               、             。

11.环境质量价值可概括为生存价值、             、            、         。

- 三、问答题

1.工程建设项目环境影响评价工程分析中污染物分析、环保措施方案分析的主要内容有哪些？

2.简述生态影响的防护、恢复与补偿措施及替代方案的类型

3.以城市生活垃圾填埋场项目为例说明编制环境影响报告书的主要内容。

4.工程建设项目环境影响评价中工程分析的主要内容有哪些？

- 四、论述题

如何确定环境空气影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、土壤环境影响评价、噪声环境影响评价、生态环境影响评价专题的评价等级。

- 五、计算题

1. 已知某城市大气污染源调查资料如下表所示。

污染源调查结果一览表

| 行 业 | 用煤量 （t/a） | SO2排放量 （t/a） | 烟尘排放量 （t/a） | NOX排放量（t/a） | 总产值 (万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金行业 电力行业 石化行业 轻工行业 评价标准（mg/m3） | 90000 180000 150000 95000 | 144 288 240 152 0.15 | 600 8100 1200 1200 0.30 | 1000 6000 1800 900 0.10 | 70000 100000 150000 80000 |

（1）计算各行业废气等标污染负荷；

（2）确定该城市主要污染物和主要污染行业；

（3）计算各行业万元产值等标污染负荷，哪个行业万元产值排污最大？

2.某河段pH7.8，DO浓度为4 mg/L，BOD5浓度为5 mg/L，挥发酚浓度为0.007 mg/L，CN- 浓度为0.06 mg/L，试用单因子指数评价水环境质量，并说明其超标倍数（评价标准pH6.5-8.5，DO 6 mg/L，饱和DO 9.2 mg/L，BOD5 3 mg/L，挥发酚0.005 mg/L，CN-0.05 mg/L）。

2.已知某地区主要建有A厂、B厂和C厂，其污水排放量、污染物监测结果及评价标准如下表

所示，采用等标污染负荷法确定该地区的主要污染物和主要污染源。

污染源调查结果与评价标准

|  | A厂 | B厂 | C厂 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水量（万m3/a） | 3.45 | 3.21 | 3.20 |  |
| CODcr（mg/L） | 428 | 186 | 76 | 100 |
| 悬浮物（mg/L） | 20 | 62 | 75 | 50 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.017 | 0.003 | 0.007 | 1.0 |
| 六价铬（mg/L） | 0.14 | 0.44 | 0.15 | 0.5 |

3.已知某市近几年监测数据如下,试用上海大气质量指数评价该市大气质量并分析其变化趋势。

监测结果及计算表

| 年份 | 监测结果（年均值，mg/m3） |  |  |  | 分指数 |  |  |  | 最大值 | 平均值 | I上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | 铅 | SO2 | NOX | PM10 | 铅 |  |  |  |
| 2014 2015 2016 2017 | 0.14 0.16 0.10 0.08 | 0.03 0.04 0.06 0.04 | 0.32 0.37 0.29 0.18 | 0.0013 0.0010 0.0015 0.0007 |  |  |  |  |  |  |  |

评价标准

| 评价标准（mg/m3） | SO2 | NO2 | PM10 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.001 |

分级系统表

| 指数值 | I上<0.6 | 0.6-1.0 | 1.0-1.9 | 1.9-2.8 | >2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量级别 | 清洁 | 轻污染 | 中污染 | 重污染 | 极重污染 |

参考答案

- 一、名词解释

略

- 二、填空

1．环境质量评价的对象是 环境质量的价值 。

2．噪声评价量中LAeq表示 连续等效A声级 ，工厂锅炉房排气口外2 m（r1）处，噪声级为80 dB（A），厂界值要求标准为60 dB（A），厂界距锅炉房最少距离r2应是 20米。

3.《规划环境影响评价技术导则——总纲》 (HJ130-2014 ）适用范围为：国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划环境影响评价、工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划的环境影响评价。（也可回答综合规划环境影响评价、专项规划环境影响评价）

4.固体废物环境影响评价可分为对一般工程项目产生的固体废物，由产生、收集、运输、处理到最终处置的环境影响评价 、 对处理、处置固体废物设施建设项目的环境影响评价 。

- 5．环境评价按时间分类可分为环境质量回顾评价 、 环境质量现状评价  、 环境影响评价 。

6．环境质量评价的对象是 环境质量的价值 。

7．环境评价按时间分类可分为  环境质量回顾评价 、 环境质量现状评价  、 环境影响评价 。回答后评价也可给分

8.噪声评价量中LAeq表示 连续等效A声级 两个噪声源的声压级均为95dB，其合成总声压级为 98 dB。

9.生态评价方法包括类比分析法 、 列表清单法  、 生态图法  、 指数法  和 景观生态学方法等方法（包括回答生态机理法、系统分析法都可以）。

10.环境影响按影响性质可分为 可恢复影响（可逆影响） 、 不可恢复影响（不可逆影响） 两类，评价工作等级的确定主要依据 工程特征 、 工程所在区域环境特征 、 国家或地方政府颁布的有关法规和标准  。

11. 环境质量价值可概括为 生存价值（健康价值）、 经济价值（发展价值）、 生态价值、 文化价值 。

- 三、问答题

- 略

- 四、论述题

- 略

- 五、计算题

- 略