《路基路面工程》复习题

一、单项选择题

1.下列路面结构属于刚性路面的是（      ）。

A. 粒料基层+ 沥青面层				    B. 碾压式砼基层+ 沥青面层

C. 水泥稳定类基层+ 沥青面层			    D石灰稳定类基层+沥青面层

2.已建公路路基干湿类型的初步判断的方法采用（      ）。

A.填方或挖方高度						  B.含水量

C.临界高度							  D.分界相对稠度

3.路面基层的最主要的要求是（      ）。

A.有足够的强度和抗滑性				  B.足够强度和有隔温效果

C. 足够强度及扩散应力				  D.平整度

4.路基压实度反映了路基的压实效果，其大小与路基填料的(       )有关。

A.路基土的天然容重				         B.干密度

C.路基土填土高度   				         D.土样含水量

5.公路路基用土中，最好的填料为(       )。

A. 石质土							B.砂性土

C.粉性土							D.粘性土

6.对于用粘性土填筑的路堤，若边坡不稳定，则其滑动面形状为（      ）。

A.平面								B.圆曲面

C.折线平面							D.滑动面由平面、圆曲线组合而成

7.挡土墙抗倾覆稳定性不满足要求时，优先考虑采用的措施为（      ）。

A.换填料							B.采用凸榫基础

C.采用倾斜基础						D.展宽墙趾

8.挡土墙稳定性验算中，挡土墙墙面前方采用的土压力是(       )。

A.主动土压力         			              B.被动土压力

C.静止土压力     			        	D.无法确定

9. 粉煤灰和(        )按一定配比,加水拌和,摊铺,碾压,养生而成基层,简称二灰，二灰中掺入一定量的土，经加水拌和、摊铺、碾压、养生而成基层，称二灰土基层。

A.粘土    					        	B.水泥

C. 石灰     					        D.矿渣

10.水泥混凝土路面施工中断时，必须采取的措施是（     ）。

A、设置施工缝                                    B、设置变形缝

C、增加板的配筋                                 D、增加板的厚度

11.下列路面结构属于半刚性路面的是（      ）。

A. 粒料基层+ 沥青面层				B. 碾压式砼基层+ 沥青面层

C. 水泥稳定类基层+ 沥青面层			D水泥稳定类基层+ 普通水泥混凝土面层

12、我国公路自然区划的一级区是按（       ）划分的。

A.自然气候、全国轮廓性地理，地貌        B.潮湿系数

C.各地方的自然特点                                     D.各地方的年降雨量

13.路面面层的要求包括（       ）。

A.有足够的强度和抗滑性				B.足够强度和有隔温效果

C.有厚度以扩散应力					D.有足够的厚度以减少基层厚度

14.公路路基用土中，最好的填料为(        )。

A. 石质土							      B.砂性土

C.粉性土							      D.粘性土

15.挡土墙抗滑稳定性不满足要求时，优先考虑采用的措施为（       ）。

A.换填料								B.改变断面尺寸

C.采用倾斜基础						D.展宽墙趾

16、抗滑挡土墙墙背土压力的大小应按（    ）确定。

A、 主动土压力                                           B、被动土压力

C、A和B较大者                                        D、静止土压力

17.路基边沟、截水沟、取土坑或路基附近的积水，主要通过(   )排除到路基以外的天然河沟中。

A.涵洞    						              B.跌水

C.排水沟     					               D.盲沟

18.沥青混合料的剪切强度通过(      )方法测定。

A.三轴试验	B.小梁弯拉试验

C.马歇尔试验	D.直接拉伸或劈裂试验

19.在我国沥青路面设计规范中，是以（      ）来表征土基的强度指标。

A.抗剪强度							B.抗压强度

C.垂直强度							D.抗压回弹模量

20.钢筋混凝土路面面板内配筋的主要目的是（          ）。

A、防止板块开裂                                      B、减薄混凝土板厚度

C、增加板的抗弯刚度                              D、控制裂缝张开量及裂缝延长

二、填空题

1.我国公路用土依据颗粒组成、土的塑性指数和土质化学成分为                 、粗粒土、细粒土、

四类。

2.路面结构设计主要以                  作为荷载标准，采用重型货车、 大客车为主要对象；

评定，如平整度、抗滑性能，以小客车为主要对象。

3. 路基的承载能力采用一定应力级位下抵抗变形的能力。表征路基承载力的参数指标有                            、                            、和加州承载比CBR.。

4. 路基工程的其他附属设施包括取土坑、                     、护坡道、                  及错车道等。

5.常用的坡面防护措施有植物防护、工程防护，前者可视为有“           ”防护，后者属            防护。

6.一般规定:        稳定类材料设计龄期为3个月；        (二灰)稳定类材料设计龄期为6个月。

7．沥青混合料的材料组成包括       、粗集料、       和填料等。

8.水泥混凝土路面一次摊铺宽度大于        时，增设           ，采用假缝形式。

9．         和          等对路面的作用是随着深度而逐渐减小的，路面结构层的强度是从上到下逐步递减。

10.水泥混凝土路面设计基准期：高速公路：     ；一级：     ；二级：    ；三四级：    。

11.路基干湿类型划分为干燥、          、潮湿和                  状态。

12.路面结构设计主要以轴重作为荷载标准，采用                     、 大客车为主要对象；路面使用状况评定，如平整度、抗滑性能，以                   为主要对象。

13. 路基的承载能力采用一定应力级位下                        的能力。表征路基承载力的参数指标有回弹模量、地基反应模量和                        .

14. 路基工程的其他附属设施包括__    __、弃土堆、___  ___、碎落台及错车道等。

15.《公路工程抗震设计规范》（JTJ00 4-89）规定：对于地震基本烈度           或以上地区，路基设计符合防震要求。软弱地基加固、提高路基压实度、放缓边坡坡度等。

16.常用的坡面防护措施有___  _  ___防护、__         _ __防护，前者可视为有“生命”防护，后者属无机物防护。

17.挡土墙在墙后土压力的作用下向前移动或转动，土体随着下滑，当达到一定位移时，墙后土体达到极限平衡状态，此时作用在墙背上的土压力就叫做                         。

18.一般规定:水泥稳定类材料设计龄期为        ；石灰或石灰粉煤灰(二灰)稳定类材料设计龄期为         。

19.水泥混凝土路面一次摊铺宽度大于4.5m时，增设         ，采用         形式。

20.水泥混凝土路面设计基准期：高速公路：30；一级：       ；二级：20；三四级：     。

三、简答题

1.我国公路现行路面设计规范规定的标准轴载的指标是什么？

2. 挡土墙所受土压力有几种？定义是什么？

3. 路面按力学特性及设计方法分类有几种？定义是什么？各自的特点是什么？

4.水泥混凝土路面的接缝包括什么?各自的作用和要求是什么？

5. 路基应力工作区概念是什么？对其要求是什么？

6挡土墙需设置的变形缝是什么?各自的设置位置是什么？

7. 碎、砾石路面的强度构成是什么？

8.沥青混合料的组成设计的内容是什么？

四、论述题

1.水泥混凝土路面结构设计内容是什么？

2.沥青混合料的组成设计的内容是什么？

3水泥混凝土路面结构设计内容是什么？

4 路面按力学特性及设计方法分类有几种？定义是什么？各自的特点是什么？

五、计算题

1.某地区地震基本烈度90，已知路基最危险滑动体Q=2047.20kN，ϕ=250，c=14.7kPa，γ=17.64kNm3，H=6.0m，1:0.5，验算其稳定性(非地震条件和抗震要求条件)。

（K=1.25； K=RT=Nf+cLT=Qcosωtanϕ+cLQsinω ；）

2． 某粘性土的挖方边坡，已知ϕ=250，c=14.7kPa，γ=17.64kNm3，H=6.0m

现拟采用1:0.5的边坡，K=1.25。（1）.试验算其稳定性。（2）该路堑边坡最可能发生的滑动剪切面的倾角是多少？。（3）满足稳定性的条件，求允许的最大高度。

（K=RT=Nf+cLT=Qcosωtanϕ+cLQsinω；

；      a=2cγH）

《路基路面工程》复习题B

一、单项选择题

1-10   B   D   C   D   B   B  D  B  C  A

11-20   C  A   A    B   C  A  C   A   D   D

二、填空题

1 巨粒土、特殊土。

2轴重、路面使用状况象。

3.回弹模量、地基反应模量.

4.弃土堆、碎落台。

5.生命、无机物。

6.水泥、石灰或石灰粉煤灰。

7．沥青、细集料。

8. 4.5m、纵向缩缝。

9．行车荷载和大气因素

10. 30；、30、20、20

11中湿 、  过湿  。

12. 重型货车、 小客车 。

13. 抵抗变形 、加州承载比CBR.

14.取土坑、护坡道。

15. 8度  。

16.植物、工程。

17. 主动土压力。

18. 3个月 、6个月。

19. 纵向缩缝， 假缝 。

三、简答题

略

四、论述题

略

五、计算题

略