《酶工程》复习题

一、名词解释

- 酶活力单位：

- 酶工程：

- 酶的抽提：

- 固定化酶：

- 抗体酶：

- 克隆酶：

- 酶传感器：

- 酶活力国际单位

- 酶的比活力

- 回收率

- 酶分子修饰

- 人工酶

- 生物酶工程

- 突变酶

二、问答题

1、什么是酶，酶的催化特性有哪些？

2、酶和酶工程研究有何重要意义？

- 列出几种现代酶及酶工程研究的技术手段。

- 利用微生物产酶有何优点？

- 列举几种常见的产酶微生物。

- 如何测定酶的活力？

- 提高酶产量的方法有哪些？

- 酶生物合成模式有哪四种类型？

- 酶分离纯化的方法有哪些？

- 酶分子修饰后发生了哪些性质上的变化？

- 固定化细胞有何优缺点？

- 非水介质中酶催化反应有何优点？

- 微生物发酵产酶常采用的发酵方法有哪些？

- 酶分离纯化的方法划分成哪些类型？

- 酶结晶的概念、过程和方法分别是什么？

- 在确定酶分离纯化策略时，应如何考虑方法选择、监测数据处理？

- 如何从PH值、温度和通氧等环节上对微生物发酵产酶进行控制？

- 酶制剂有哪些类型，在保存中应该注意什么问题？

- 修饰酶的化学性质有何改变？

- 固定化酶有何优缺点？

- 叙述水和有机溶剂对有机介质中酶催化作用的影响。

- 以低水溶剂体系为例，说明酶在有机溶剂中的催化特点。

- 什么是酶的定向进化？说明酶定向进化的基本过程。

- 什么是酶反应器？酶反应器有哪些常见类型？选择酶反应器时应考虑哪些因素？

三、论述题

1、如何从PH值、温度和通氧等环节上对微生物发酵产酶进行控制？

2、详细论述酶在某一领域中的应用。

3．说明酶在乳品加工中的应用。

4. 详细论述提高酶产量的的方法。

参考答案

一、名词解释

- 酶活力单位：在特定条件下，每1min催化1μmol的底物转化为产物的酶量。

- 酶工程（Enzyme engineering）：又称为酶技术。它从应用的目的出发，将酶学原理与化学工程相结合研究酶，并在一定的反应装置中利用酶的催化特性，将原料转化为产物的一门新技术。即酶的生产的应用技术过程称为酶工程。

- 酶的抽提：是指在一定条件下，用适当的溶剂处理含酶的原料，使酶充分溶解到溶剂中的过程。也称为酶的提取。

- 固定化酶：固定在载体上并在一定的空间范围内进行催化反应的酶。

- 抗体酶（Abzyme)是20世纪80年代以来出现的一种具有催化活性的蛋白质，是利用生物学和化学的成果在分子水平上交叉渗透研究的产物。其本质上是免疫球蛋白，只是在其易变区被赋予了酶的属性，因此，抗体酶又称为催化抗体（catalytic antibody)。

- 克隆酶：通过基因工程手段，人们能够克隆各种天然的蛋白质或酶基因，并将其与适当的调节信号连接，再通过一定的载体（质粒）导入能够大量繁殖的微生物体内，使之高效表达。

- 酶传感器：是以固定化酶作为感受器，以基础电极为换能器的生物传感器。

- 酶活力国际单位：是表示酶活力大小的尺度，一个国际单位（IU）是指在特定条件下（具有最适底物浓度、最适温度、最适pH和离子强度系统），每分钟内转化1mol底物或催化形成1mol产物所需的酶量。

- 酶的比活力：是酶纯度的量度，是指单位重量酶蛋白所具有的酶活力，比活力越大，酶纯度越高。单位为IU/mg，有时用IU/ ml酶液。

- 回收率：提纯前与提纯后酶的总活力之比，表示提纯过程中酶损失程度大小。回收率越高损失越小。

- 酶分子修饰：就是在分子水平上对酶进行改造，以达到改构和改性的目的。即在体外将酶分子通过人工的方法与一些化学物质，特别是一些有生物相容性的物质进行共价连接，从而改变酶的结构和性质。这些化学物质称为修饰试剂。

- 人工酶：是根据酶的催化机理，模拟天然酶的生物催化功能，利用有机化学和生物学方法合成的具有专一催化功能的酶模拟物。

- 生物酶工程：是酶学和以DNA重组技术为主的现代分子生物学技术相结合一门新兴的生物工程，亦称高级酶工程。它属于酶工程的上游技术。

- 突变酶：利用有控制地对天然酶基因进行剪切、修饰或突变，从而改变这些酶的催化特性、底物专一性或辅酶专一性，使之更加符合人们的需要。

二、问答题

略

三、论述题

略