《农业机械学》复习题

一、填空题

1、耕地机械按工作部件的工作原理不同，可分为铧式犁、                  和凿型犁等。

2、电极犁利用电渗原理使犁体曲面携带某一极性电荷，将土壤中的水分子吸引到犁体曲面上来，形成一定量的                     ，减少因土壤水分少而产生的干摩擦现象。

3、外槽轮排种器的排种量主要取决于排种轮的有效工作长度和                    。

4、为了获得均匀的排液量，往复泵必须与                          配合使用。

5、谷物的三种收获方法是分别收获法、 联合收获法和                            。

6、自走式联合收获机一般由底盘、发动机、割台、                        、电气系统、操纵和行走系统、液压系统、传动系统和粮箱等组成。

7、脱粒机按照谷物茎秆的喂入形式可分为全喂入式和                        两大类。

8、铧式犁主犁体一般由犁铧、犁壁、                           、犁托 、犁柱和犁踵等组成。

9、犁体曲面是由犁铧和                  共同组成的。

10、由于曲面的参数不同、性能不同，犁体曲面可分为：翻土型、                    和通用型。

11、圆盘耙按耙片的外缘形状可分为全缘耙和                         。

12、谷物条播机一般由机架、                       、开沟器、种子箱、镇压器、覆土器和传动装置等组成。

13、外槽轮排种器的排种量主要取决于排种轮的有效工作长度和                   。

14、喷雾机空气室的功用是蓄积能量和                            。

15、谷物的三种收获方法是分别收获法、                               和二段收获法。

16、脱粒机按照谷物茎秆的喂入形式可分为全喂入式和                     两大类。

17、纹杆滚筒式脱粒装置是以                          为主、冲击为辅的脱粒原理进行工作的。

18、影响水平圆盘排种器充种性能的主要因素是型孔的形状、尺寸和                        。

19、悬挂犁的耕深调整主要有                       、力调节和位调节等三种形式。

20、圆盘耙的种类按耙片的直径可分为                        毫米、460毫米和560 毫米。

二、判断题

1、根据土壤性状和耕作要求，由犁耕机组配套计算公式计算得出某型号拖拉机所匹配的犁体理论数量为3.89铧，而实际配套犁体数量应是4。（      ）

2、一般来说，随着切割速度的增加，切割阻力也有所增加。（      ）

3、切流纹杆滚筒式脱粒装置以冲击脱粒和搓擦脱粒为主，脱粒能力和分离能力强，断稿率小，有利于后续加工处理。（      ）

4、犁体曲面的功能就是起土、碎土和翻土。（      ）

5、拨禾轮有普通拨禾轮和偏心拨禾轮之分，其中普通拨禾轮现已逐渐被淘汰。（      ）

6、铧式犁进行耕地作业时，机组前进速度增加时其犁耕牵引阻力减少。（      ）

7、外槽轮式排种器适于穴播，由于结构简单、工作可靠，有一定的通用性，在国内外的条播机上得到了广泛采用。（      ）

8、利用高速旋转的齿盘，将微量原药液甩出，雾化成直径为15~75微米的雾滴喷出的方法称为超低量喷雾。（      ）

9、高略契金关于犁耕牵引阻力的有理公式充分说明了速度对阻力是没有影响的。（      ）

10、外槽轮式排种器的播种量是通过更换不同型号的外槽轮来实现的。（      ）

11、高略契金关于犁耕牵引阻力的有理公式充分说明了速度对阻力是没有影响的。（      ）

12、悬挂犁与牵引犁相比，其优点之一是 机动性强。（      ）

13、割晒机的放铺方向与机组前进方向呈平行状态。（      ）

14、联合收获机拨禾轮拨板正常工作的绝对运动轨迹是一条短摆线。（      ）

15、利用筛子和风机组成的组合式清粮装置是按照谷粒混合物各成分的尺寸特性和空气动力特性的不同来进行清选工作的。（      ）

16、目前大型联合收获机上配置的分离机构多为键式逐稿器。（      ）

17、扇形喷头有狭缝式喷头和冲击式喷头，药液经喷孔喷出后均形成扁平扇形雾，其喷射分布面积为一圆形。（      ）

18、犁体过去后，被翻过的土垡在自身重力的作用下有可能重新翻回到犁沟中，这种现象称为回垡。（      ）

19、犁的入土角是指第一犁体铧尖开始入土时，犁体支持面与地面的夹角。（      ）

20、外槽轮式排种器的播种量是通过更换不同型号的外槽轮来实现的。（      ）

三、名词解释

1、何谓精确农业？

2、何谓条播？

3、何谓排种器的工艺实质？

4、何谓牵引式铧式犁？

5、何谓旋耕机？

6、何谓机组耕深调节？

7、何谓农业技术防治法？

8、何谓超低量法？

9、何谓冲击脱粒？

10、何谓谷物联合收获机？

11、何谓精确农业？

12、何谓穴播？

13、何谓犁耕土壤比阻？

14、何谓半悬挂犁？

15、何谓旋耕机切土节距？

16、何谓机组耕宽调节？

17、何谓农业技术防治法？

18、何谓弥雾法？

19、何谓冲击脱粒？

20、何谓谷物的机械化联合收获法？

四、简答题

1、简述精确农业的工作过程？

2、简述影响犁耕牵引阻力的因素及减少阻力的主要措施？

3、简述垂直圆盘排种器的优缺点？

4、简述谷物的脱粒特性及影响脱粒特性的主要因素？

5、简述导曲线的位置对曲面工作性质的影响？

6、简述旋耕机正常工作的二个条件？

7、简述垂直圆盘排种器的优缺点？

8、简述往复泵空气室的工作原理？

五、综合运用题

1、试绘制出谷物联合收获机的工艺流程？

2、试用力学实验结论和几何分析法说明滑切比正切省力的原因？

参考答案

一、填空题

、耕地机械按工作部件的工作原理不同，可分为铧式犁、    圆盘犁   和凿型犁等。

2、电极犁利用电渗原理使犁体曲面携带某一极性电荷，将土壤中的水分子吸引到犁体曲面上来，形成一定量的        水膜     ，减少因土壤水分少而产生的干摩擦现象。

3、外槽轮排种器的排种量主要取决于排种轮的有效工作长度和        转速         。

4、为了获得均匀的排液量，往复泵必须与           空气室           配合使用。

5、谷物的三种收获方法是分别收获法、 联合收获法和        二段收获法     。

6、自走式联合收获机一般由底盘、发动机、割台、          脱粒系统       、电气系统、操纵和行走系统、液压系统、传动系统和粮箱等组成。

7、脱粒机按照谷物茎秆的喂入形式可分为全喂入式和        半喂入       两大类。

8、铧式犁主犁体一般由犁铧、犁壁、       犁侧板       、犁托 、犁柱和犁踵等组成。

9、犁体曲面是由犁铧和        犁壁        共同组成的。

10、由于曲面的参数不同、性能不同，犁体曲面可分为：翻土型、      碎土型        和通用型

11、圆盘耙按耙片的外缘形状可分为全缘耙和          缺口耙          。

12、谷物条播机一般由机架、          排种器     、开沟器、种子箱、镇压器、覆土器和传动装置等组成。

13、外槽轮排种器的排种量主要取决于排种轮的有效工作长度和        转速         。

14、喷雾机空气室的功用是蓄积能量和             稳定工作压力        。

15、谷物的三种收获方法是分别收获法、           联合收获法     和二段收获法。

16、脱粒机按照谷物茎秆的喂入形式可分为全喂入式和        半喂入式       两大类。

17、纹杆滚筒式脱粒装置是以         搓擦脱粒        为主、冲击为辅的脱粒原理进行工作的。

18、影响水平圆盘排种器充种性能的主要因素是型孔的形状、尺寸和         圆盘线速度     。

19、悬挂犁的耕深调整主要有   高度调节   、力调节和位调节等三种形式。

20、圆盘耙的种类按耙片的直径可分为             660             毫米、460毫米和560 毫米。

二、判断题

1-10（    ×    ）（   ×   ）（     √    ）（     √    ）（     √    ）（    ×    ）（    ×    ）（  √  ）（  ×  ）（   ×   ）

11-20（  ×  ）（    √     ）（    √    ）（    ×    ）（    √    ）（   √    ）（    ×    ）（   √   ）（   √   ）（   ×   ）

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、综合运用题

略