《汽车理论》复习题

一、填空题

1、汽车动力性的好坏通常以_______、_______及_______等项目作为评价指标。

2、车轮半径可以由_______、_______、_______三种表示。

3、汽车行驶阻力主要包括：_______、_______、_______、_______。

4、制动全过程包括_______、_______、_______和_______四个阶段。

5、一般当制动器制动力足够时，制动可能出现三种情况：_______、_______、_______。

6、决定汽车制动距离的主要因素是________、_______、_______。

7、滚动阻力系数与_______、_______以及_______、_______、_______等因素有关。

8、汽车行驶时前后轮地面法向反作用力由四部分组成：_______、_______、_______、_______。

9、汽车直线行驶时受到的空气阻力分为压力阻力与_______，其中压力阻力又分为形状阻力、_______、_______和_______。

10、汽车制动性指标主要包括：_______、_______、_______。

11、汽车的附着力取决于_______和_______。

12、汽车公害主要包括_______、_______、电波公害及粉尘公害等。

二、选择题

1、评价汽车动力性的指标是（ ）

A、最高车速、最大功率、加速时间   B、最高车速、最大功率、最大扭矩

C、最高车速、加速时间、最大爬坡度 D、最大功率、最高车速、最大爬坡度

2、同一辆汽车，其车速增加一倍，其空气阻力提高（ ）。

A、1倍B、2倍C、3倍D、4倍

3、汽车行驶的道路阻力包括（ ）

A、滚动阻力+坡度阻力B、滚动阻力+空气阻力C、空气阻力+坡度阻力D、空气阻力+加速阻力

4、下列关于改善燃油经济性说法错误的是（ ）

A、缩减汽车总尺寸B、减少档位数C、降低汽车总质量D、尽量使用高档

5、峰值附着系数对应的滑动率一般出现在（  ）。

A、1.5%~2%   B、5%~10%    C、15%~20%   D、20%~30%

6、最大传动比选择时，应主要考虑以下三方面的问题（ ）

A、最大爬坡度、最大加速度、最高车速B、最大爬坡度、燃油经济性、附着率

C、最大爬坡度、附着率、最低稳定车速D、附着率、最低稳定车速、燃油经济性

7、最大地面制动力取决于（  ）。

A、制动器制动力   B、附着率    C、附着力   D、滑动率

8、在下列制动器中，制动效能稳定性最差的是（ ）。

A、盘式制动器 B、领从蹄式制动器 C、双领蹄式制动器  D、自增力式制动器

9、在下列制动器中，制动效能稳定性最好的是（ ）。

A、盘式制动器B、领从蹄式制动器  C、双领蹄式制动器  D、自增力式制动器

10、前、后制动器制动力具有固定比值的汽车，在同步附着系数路面上制动时，将出现（ ）。

A、前轮抱死，后轮不抱死   B、前后轮同时抱死

C、前轮先抱死，再后轮抱死 D、后轮先抱死，再前轮抱死

11、汽车行驶时的空气阻力（    ）。

A. 与迎风面积和车速成正比					B. 与迎风面积的平方和车速成正比

C. 与迎风面积和车速的平方成正比				D. 与迎风面积的平方和车速的平方成正比

12、汽车能爬上的最大坡度是指（  ）

A．Ⅰ挡最大爬坡度		B．Ⅱ挡最大爬坡度		C．Ⅲ挡最大爬坡度	 D．Ⅳ挡最大爬坡度

13、汽车行驶的附着条件是（     ）。

A．驱动轮的地面切向反作用力大于等于附着力		B．驱动轮的地面切向反作用力大于附着力

C．驱动轮的地面切向反作用力小于等于附着力		D．驱动轮的地面切向反作用力小于附着力

14、汽车在水平路面上加速行驶时，发动机提供的功率包括（    ）。

A．滚动阻力、空气阻力所消耗的功率

B．滚动阻力、空气阻力、坡度阻力所消耗的功率

C．滚动阻力、空气阻力、加速阻力所消耗的功率

D．滚动阻力、空气阻力、加速阻力所消耗的功率及传动系损失的功率

15、汽车等速百公里燃油消耗量（   ）。

A．与行驶阻力、燃油消耗率和传动效率成正比

B．与行驶阻力和燃油消耗率成正比，与传动效率成反比

C．与行驶阻力和传动效率成正比，与燃油消耗率成反比

D．与燃油消耗率和传动效率成正比，与行驶阻力成反比

16、汽车带挂车后省油是因为（  ）。

A．提高了汽车的质量利用系数，提高了发动机的负荷率

B．提高了汽车的质量利用系数，降低了发动机的负荷率

C．降低了汽车的质量利用系数，提高了发动机的负荷率

D．降低了汽车的质量利用系数，降低了发动机的负荷率

17、汽车动力装置的参数系指（     ）

A．发动机的功率、传动系的传动比					B．发动机的功率、传动系的效率

C．发动机的转矩、传动系的传动比					D．发动机的转矩、传动系的效率

18、确定汽车传动系的最大传动比时，需要考虑（    ）

A．汽车的最大爬坡度、最低稳定车速和附着率		   B．汽车的最大爬坡度、最高车速和附着率

C．汽车的最大爬坡度、最低稳定车速和最高车速		D．汽车的加速时间、最高车速和附着率

19、峰值附着系数φp与滑动附着系数φs的差别（   ）。

A．在干路面和湿路面上都较大					B．在干路面和湿路面上都较小

C．在干路面较大，在湿路面上较小				D．在干路面较小，在湿路面上较大

20、制动跑偏的原因是（   ）。

A．左、右转向轮制动器制动力不相等				B．制动时悬架与转向系统运动不协调

C．车轮抱死									    D．A和B

三、名词解释

1、汽车动力性：

2、滚动阻力系数：

3、同步附着系数：

4、后备功率：

5、附着力：

6、汽车的滑水现象：

7、制动器的热衰退：

8、汽车的燃油经济性：

四、简答题

1、试说明轮胎滚动阻力的定义、产生机理和作用形式?

2、“车开得慢，油门踩得小，就—定省油”，或者“只要发动机省油，汽车就一定省油”，这两种说法对不对？并加以解释。

3、分析汽车紧急制动过程中减速度（或制动力）的变化规律。

4、简要分析汽车传动比按等比分配的好处。

5、分析影响汽车燃油经济性的因素，并分析汽车传动系统相关参数对燃油经济性的影响。

6、试说明汽车驱动与附着条件。

7、如何选择汽车发动机功率?

8、如何从改进汽车底盘设计方面来提高燃油经济性?

9、画图并叙述地面制动力、制动器制动力、附着力三者之间的关系。

10、写出汽车的后备功率方程式，分析后备功率对汽车动力性和燃料经济性的影响。

五、分析计算题

1、在计算原地起步加速时间时，最佳换档时机是什么？请在图中以A、B、C、D标注出来。

2、 某轿车结构参数如下：总质量1600kg；质心位置：a=1450mm，b＝1250mm，hg＝630mm；轿车装有单回路制动系，其制动器制动力分配系数β＝0.65。试求：

1）同步附着系数；

2）在φ＝0.7路面上的制动效率；

3）汽车此时能达到的最大制动减速度（指无任何车轮抱死时）；

4）若汽车以50km/h的车速开始制动，求制动距离。设制动器起作用时间为=0.05秒。

3、已知某汽车的总质量m=4600kg,CD=0.75,A=4m2,旋转质量换算系数δ1=0.03,           δ2=0.03,坡度角α=5°,f=0.015,传动系机械效率ηT =0.85, 传动系总速比，,车轮滚动半径，加速度du/dt=0.2m/s2,ua=30km/h,请计算此时汽车克服各种阻力需要的发动机输出功率。

4、已知某汽车φ0＝0.4，请利用Ｉ、β、ｆ、γ线，分析φ＝0.45,φ＝0.3时汽车的制动过程。

《参考答案

一、填空题

1、汽车动力性的好坏通常以加速时间、最高车速及最大爬坡度等项目作为评价指标。

2、车轮半径可以由自由半径、静力半径、滚动半径三种表示。

3、汽车行驶阻力主要包括：滚动阻力、空气阻力、加速阻力、爬坡阻力。

4、制动全过程包括反应时间　、制动器起作用、持续制动和放松制动四个阶段。

5、一般当制动器制动力足够时，制动可能出现三种情况：前轮先抱死，再后轮、后轮先抱死，再前轮、前后轮同时抱死。

6、决定汽车制动距离的主要因素是制动器起作用时间_、最大减速度、起始制动车速。

7、滚动阻力系数与路面种类、行驶车速以及轮胎的构造、材料、气压等因素有关。

8、汽车行驶时前后轮地面法向反作用力由四部分组成：静态载荷的法向反作用力、动态分量、空气升力、滚动阻力偶产生部分。

9、汽车直线行驶时受到的空气阻力分为压力阻力与摩擦阻力，其中压力阻力又分为形状阻力、干扰阻力、内循环阻力和诱导阻力。

10、汽车制动性指标主要包括：制动效能、制动效能的恒定性、制动时的方向稳定性_。

11、汽车的附着力取决于附着系数和地面作用于驱动轮的法向反作用力。

12、汽车公害主要包括排放公害、噪声公害、电波公害及粉尘公害等。

二、选择题

1-10  CDABC CADAB 11-20 CACDB AAADD

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、分析计算题

略