《汽车拖拉机学》复习题

一、填空题

1、拖拉机按功率分为　　　　拖拉机、中型拖拉机和　　　　拖拉机三类。

2、柴油机可燃混合气形成方式包括　　　　　    和　　　　　    两种。

3、发动机启动辅助装置有　　　　　 、燃烧室预热、　　　　　 和易燃燃料辅助喷射四种。

4、车辆常用干式摩擦制动器分为　　　　　、　　　　　和带式三类。

5、拖拉机和汽车的制动机构一般有　　　　　 、　　　　　 和气压式三种。

6、下列对四缸发动机工作顺序描述正确的是　　　　　 或　　　　　。

7、汽油机按燃油喷射位置不同分　　　　　喷射和　　　　　喷射两种。

8、发动机常用启动方式包括　　　　启动、　　　　　启动和人力启动三种。

9、变速器按操纵方式不同分为包括　　　　变速器、半自动变速器和　　　　变速器三类。

10、我国发动机功率标定分为15min功率、　　　　功率、12h功率和　　　　功率四个等级。

二、选择题

1、下列对四缸发动机工作顺序描述正确的是（          ）。

A、1-3-4-2。B、4-2-1-3。C、2-1-4-3。D、3-2-1-4。

2、汽油机按喷射位置不同分类，下列正确的是（          ）。

A、间歇喷射。B、顺序喷射。C、缸内喷射。D、连续喷射。

3、发动机常用启动方式不包括（          ）。

A、人力启动。B、磁力启动。C、电力启动。D、汽油机力启动。

4、变速器按操纵方式不同分为三类，不包括（          ）。

A、自动变速器。B、半自动变速器。C、手动变速器。D、两轴变速器。

5、我国发动机功率标定分为四个等级，不包括（          ）。

A、15min功率。B、2h功率。C、12h功率。D、持续功率。

6、拖拉机按功率分三类，不包括（          ）。

A、小型拖拉机。B、特大型拖拉机。C、中型拖拉机。D、大型拖拉机。

7、下列属于柴油机可燃混合气形成方式的是（          ）。

A、空间雾化混合。B、碰撞混合。C、进气道喷射混合。D、飞溅混合。

8、下列不属于发动机启动辅助装置的是（          ）。

A、减压机构。B、增压中冷。C、进气预热。D、燃烧室预热。

9、车辆常用干式摩擦制动器分为三类，不包括（          ）。

A、鼓（蹄）式。B、盘式。C、带式。D、双作用片式。

10、拖拉机和汽车的制动机构一般有三种，不包括（          ）。

A、机械式。B、磁力式。C、液压式。D、气压式。

三、名词解释

1、解释发动机的型号：1E40F

2、废气涡轮增压的定义

3、0#柴油的定义

4、有效耗油率的计算公式

5、气门间隙定义

6、解释发动机的型号：495T

7、废气涡轮增压的定义

8、92#汽油的定义

9、有效转矩的计算公式

10、前轮定位定义

四、简答题

1、汽油机正常燃烧过程分哪几个阶段？如何划分的？

2、为什么要留气门间隙？为什么进气门和排气门的气门间隙大小不同？

3、分析电控汽油喷射系统与化油器式供油系统相比较有哪些优点？

4、曲轴箱通风原因及其分类？

5、车用柴油机调速器的主要作用及其分类？

6、发动机实际循环包括哪些损失？

7、柴油机燃烧过程分为哪几个阶段？如何划分的？

8、气门间隙过大和过小的危害？

9、提高发动机充量系数的措施有哪些？

10、内燃机冷却系统有何功用？过冷过热的不利影响？

11、为什么过去汽油机的进排气管布置在同侧，而现在进排气管分置于机体两侧？

12、汽油机正常燃烧过程分哪几个阶段？如何划分的？

五、叙述题

- 1、叙述四冲程汽油机的工作过程（包括缸内温度、压力、进排气门变化）。

- 2、叙述四冲程汽油发动机的排气过程分为哪几个阶段及每个阶段的压力、温度、排气门打开关闭时间？

3、叙述发动机的负荷特性定义？如何测定？

4、详细叙述汽车的总体构造。

- 5、用P-V示功图（包括大气压力线）画出四冲程汽油机的工作过程。

- 6、叙述汽油机的非正常燃烧有哪几种及其产生原因？

7、叙述发动机的速度特性定义？如何测定？

8、详细叙述拖拉机的总体构造。

参考答案

一、填空题

1、小型、大型拖拉机。  2、空间雾化混合、油膜蒸发混合。3、减压机构、进气预热。  4、鼓（蹄）式、盘式。5、机械式、液压式。6、1-3-4-2、1-2-4-3。7、进气道、缸内。8、电力、汽油机力。9、自动、手动。10、1h、持续。

二、选择题

1～5  ACBDB  6～10  BABDB

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、叙述题

略