《生物制药工程》复习题

一、填空题

1、制药工艺研究三步骤：                  、                   以及              ，在此基础上，制定生产操作规程，指导药物生产。

2、菌种选育的方法主要有：         、        、         、            、            等。

3、空气过滤除菌系统中的冷却器主要有两个作用：一是空压机出口温度一般高于120℃，必须冷却。二是                       ，为了              ，                  。

4、试验发现红霉素发酵最适的碳源是       ，生产上为了降低成本往往采用         和

的混合碳源，其效果相似。

5、            是唯一含必须矿物质的维生素，因含钴而呈红色，又称红色维生素，是少数有色的维生素。

6、根据国际干扰素命名委员会的建议，天然干扰素一般首先按         分类，如人干扰素、牛干扰素等，然后再按干扰素的            和           分类，加以命名，如人干扰素α2b。

7、维生素C两步发酵工艺中第二步发酵将L-山梨糖氧化为2-酮基-L-古龙酸所使用的混合菌是        （小菌）和       （大菌）。

8、干扰素的免疫调节活性包括三部分：对免疫       系统的调节、对免疫       系统的调节和对免疫       系统的调节。

9、除了         ，所有氨基酸均为手型碳原子，具有旋光性和D、L两种异构体。

10、组成蛋白质的氨基酸有20种，多数为         ，也是人体能吸收利用的活性形式。

11、重组人红细胞生成素的适应症为            。

12、发酵过程中尾气分析是非常重要的，将测得的二氧化碳生成速率除以氧气的消耗速率所得的数值称之为          ，正常情况下，该值为1。

13、发酵过程中污染的来源主要有         、          、          以及        等方面。

14、 影响种子质量的因素主要有：          、        、        、         、           等。

15、发酵培养基的组成除有菌体生长所必需的元素和化合物外，还要有产物所需的           、         和          等。

16、链霉素的抗菌机制是                  。

二、判断题

1、中试研究是在实验室规模条件下进行，摇瓶试验、实验室发酵罐（反应器）试验。（   ）

2、消泡剂的作用是消除泡沫，防止逃液和染菌。（   ）

3、化学试剂灭菌方法不能用于培养基的灭菌。（   ）

4、设备和管件的渗漏一般是指设备和管件由于腐蚀、内应力或其他原因形成微小漏孔所发生的渗漏现象。（   ）

5、青霉素的缺点是对酸不稳定，不能口服，排泄快，对革兰氏阴性菌无效。（   ）

6、黏度对红霉素成品质量影响很大，黏度越高，红霉素A含量越高。（   ）

7、人体内不能合成维生素，缺乏它会导致疾病发生，出现相应的缺乏症。（   ）

8、外源基因的产物往往是对宿主菌有害或产生毒性，因此，常用策略是条件诱导表达进行生产。（   ）

9、动物细胞培养基对水质要求高，必须用纯净水。（   ）

10、动物细胞培养过程中溶解氧范围在15%至90%内生长良好。低水平阻碍细胞代谢；过高溶解氧，则产生氧自由基，对细胞造成伤害。（   ）

11、与化学药物相比，基因工程药物具有毒副作用小、靶点明确、针对性强、疗效好的特点。（   ）

12、根据菌种库建立的质量控制要求，应对基因工程菌进行菌株活性、纯度、真实性、形态特征、生化特征以及遗传特征等质量控制。（   ）

13、经过气液分离器的空气的相对湿度为100%，在进入过滤器之前必须把相对湿度降到60%以下，所以要对空气进行加热。（   ）

14、培养基因含有大量的有机和无机物质，导致氧的溶解度比水中还要低。（   ）

15、目前，工业生产青霉素所用菌株为绿色丝状产黄青霉。（   ）

16、20世纪80年代研发了半合成红霉素衍生物，如罗红霉素，克服了红霉素的胃酸稳定性差、口服不完全和生物利用度低等缺点。（   ）

17、自然界中的维生素B12都是微生物合成的，高等动植物不能制造维生素B12。（   ）

18、四环素类抗生素因含有酮基和烯醇基的共轭双键系统，而能与酸、碱成盐。（   ）

19、人源细胞系的特点是无血清培养基中高密度悬浮生长，容易转染和生长，能进行糖基化等加工修饰，大量分泌和高效表达。（   ）

20、动物细胞培养基中最好使用L型氨基酸，对于DL混合型氨基酸，使用量应该加倍。（   ）

三、名词解释

- 发酵

- 自然选育

- 间歇灭菌

- 分批发酵

- 传代培养

- 微生物药物

- 发酵动力学

- 前体

- 产物容积生产率

- 有限细胞系

四、简答题

- 简述分批灭菌的优缺点

- 简述溶解氧的控制方法

- 简述发酵工程制药的一般工艺流程

- 简述总RNA提取的注意事项

- 5简述基因工程菌的表达筛选内容、表达产物结构与活性鉴定方法

- 工业上采用萃取工艺分离青霉素，其原理是什么？该工艺有什么优点？

- 相比较国外莱氏法合成维生素C，国内两步发酵工艺在哪一步做了改进？有哪些优势？

- 简述细胞死亡的两种方式

- 固定化酶的优点是什么？

- 重组人干扰素生产工艺路线有哪几条？

- 细胞凋亡检测方法

- 工业上为了提高谷氨酸产量，生产菌株多采用生物素缺陷型突变株。试写出其原理及相关发酵操作要点。

五、论述题

1、重组人干扰素发酵工段的关键控制点是什么，如何实现最优化过程控制？

2、常用的培养动物细胞的培养基的种类有哪些？

3、简述菌种保藏的原理是什么？有哪些主要方法？每种方法采用的物理化学措施是什么？

4、请分析生物制药产业现状及我国企业的发展战略。

参考答案

一、填空题

- 小试研究；中试放大研究；工业化生产研究

2、自然分离；自然选育；诱变选育；原生质体融合育种；基因组重排

3、在潮湿地区和季节空气中含水量高；避免过滤介质受潮失效；冷却还可以达到降湿的目的

4、蔗糖；葡萄糖(约占80％)；淀粉(约占20％）

5、维生素B12

6、动物来源；抗原特异性；分子结构

7、氧化葡萄糖酸杆菌；巨大芽孢杆菌

8、监视；防卫；自稳

9、甘氨酸

10、L-右旋性

11、各类贫血症

12、呼吸熵

13、原料；种子；无菌空气；设备。

14、原材料质量；培养温度；相对湿度；通气量；斜面冷藏时间

15、特定元素；前体；促进剂

16、阻碍细菌蛋白质合成

二、判断题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、论述题 略