《土木工程施工技术》复习题

一、单选题

- 移挖作填以及基坑和管沟的回填土，当运距在100米以内时，可采用（    ）

A、正铲挖土机；             C、推土机；

B、铲运机；                 D、自卸汽车。

- “零线”有何特性：（    ）

A.施工高度为零               C.场地中心标高为零

B.挖方区与填方区的交线       D.A + B

- 下列关于泥浆护壁成孔灌注桩的说法不正确的是：（    ）

A.仅适用于地下水位低的土层

B.泥浆护壁成孔是用泥浆保护孔壁、防止塌孔和排出土渣而成

C.多用于含水量高的地区

D.对不论地下水位高或低的土层皆适用

- 预制桩的混凝土达到设计（    ）时才能运输和打桩

A.70%                        C.90%

B.75%                        D.100%

- 下列哪种不是刚板桩施工时的打桩方法（    ）

A．单独打入法                 C.双层围檩插桩法

B．整体打入法                 D．分段复打桩

- 振捣地面或预制构件，宜采用下列那种振捣器：（    ）

A.内部振捣器                     C.外部振捣器

B.表面振捣器                     D.振动台

- 预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（    ）方可起吊，达到（    ）方可运输和打桩：（    ）

A.70%，90%                 C.90%，90%

B.70%，100%                D.90%，100%

- 下列那种方法是混凝土冬季施工中最经济、最简单的方法：（    ）

A.暖棚法             C.电热法

B.蒸汽加热法               D.蓄热法

- 混凝土搅拌时间是指：（    ）

A.原材料全部投入到全部卸出        C.原材料全部投入到开始卸出

B.开始投料到开始卸料              D.开始投料到全部卸料

- 施工缝宜留在：（    ）

A.剪力较大的部位               C.施工方便的部位

B.剪力较小的部位               D.B+C

- 有粘结预应力混凝土的施工流程是：（    ）

A.孔道灌浆→张拉钢筋→浇筑混凝土

C.浇筑混凝土→张拉钢筋→孔道灌浆

B. 张拉钢筋→浇筑混凝土→孔道灌浆

D. 浇筑混凝土→孔道灌浆→张拉钢筋

- 皮数杆的主要作用是：（    ）

A.控制标高                   C.拉线

B.控制垂直度             D.控制室内地坪

- 柱起吊有旋转法与滑引法，其中旋转法需满足：（    ）

A. 两点共弧             C. 降钩升臂

B. 三点共弧           D. 降钩转臂

- 砌块墙体上下两层错缝搭接应不少于：（    ）

A.100mm            C.150mm

B.120mm            D.200mm

- 抹灰工程应遵循的施工顺序是：（    ）

A.先室内后室外       C.先下面后上面

B.先室外后室内       D.先复杂后简单

- 土进行工程分类的依据是土的(         )

A.粒径大小和颗粒形状                   C.含水量

B.风化程度                                 D.开挖难易程度

- 预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（    ）方可起吊，达到（    ）方可运输和打桩：（  ）

A.70%，90%                   C.90%，90%

B.70%，100%                  D.90%，100%

- 施工缝宜留在：（   ）

A.剪力较大的部位             C.施工方便的部位

B.剪力较小的部位             D.B+C

- 有粘结预应力混凝土的施工流程是：（    ）

A.孔道灌浆→张拉钢筋→浇筑混凝土   C.浇筑混凝土→张拉钢筋→孔道灌浆

B. 张拉钢筋→浇筑混凝土→孔道灌浆 D. 浇筑混凝土→孔道灌浆→张拉钢筋

- 柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（    ）

A. 两点共弧                C. 降钩升臂

B. 三点共弧              D. 降钩转臂

- 当屋面坡度大于15%或受振动时，沥青防水卷材的铺贴要求为：（     ）

A.平行屋脊              C.中间平行屋脊，靠墙处垂直屋脊

B.垂直屋脊               D.靠墙处平行屋脊，中间垂直屋脊

17.  以下那一项不是推土机常用的提高生产率的措施？（        ）

A．下坡推土                    C.并列推土

B.   槽型推土                    D.上坡推土

18.根据当地多年气温资料，室外日平均气温连续（        ）低于5℃时，进入冬季施工。

A.5天                                C.15天

B.10天                               D.20天

19.锤击沉桩正常施工时，宜采用（         ）

A,重锤高击                             C.重锤低击

B.轻锤高击                             D.轻锤低击

20下列哪个内容不是基坑支护形式？（      ）。

A.地下连续墙               C.土钉墙

B.水泥土墙                 D框架结构

21当采用不同类土填筑时，应（             ）

A.将透水性小的土层在上层        C. 将透水性小的土层在中层

B. 将透水性大的土层在上层       D. 将透水性小的土层在下层

22水带的构造形式主要有粘贴式、可卸式、（          ）等。

A.先施工式                               C.后施工式

B.埋入式                                   D.预制式

23后张预应力多跨连续梁施工中，预留孔道宜采用（      ）法

A.钢管抽芯                  C.预埋波纹管

B.胶管抽芯                  D.预埋钢管

24属于混凝土搅拌制度的是（     ）组成。

A. 进料容量                  C.投料顺序

B. 出料容量                  D.搅拌时间

25不属于柱子校正内容的是（    ）。

A.平面位置校正               C.标高校正

B.垂直度校正                 D.平整度

二、填空题

1、基坑支撑系统有　               　   和                    　两大类。

2、混凝土的运输包括           、             和                三类。

3、预应力管桩浇筑时从              浇筑到             ，不能中断，注意振捣密实。

4、桩按传力方式不同分　                  、　  　         　等二种。

5、砖砌体的砌筑过程包括：      、     、       、         和砌砖、清理等工序。

6、防水工程按照所用材料不同分为              和               。

7、混凝土搅拌制度包括            、             、              。

8、常用柱的绑扎方法有                  、                 。

9.常用土方械的种类包括            、             、              。

10.砌体工程用的砌块材料主要有砖、__             及_               三类。

11.影响填土压实的因素有            、                 和                   。

12.预制桩的打桩方法主要包括            、               、             等。

13.钢构件加工时，由于操作工艺原因引起变形，需要矫正，钢材的矫正的方式有                、                 、                  。

14.吊装前屋架的就位有                和                     两种方式。

15.大体积混凝土的浇筑方案有         、        、          和              。

16.地下卷材防水外防水法的铺贴方法分为为外防外贴法和                        。

三、名词解释

1、土的可松性：

2、施工缝：

3、零点：

4、后张法：

5、饰面工程：

6．土的渗透性：

7.混凝土搅拌时间：

8.零线：

9.先张法：

10.后张法预应力混凝土：

四、简答题

1、场地平整施工工艺流程?

2、灌注桩的成孔顺序？

3、混凝土浇筑的一般要求?

4、软土地基加固方法有哪些?

5、模板的基本要求?

6、砂浆的制备与使用要求？

7、混凝土运输的基本要求？

8、打桩方法及打桩顺序？

9、基坑支护工程的特点及常见的基坑支护结构有哪些？

10、流砂产生的原因和防治方法？

11、软土地基加固方法有哪些？

12、砂浆的使用和砖砌体的质量要求？

13、后浇带设置的一般要求？并图示一种后浇带构造图

14、后张法预应力孔道灌浆的作用？

15、模板的基本要求?

16、普通卷材防水屋面的铺贴方向有哪些？

五 、计算题

1、已知某混凝土的试验室配合比为1:2.28:4.47水灰比0.63，搅拌机出料容量为250L，经测定砂、石子的含水率为3%、1%，试计算施工配合比及每盘投料量。

2、已知某混凝土的试验室配合比为280:820:1100:199(每立方米混凝土材料用量)，搅拌机出料容量为400L，经测定砂、石子的含水率为3.5%、1.2%，试求：混凝土搅拌机每拌制一盘混凝土各种材料的用量。

六、作图题

1、试作地下工程卷材防水层外防内贴法的防水构造图，并叙述其施工工艺。

《土木工程施工技术》复习题答案

一、单选题（每小题1分，共15分）

1-5 CDADB 6-10 BBDCD 11-15 CABCB 16-20 DBDCB 21-25 BDACD 26-30 ABCBD

二、填空题（每空1分，共20分）

1、基坑支撑系统有　　钢结构支撑   和    钢筋混凝土支撑　两大类。

2、混凝土的运输包括 地面运输 、 垂直运输 和 施工面 水平运输三类。

3、预应力管桩浇筑时从桩顶连续浇筑到桩尖，不能中断，注意振捣密实。

4、桩按传力方式不同分　端承桩　　、　摩擦桩　　等二种。

5、砖砌体的砌筑过程包括：抄平、放线、摆砖、立皮数杆和砌砖、清理等工序。

6、防水工程按照所用材料不同分为柔性防水和刚性防水。

7、混凝土搅拌制度包括    搅拌时间     、     投料顺序    、   进料容量   。

8、常用柱的绑扎方法有     斜吊绑扎法    、   直吊绑扎法   。

- 常用土方械的种类包括 推土机、   铲运机、挖掘机   。

- 砌体工程用的砌块材料主要有砖、__石材__及_砌块_三类。

- 影响填土压实的因素有 压实功   、  土的含水量   和  每层铺土厚度   。

- 预制桩的打桩方法主要包括锤击沉桩法、振动沉桩法、静力压桩法等。

- 钢构件加工时，由于操作工艺原因引起变形，需要矫正，钢材的矫正的方式有    矫直     、    矫平    、   矫形  。

- 吊装前屋架的就位有  同侧就位   和    异侧就位  两种方式。

- 大体积混凝土的浇筑方案有  全面分层     、   分段分层   和  斜面分层  。

- 地下卷材防水外防水法的铺贴方法分为为外防外贴法和  外防内贴法   。

三、名词解释（每题3分，共15分）

略

四、简答题（每小题4分，共32分）

略

五、计算题（共8分）

略

六、作图题（共10分）

略