《土壤污染修复工程》复习题

- 一、名词解释

1、土壤污染

2、POPs

3、生物修复

4、土壤的自净作用

5、共代谢

6、土壤环境容量

7、生物修复

8、土壤的自净作用

9、共代谢

10、土壤环境容量

11、土壤异位生物修复

12、PAHs

二、选择题

1、按其作用机理的不同，土壤自净作用可划分为：（  ）。

A 物理净化、化学净化、生物净化、植物净化

B 物理净化、化学净化、植物净化、微生物净化

C 物理净化、物理化学净化、化学净化、生物净化

D 物理净化、物理化学净化、植物净化、微生物净化

2、1997年联合国环境规划署提出首批12种持久性有机污染物物质包括（  ）农药。

A 3种        B 5种        C 7种        D 9种

3、下列杀虫剂属于目前允许使用的有机氯杀虫剂的是（  ）。

A林丹       B敌敌畏      C敌百虫     D涕灭威

4、PAHs在土壤中有较高的稳定性，其苯环数与其生物可降解性明显呈（  ）关系，故很少有能直接降解高环数PAHs的微生物。

A非线性     B正相关      C线性       D负相关

5、石油污染中最常见的污染物质称为BTEX， BTEX具体代表的是（  ）。

A 苯并芘、苯、甲基苯、乙基苯

B 苯、甲基苯、多氯联苯、二甲苯

C 苯、甲基苯、乙基苯、二甲苯

D 二苯并芘、甲基苯、乙基苯、二甲苯

6、金属离子进入生物体细胞质中，生物体耐性机制主要是细胞质中的一些金属络合体所承担，下列不属于常见的金属络合体的是（  ）。

A金属转移酶                B金属硫蛋白

C类金属硫蛋白              D植物络合素

7、PAHs的降解取决于微生物产生（  ）的能力，这些酶一般对PAHs有特异性，故常需多种微生物降解PAHs。

A 水解酶     B 还原酶      C 加氧酶     D 氧化酶

8、重金属污染土壤的（  ）修复方法是通过化学和物理化学手段，改变重金属的固液相的分配、固相中的形态、有效性形态比例，从而达到降低土壤中重金属的活性。

A 吸收       B 挥发        C 忍耐        D稳定

9、我国城市垃圾处理的最主要方式是（  ）。

A 露天堆放    B 高温堆肥    C 焚烧处理    D 堆放填埋

10、土壤中有机污染物的迁移和吸收与它们的（  ）有关。

A 残留性      B 降解性      C亲水性     D 吸附性

11、下列重金属为分散元素的是（  ）。

A 铅          B 镉           C 铬         D 汞

12、根据污染物污染源的数量和面积以及影响范围，环境污染分为（  ）污染。

A 点源和面源                 B  一次和二次

C 持久性和非持久性           D 平面和立体

13、农药在环境中受光、热、空气等因素的影响而发生非生物转化，非生物作用主要包括：（  ）。

A 光解作用、水解作用、挥发作用

B还原作用、化学作用、水解作用

C 还原作用、吸附作用、结合作用

D光解作用、物理作用、化学作用

14、木炭烤肉等烧烤食品中（  ）过多，可能导致人体癌症的发生。

A  PCB        B DDT        C PAH          D PCP

15、根据不同提取剂提取情况可以区分重金属的形态，其中能够用1mol/L MgCl2提取的重金属的形态是（   ）。

A 铁锰氧化物结合态         B水溶态

C碳酸盐结合态              D交换态或吸附交换态

16、各种形态重金属的活性和毒性等差别较大，其中（  ）重金属的迁移转化能力最高，其毒性和生物有效性也最大。

A 有机结合态                B 交换态

C碳酸盐结合态               D铁锰氧化物结合态

17、土壤中的铬主要以（  ）存在。

A酸溶态和残渣态             B交换态和残渣态

C酸溶态和交换态             D碱溶态和残渣态

18、我国从东北到西南，广泛发生大骨节病，主要原因是环境中（  ）。

A缺乏硒    B缺乏氟     C过量含硒     D过量含氟

19、我国东南沿海及长江以南的水稻土、红壤、黄壤、赤红壤和石灰土含（  ）量最高。

A氟         B硼        C氰化物        D硒

20、下列不属于固体废物污染控制的基本对策是（  ）。

A clean       B cradle      C cycle      D control

21、超积累植物能够进行重金属污染修复，（  ）性是植物超积累重金属的基础和先决条件。

A吸收       B稳定       C忍耐        D转移

22、（  ）是一种相对较新的技术，主要用于修复被非水相液体，特别是VOCs污染的饱和土壤和地下水。

A气相抽提    B空气喷射    C原位玻璃化   D电动修复

三、简答题

1、何为土壤环境容量新定义？研究土壤环境容量的目的是什么？

2、持久性有机污染物的特点是什么？有哪些主要种类？

3、PCBs的含义是什么？有哪些特性？

4、什么是农药？农药污染土壤环境的途径有哪些？

5、何为固体废物的“三化”管理原则？

6、什么是农药？农药污染土壤环境的途径有哪些？

7、何为固体废物的“三化”管理原则？

8、简述重金属超积累植物的耐性机制。

9、白腐真菌在污染环境原位修复中的优势有哪些？

10、简述生物反应器的主要原理以及常见的生物反应器及其工艺。

四、论述题

1、2011年3月，日本福岛核电站发生核泄漏，且核污染等级上升为7级，对人类来说是个巨大的灾难，请论述土壤中放射性污染的来源、迁移转化和对生物的危害及其特点。

《土壤污染修复工程》复习题答案

一、名词解释（每题3分，3×6=18）

1、土壤污染：是指人为活动将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中，致使某种有害成分的含量明显高于土壤原有含量，而引起土壤质量恶化的现象。

2、POPs：指具有毒性、生物蓄积性和半挥发性，在环境中持久存在的，且能在大气环境中长距离迁移并沉积回地球的偏远的极地地区，对人类健康和环境造成严重危害的有机化学污染物质。

3、生物修复：利用特定的生物(植物、微生物或动物)吸收、转化、清除或降解环境污染物，实现环境净化、生态效应恢复的生物措施。

4、土壤的自净作用：指在自然因素作用下，通过土壤自身的作用，使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化，活性、毒性降低的过程。

5、共代谢：指不与微生物生长相关联的有机物降解代谢，即微生物只能使有机物发生转化，而不能利用它们作为碳源和能量维持生长，必须补充其他可以利用的基质，微生物才能生长。

6、土壤环境容量：指土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量。

7、生物修复：利用特定的生物(植物、微生物或动物)吸收、转化、清除或降解环境污染物，实现环境净化、生态效应恢复的生物措施。

8、土壤的自净作用：指在自然因素作用下，通过土壤自身的作用，使污染物在土壤环境中的数量、浓度或形态发生变化，活性、毒性降低的过程。

9、共代谢：指不与微生物生长相关联的有机物降解代谢，即微生物只能使有机物发生转化，而不能利用它们作为碳源和能量维持生长，必须补充其他可以利用的基质，微生物才能生长。

10、土壤环境容量：指土壤环境单元所容许承纳的污染物质的最大数量或负荷量。

11、土壤异位生物修复：是将受污染土壤挖掘起来，将之运输到一个经各种工程准备的制备床进行生物修复，防止污染物向地下水或更广大地域扩散，处理后的土壤再运回原地的一种生物修复技术。

12、PAHs：多环芳烃，指含有一个以上苯环以稠环形式相连的芳香化合物。

二、选择题（每题2分，2×11=22）

1-5 CDADC 6-10 ACDDC 11-15 BADCD 16-20BAADB 21-22 CB

三、简答题（每题5分，5×8=40）

略

四、论述题（共计20分）

略