《计算机组成与结构》复习题

一、填空题

1、从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间称为______________。
2、按照传输数据格式不同划分，总线数据通信方式可分为___________和______________两类。
3、对I/O数据传送的控制方式，可分为：程序直接控制方式、____________、______________、______________。
4、汉字的______________、______________、______________是计算机用于汉字输入、内部处理、输出三种不同用途的编码。

5、RISC的中文含义是______________；CISC的中文含义是______________。

6、对动态存储器的刷新有两种方式，它们是______________和______________。

7、在存储系统的Cache与主存层次结构中，常会发生数据替换问题，此时我们较常使用的替换算法有______________和______________等。

8、一条指令实际上包括两部分即______________和______________。

9、按照总线仲裁电路的位置不同，可分为______________仲裁和______________仲裁。

10、软件系统包括：_____________和应用软件。

11、通常计算机的更新换代以　　　　　    为依据。微型计算机的发展通常以

为技术标志。计算机辅助教学的英文缩写是　　　　　     。

12、已知X=(-1021)10,则[X]补=　　　　　    , [X]移=　　　　　    。

13、已知 X=0.11011，Y= -0.10010，则[X]补= 　　　　　    , [-Y]补=　　　　　    ,[X+Y]补=　　　　　    。

14、微指令分成水平型微指令和　　　　　    微指令，　　　　　    可同时执行若干个微操作，执行指令的速度快。

15、对于单色字符显示器，若每屏可显示80列×25行=2000个字符，字符窗口为9×14点阵，字符为7×9点阵，其VRAM中存放的是　　　　　    ，容量为

字节。 如果是图像显示器，帧存储器的容量是　　　　　    。

16、一个512K×8 位的存储器，其地址总线和数据总线的和是　　　　　    根，其中地址总线为　　　　　    根.

17、Cache是指　　　　　    ，主存和CPU之间增加Cache的目的是　　　　　    。

18、一台计算机所具有的各种机器指令的集合称为该计算机　　　　　    。

19、CPU从主存取出一条指令并执行该指令的时间叫做　　　　　    ，它常用若干个

来表示, 它与微指令的执行周期相对应。而后者又包含若干个时钟周期。

二、选择题

1、cache和主存交换信息的单位是（      ）。

A.字节      B.  机器字       C. 字块         D. 视cache情况而定

2、下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（      ）。
A．程序计数器（PC）              B．存储器地址寄存器（MAR） 
C．存储器数据寄存器（MDR）       D．指令寄存器（IR）

3、若某指令采用寄存器相对寻址，则（     ）。

A. 操作数在寄存器中              B. 操作数在内存中

C. 操作数就在指令中              D. 无法确定操作数在哪里

4、相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（     ）。

A．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易

B．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难

C．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

D．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易

5、假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4个字节，一个总线周期占4个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是（     ）。

A.  40MB/s     B.  30MB/s       C. 20MB/s        D. 10MB/s

6、下列选项中英文缩写都是总线标准的为（     ）。

A. PCI、CRT、USB、EISA          B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、EISA、PCI、VESA         D. ISA、SCSI、RAM、MIPS

7、某计算机的存储系统由cache和内存两部分构成。某程序执行过程中，访问内存100次，其中有3次未在cache中找到需访问内容，则cache的命中率为（      ）。

A. 30%        B. 3%           C. 97%              D. 9.7%

8、计算机系统中微程序存放在（      ）中。

A. ROM        B.  指令寄存器     C. 控制存储器     D. cache

9、下列不属于DMA传送方式的是（      ）。

A. CPU周期挪用    B. 停止CPU访问    C. 分时传送       D. CPU和DMA交替访存

10、将存储器芯片进行位扩展可以（      ）。

A. 提高存储器速度              B. 增加存储单元数量

C. 增加存储器字长              D. 降低存储器价格

11、在计算机的机器数中，（  ）中“0”的表示方式是唯一的

A. 原码            B. 反码          C. 补码           D. 真值

12、下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（  ）

A. MFLOPS          B. CPI           C. IPC           D. MIPS

13、假定有4个整数用8位补码分别表示 r1=FEH,r2=F2H,r3=90H,r4=F8H,若将运算结果放在一个8位寄存器中，则下列运算会发生溢出的是（  ）

A. r1*r2           B. r2*r3         C.r1*r4            D. r2*r4

14、已知定点整数x的补码为1x3x2x1x0，且x>-8，则必有（  ）

A. x3=1,x2~x0任意               B. x3=0,x2~x0至少有一个为1

C. x3=1，x2~x0至少有一个为1     D. x3=0,x2~x0任意

15、设在网络中传送采用偶校验的ASCII码，当收到的数据位为11101101时，可以断定（  ）

A. 未出错   B. 出现偶数位错  C. 出现奇数位错  D.未出错或者出现偶数位错

16、两个浮点数进行加减运算，在尾数加减过程中如果出现溢出则需要（  ）

A. 中断处理         B. 左规          C. 右规          D. 舍入

17、设机器数采用补码形式，若加法运算时，加数和被加数的最高两位不相同，则可以断定（  ）

A. 运算结果一定为负               B. 运算结果一定为正

C. 运算结果一定不会溢出           D. 运算结果一定溢出

18、一个C 语言程序在 一台32位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y和z，其中x和y为int型，z为short型。当x=127，y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y和z的值分别是（  ）

A. x=0000007FH,y=FFF9H,z=00000076H

B. x=0000007FH,y=FFF9H,z=FFFF0076H

C. x=0000007FH,y=FFF7H,z=00000076H

D. x=0000007FH,y=FFF7H,z=FFFF0076H

19、下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是（  ）

I   RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器

II  RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问

III RAM和ROM都可以用作cache

IV  RAM和ROM都需要进行刷新

A. 全部        B. II和III        C. I和II      D. I，II，III

20、假定用若干个2K×4的芯片组成8K×8的存储器，则地址03FFH所在的芯片的最小地址是（  ）

A.0800H        B.0600H            C.0000H        D.0400H

三、名词解释

1、基数     2、DRAM      3、堆栈     4、DMA      5、随机存取

6、机器语言 7、立即寻址方式 8、总线9、逻辑地址10、微程序控制器

四、简答题

1、试述计算机系统的多级层次结构。

2、试述在设计指令系统时,通常应从哪4个方面考虑?

3、试述在微程序的控制器中，通常有哪5种得到下一条指令地址的方式？

4、试述组合逻辑控制器应由哪几个功能部件组成？

5、试述Cache有哪3种基本映象方式，各自的主要特点是什么？

6、试述静态存储器和动态存储器器件的特性有哪些主要区别？各自主要应用在什么地方？

7、试述硬连线控制器如何产生微命令？产生微命令的主要条件是哪些？

8、试述中断处理过程？它主要应用在什么场合？

9、试述在DMA方式预处理（初始化）阶段，CPU通过程序送出哪些信息？

10、试述总线的分类方法主要有哪几种？请分别按这几种法说明总线的分类。

11、试述存储系统一般由哪三级组成（不包含CPU中的寄存器级）？请分别简述各层存储器的作用（存放什么内容）及对速度、容量的要求。

12、试述中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

五、计算题

1、若浮点数x的IEEE754标准存储格式为（41700000）16，求其浮点数的十进制数值。

2、有一个具有32位地址线和16位数据线的存储器，问：

（1）该存储器能够存储多少字节信息？

（2）如果用4M*8位的RAM芯片构成该存储器，则需要这样的芯片多少片？

（3）需要多少位进行芯片选择？

3、已知cache 命中率 H=0.98，主存比cache 慢4倍，以知主存存取周期为200ns，求cache/主存的效率和平均访问时间。

4、设8位有效信息为11010110，求其海明校验码。

《计算机组成与结构》课程考试试题

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、指令周期
2、串行总线，并行总线
3、程序中断方式，DMA方式，通道控制方式

4、输入码，机内码，字形码

5、精简指令系统计算机，复杂指令系统计算机

6、集中式刷新，分布式刷新

7、先进先出算法（FIFO），近期最少使用算法（LRU），

8、操作码，地址码

9、集中式， 分布式

10、系统软件

11．电子器件，微处理器，CAI

12．1 0000 0000 11，0 0000 0000 11

13. [X]补=0.11011，[-Y]补=0.10010, [X+Y]补=0.01001

14．垂直型微指令，水平型微指令

15．ASCII码，2000B, 31.5KB

16．27，19

17. 高速缓冲存储器，解决CPU与内存之间的速度匹配问题.

18. 指令系统

19. 指令周期，机器周期

二、选择题（每小题1分，共10分）

1-5 CABCD 6-10 CCCCC 11-15 CABCD 16-20 CCCCC

三、名词解释（每题4分，共20分）

略

四、简答题（每题5分，共30分）

略

五、计算题（每题15分，共30分）

略