- 《微机原理与接口技术》复习题

- 一、填空题

1、微型计算机由　　　   、　　 　   、　　   　　和　　　    构成。

2、在8086CPU中，　　　寄存器指向下一条要执行的指令。

3、微型计算机的总线根据功能可分为　       　、　       　和 　       　。

4、主存储器和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是　                    　。

5、在计算机系统中定时信号一般可以用　      和　     两种方法来获得。

6、中断类型码为31H的中断向量存放在从　         　开始的4个存储单元。

7、系统工作于实模式，设BX＝4000H，DI＝0100H，DS＝3100H，在指令MOV AX，[BX+DI]中，源操作数的寻址方式为　           　；物理地址为　       　。

8、在异步传输中，设每个字符对应1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位、1个停止位，如果波特率为1200bps，则每秒钟传输的最大字符数是　 　个。

9、CPU和输入/输出设备之间的信号分为　     　、　    　和　     　三类。

10、CPU的可屏蔽中断受标志 　       　的影响，如果允许CPU接受可屏蔽中断请求，则该标志取值为　       　。

11、       是微型计算机的核心。

12、在8086CPU中，一个最基本的总线周期有     个时钟周期组成。

13、在最小模式下，如果8086CPU的引脚MIO为高电平，表示                  。

14、8086CPU有16根数据线和20根地址线，所以可寻址的地址空间最大为      字节。

15、存储器扩展有两种方法，分别是            扩展和          扩展。

16、8086复位时，代码寄存器CS和指令指针寄存器IP分别初始化为       和       。

17、系统工作于实模式，设BX＝4000H，SI＝0100H，DS＝3100H，在指令MOV  DX,[BX+SI]中，源操作数的寻址方式为              ；物理地址为              。

18、9片8259中断控制器组成两级级联，则最多能提供      个中断。

19、8086CPU的编程结构包括            和             。

20、CPU和外设之间的数据传送方式包括           、         和          。

21、当CS＝     ， WR＝     ，RD＝     ，A0＝     时，CPU设置8259的ICW1。

- 二、选择题

1、8086CPU的指令队列为 (     ) 个字节。

A  2         B  4         C  6         D  8

2、标志寄存器的标志位ZF＝1表示运算结果（   ）。

A 为零        B 为负       C 不为零       D 有进位

3、在8086CPU的延长总线周期中，在（   ）状态之后插入Tw状态。

A  T1        B  T2        C  T3       D  T4

4、关于8086CPU的非屏蔽中断，下列说法正确的是（   ）。

A  受中断允许标志IF的影响       B  可用软件屏蔽

C  对应的中断类型号为2           D  在整个系统中可以有多个

5、8086CPU有16根数据线和20根地址线，故可寻址的最大地址空间为（   ）。

A   64KB       B  1MB        C  1KB         D   64MB

6、如果8259A 的ICW2为20H，则8259A的IR2对应的中断类型码为（   ）。

A  20H          B  21H          C  22H          D  23H

7、在8086CPU系统中，读/写从奇地址单元开始的一个字，需用 （   ）个总线周期。

A  1        B 2          C 4          D不能确定

8、（   ）是微型计算机的核心。

A  CPU             B RAM            C ROM           D 内存

9、关于8259A的初始化命令字，下列说法正确的是（   ）。

A  ICW4必须设置                     B  四个初始化命令字都必须设置

C  四个初始化命令字的设置次序固定    D  以上说法都不正确

10、8086CPU复位时，代码寄存器CS和指令指针寄存器IP分别初始化为（   ）。

A 0000H，0000H         B 0000H，FFFFH

C FFFFH，FFFFH         D FFFFH，0000H

11、如果算术或逻辑运算结果不为0，则（    ）。

A ZF＝0     B ZF＝1       C SF＝0      D SF＝1

12、用来存放下一条将要执行的指令地址的寄存器是(     )。

A SP         B IP          C BP        D CS

13、关于8086CPU的信号，下列说法正确的是（    ）。

A 是中断请求信号输入端

B该信号对外设的中断请求做出响应

C 该信号低电平有效

D 外设收到该信号的第一个负脉冲后，往数据总线上发中断类型码

14、在8259A的初始化命令字中，必须设置的是（    ）。

A ICW1和ICW2     B ICW1、ICW2和ICW3       C ICW1        D ICW4

15、关于8086的ALE信号，以下说法错误的是（    ）。

A ALE端可以浮空

B 高电平有效

C 在任一总线周期的T1状态，ALE输出有效电平

D 地址锁存器将ALE作为锁存信号，对地址进行锁存

16、关于标准异步通信的数据格式说法正确的是（    ）。

A 起始位采用逻辑1电平          B 数据位由8个二进制位组成

C 停止位采用逻辑0电平          D 校验位可选

17、8086CPU要求复位信号RESET至少维持（    ）个时钟周期的高电平。

A  2           B 4            C 5        D 6

18、在8086系统中，如果要读/写从偶地址单元开始的一个字，需要用（    ）个总线周期。

A  1        B 2          C 4          D不能确定

19、类型号为32H的中断所对应的中断向量存放在（     ）开始的4个单元。

A  0000:00C8H               B  0000:0032H

C  0000:0128H               D  0000:0000H

20、在异步传输中，设每个字符对应1个起始位，8个信息位，1个停止位，波特率为2400bps，则每秒钟传输的最大字符数是（   ）个。

A 240             B 480           C 2400          D 300

- 三、名词解释

1、波特率

2、总线

3、软件中断

4、最小模式

5、串行通信

6、中断向量

7、DMA方式

8、硬件中断

9、最大模式

10、总线宽度

- 四、简答题

1、8086CPU的编程结构根据功能分为哪几部分？简述各部分的功能。

2、简述8251A的编程结构。

3、写出标准异步通信的数据格式。

4、存储器根据用途和特点分为哪两类？简述各自的特点。

5、8086CPU中一个基本总线周期分哪几个状态？每个状态的作用是什么？

6、CPU和外设之间的数据传送方式有哪些？简要说明其含义。

7、微型计算机由哪几部分组成？

8、串行通信的类型有哪几种？简述各自的特点。

9、存储器根据用途和特点分为哪两类？选择存储器件一般要考虑哪些因素？

10、什么是软件中断？软件中断有哪些特点？

11、简述DMA控制器应具备的功能。

12、简述8251A的初始化流程。

- 五、综合应用题

1、将8253的计数器0设置为方式3，计数器1设置为方式0串联使用，启动计数后，经过2秒OUT1输出高电平，通过8255的B口查询OUT1的输出电平，用C口输出电平控制指示灯的燃灭，PC0为高电平，指示灯亮，否则灭。编写程序使用8253定时，让指示灯周而复始的亮2秒，灭2秒，8253采用二进制计数。设8253的端口地址为：40H、42H、44H、46H；8255的端口地址为：48H、4AH、4CH、4EH。

2、画出8086系统的最小模式配置图，标出主要信号的连接关系。（地址锁存器用三片8282，总线收发器用两片8286，锁存器8282的真值表如表一所示，总线收发器8286的真值表如表二所示。）

表一 8282真值表                   表二 8286真值表

| OE | STB | DI | DO |
| --- | --- | --- | --- |
| L | H | H | H |
| L | H | L | L |
| L | L | × | 锁存 |
| H | × | × | 高阻 |

| OE | T | 功能 |
| --- | --- | --- |
| L | L | B → A |
| L | H | A → B |
| H | × | 高阻 |

3、8255A作为打印机的接口，工作于方式0，如图所示。

工作过程：当主机要往打印机输出字符时，先查询打印机的忙信号（BUSY），如果打印机忙，则BUSY信号为1，否则为0。当查询到BUSY为0时，可通过8255A往打印机输出一个字符，此时，要将置为低电平，然后再使为高电平，相当于在端输出一个负脉冲（初始状态为高电平），此负脉冲作为打印机的选通信号。

现将A端口作为传送字符的通道，工作于方式0；PB0作为BUSY信号输入端，PC0作为信号输出端。设在BUFFER所指向的内存单元存放着一待打印字符，请写出8255A的初始化程序及把待打印字符送打印机打印的程序。

4、继电器开关量输入端PC0输入“1”，继电器常开触点闭合，电路接通，指示灯亮；开关量输入端PC0输入“0”，开关断开，指示灯熄灭。

设8253的端口地址为：80H、82H、84H、86H；8255的端口地址为：40H、42H、44H、46H。编程使用8253定时（8253的计数器0工作于方式0），使继电器周而复始的闭合2秒钟（指示灯亮），断开2秒钟（指示灯灭）。

- 微机原理与接口技术参考答案

- 一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、CPU；存储器； 输入输出接口电路；系统总线

2、IP或指令指针

3、数据总线；  地址总线；   控制总线。

4、解决CPU和主存之间的速度匹配问题

5、软件 、  硬件

6、0000H:00C4H

7、基址加变址寻址  ；  35100H  。

8、120

9、数据信息；状态信息；控制信息

10、IF；1

- 11、CPU

- 12、4

- 13、CPU和内存交换信息

- 14、1M

15、数据宽度；字节数

- 16、FFFFH； 0000H

- 17、基址加变址寻址 ； 35100H  。

- 18、64

- 19、BIU；      EU

- 20、程序方式； 中断方式； DMA方式

- 21、0；0；1；0

- 二、选择题（每小题1分，共10分）

- 1-5 CACCB 6-10CBACD 11-15ABBAA 16-20DBAAA

- 三、名词解释（每题4分，共20分）

略

- 四、简答题（每题5分，共30分）

略

- 五、综合应用题（30分）

略