《工程水文与水利计算》复习题（专科）

一、填空题

- 对同一条河流，一般情况下，从上游到下游，年径流系列的均值会越来越        。

- 年径流资料的“三性”审查是指对资料的          、       和          进行审查。

- 水库的特性曲线包括___________    _    曲线和_____          ___曲线。

- 水库的水量损失主要包括：_____________________、____________________。

- 某河洪峰出现大于1000m³/ s 的频率为 10%，则洪水重现期为_________年，若某

- 站年径流大于等于90mm的频率为90%，则其重现期为_________年。

- 在水文计算中，用配线法进行频率计算时，主要的内容是确定水文系列的三个参数，即                、                 和               。

- 按空气上升的原因，降雨可分为四种类型________________、__________________、________________、__________________。

- 设计洪水的三要素包括             、                、                。

- 水库的水量损失主要包括：_____________________、____________________。

- 某河洪峰出现大于1000m³/ s 的频率为 10%，则洪水重现期为_________年，若某

- 站年径流大于等于90mm的频率为90%，则其重现期为_________年。

- 其他参数不变，增大变差系数CV，频率曲线的坡度会变_________。

- 定点定面的暴雨点面关系中，定点是指______________，定面是指_____________。

- 选择典型洪水过程放大来推求设计洪水过程时，两种放大的方法是_________________ ；__________________。

- 对于水电工程，推求设计洪峰与设计时段洪量时, 洪峰资料的选样采用_______________法。时段洪量的选样采用 ______________方法。

- 其他参数不变，增大偏态系数CS，频率曲线的________会变_________。

- 对于湿润地区，按蓄满产流方式，流域含水量蓄满后，当降雨强度i小于稳定下渗率Fc 时，此时的下渗率为______________；如果雨强大于稳渗率，此时的下渗率为____________。

- 某流域一次暴雨产生的地面净雨深    ____   本次暴雨形成的地面径流深。（大于、小于、等于）

- 按空气上升的原因，降雨可分为四种类型________________、__________________、________________、__________________。

二、选择题

- 某堤防按五十年一遇洪水设计，这是指该堤防今后遇到大于或等于该洪水的可能性(   )。

A、每隔五十年必然发生一次         B 、工程运行五十年内发生一次

C、长期平均五十年可能发生一次     D、一百年内一定发生两次

- 相关分析在水文分析计算中主要用于(   )。

A、推求设计值；         B、推求频率曲线；

C、计算统计参数；       D、插补、延长水文系列

- 通常情况下，对同一河流，洪峰流量系列的CV值 (   )。

A 、CV上游> CV下游   B、CV上游= CV下游

C、CV上游< CV下游    D、CV上游<= CV下游

- 水文计算在水利水电工程的(   ) 阶段将发挥作用。

A、 规划设计    B、施工   C、运行管理   D、规划设计、施工、运行管理

- 对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( 　)。

A.提高系列的一致性      B.提高系列的可靠性

C.提高系列的代表性      D.使暴雨系列延长一年

- 某闭合流域多年平均降雨量为900 mm,多年平均径流深为600mm,则多年平均蒸发量为(    )

A、1500mm     B. 300mm     C.600 mm      D. 750 mm

- 流域中的湖泊围垦以后，流域多年平均年径流量一般比围垦前(   )。

A、增大     B、减少     C、不变      D、不肯定

- 对特大洪水进行处理的内容是( 　)。

    - 插补展延洪水资料              B、代表性分析

C、经验频率和统计参数的计算       D、选择设计标准

- 由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

    - 设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率

- 对于典型洪水，用同频率放大法推求设计洪水，则(       )。

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、各历时量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

- 在水文现象中, 大洪水出现机会比中小洪水出现机会小, 其频率曲线为(    )。

A、负偏      B. 对称     C. 正偏     D. 双曲函数曲线

- 对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( 　)。

A.提高系列的一致性      B.提高系列的可靠性

C.提高系列的代表性      D.使暴雨系列延长一年

- 某闭合流域多年平均降雨量为950 mm,多年平均径流深为450mm,则多年平均蒸发量为(    )

A、450mm     B. 500mm     C.950 mm      D. 1400 mm

- 流域中的湖泊围垦以后，流域多年平均年径流量一般比围垦前(   )。

A、增大     B、减少     C、不变      D、不肯定

- 一次暴雨的降雨强度过程线下的面积表示该次暴雨的(   )。

A、平均降雨强度    B、降雨总量     C、净雨总量    D、径流总量

- 对特大洪水进行处理的内容是( 　)。

    - 插补展延洪水资料              B、代表性分析

C、经验频率和统计参数的计算       D、选择设计标准

- 由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

    - 设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率

- 典型洪水同频率放大的次序是(      )。

  - 短历时洪量、长历时洪量、峰     B. 峰、长历时洪量、短历时洪量

C、 短历时洪量、峰、长历时洪量     D. 峰、短历时洪量、长历时洪量

- 用典型洪水同倍比法（按峰的倍比）放大推求设计洪水，则(      )。

  - 峰等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

- 用典型洪水同频率放大推求设计洪水，则(       )。

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、各历时量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

三、名词解释

- 流域汇流时间

- 径流系数

- 单位线

- 防洪高水位

- 兴利库容

- 蓄满产流

- 包气带

- 单位线

- 防洪限制水位

- 防洪库容

四、简答题

- 在相关分析中，如何选择参证变量？

2、用放大典型洪水过程的方法求设计洪水时，选择典型洪水的原则是什么？

3、简述长系列法求年调节水库设计兴利库容的步骤。

4、对于短期年径流资料，插补展延的方案主要有哪些？（至少列举两种）

5、简述配线法的主要步骤。

6、什么是超渗产流?

7、简述长系列法求年调节水库设计兴利库容的步骤。

8、由雨量站点雨量求流域平均降雨量的方法都有哪些？其适用条件是什么？

9、简述什么是水循环。

10、简述配线法的主要步骤。

11、水文变量的统计参数主要包括哪三个?各参数主要反映了随机变量的什么特征?

12、什么是超渗产流?

五、计算题

1、已知某流域6h10mm单位线如下表,有一场降雨净雨历时为12小时, 单位时段取6小时，第一个时段净雨深为20mm  ，第二个时段净雨深为30mm ,试推求这次降雨产生的地面径流过程。

| 时段数（t=6h） | 单位线q（m3s） | 20mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 30mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 总地面径流过程（m3s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |
| 3 | 150 |  |  |  |
| 4 | 200 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |
| 7 | 24 |  |  |  |
| 8 | 14 |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

- 某水库来水量及用水量如下表，试用晚蓄方案求水库月末蓄水量及弃水量，并指出该水利年所需的兴利库容。

单位：万 m3

| 年 月 | 来水量 | 用水量 | 来水量-用水量 |  | 晚蓄方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 余水 | 缺水 | 月末蓄水 | 弃水 |
| 1978.7 | 20900 | 7900 |  |  |  |  |
| 8 | 7900 | 2900 |  |  |  |  |
| 9 | 5900 | 900 |  |  |  |  |
| 10 | 6900 | 500 |  |  |  |  |
| 11 | 3900 | 1900 |  |  |  |  |
| 12 | 1900 | 1000 |  |  |  |  |
| 1979.1 | 1400 | 1900 |  |  |  |  |
| 2 | 1100 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 1300 | 4900 |  |  |  |  |
| 4 | 2400 | 9900 |  |  |  |  |
| 5 | 3200 | 13900 |  |  |  |  |
| 6 | 4400 | 11900 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

该水利年所需的兴利库容：

3、已知某流域6h10mm单位线如下表,有一场降雨净雨历时为12小时, 单位时段取6小时，第一个时段净雨深为5mm  ，第二个时段净雨深为10mm，试推求这次降雨产生的地面径流过程。

| 时段数（t=6h） | 单位线q（m3s） | 5mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 10mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 总地面径流过程（m3s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |
| 3 | 150 |  |  |  |
| 4 | 200 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |
| 7 | 24 |  |  |  |
| 8 | 14 |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

4、某水库来水量及用水量如下表，试用早蓄方案及晚蓄方案求水库月末蓄水量及弃水量，并指出该水利年所需的兴利库容。

单位：万 m3

| 年 月 | 来水量 | 用水量 | 来水量-用水量 |  | 晚蓄方案 |  | 早蓄方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 余水 | 缺水 | 月末蓄水 | 弃水 | 月末蓄水 | 弃水 |
| 1978.7 | 20000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7750 | 2850 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5750 | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2750 | 3850 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2750 | 1850 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 950 | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 1979.1 | 1750 | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 950 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1150 | 4850 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2250 | 3850 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3050 | 6850 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

该水利年所需的兴利库容：

参考答案

一、填空题

- 递增

- 可靠性、一致性、代表性

- 水库面积曲线、容积曲线。

- 蒸发、渗漏。

- 5、10年，10年．

- 均值、变差系数、偏态系数

- 对流雨、地形雨、锋面雨、气旋雨。

- 设计洪峰、设计时段洪量、设计洪水过程线

- 蒸发、渗漏。

- 10年，10年．

- 陡。

- 流域中心，流域面积。

- 同倍比放大、同频率放大。

- 年最大值法。固定时段独立选取年最大值法。

- 曲率。变大。

- 降雨强度。稳渗率。

- 等于。

- 对流雨、地形雨、锋面雨、气旋雨。

二、选择题

C D A D C     B A C B C

C C B A B     C B D B C

三、名词解释 略

四、简答题 略

五、计算题 略