《水资源规划与利用》复习题A

一、填空题

1. 水循环的实质：（1）水循环深刻地影响着             的形成、演化和发展 （2）水循环是            联系的纽带（3）水循环使        、      、      、       相互转换（4）水循环使得水成为              。

2. 影响径流形成的因素：（1）气候因素：        和           （2）流域地理因素：          ；                  ；             ；                  ；      ；

。 （3）人类活动影响

3. 水资源评价的意义：水资源评价是                     的前提；水资源评价是

的基础；水资源评价是                   的依据

4．区域地表水资源量的计算内容：区域         年经流量；             的区域年经流量；不同设计典型年区域年经流量的            ；区域年经流量的            。

5．地表水资源可利用量等于：         量减去              量和            量。

6. 地下水运动特点：地下水运动比较           ，一般流速         ；地下水流大多数都呈      运动 ；地下水的绝大多数情况下呈       运动 ；假想水流充满        。

7. 降水的类型分为：        ；         ；         ；        。

8. 流域蒸发包括         ；           ；          。

9. 水资源评价的原则：           统一评价；          并重；           评价相结合。

10．地表水与地下水之间的重复计算量包括：        、        、           和                。

二、名词解释

1 作物需水量

2 渠系水利用系数

3生态用水：

4水环境容量：

5 承压水：

6. 灌溉用水量：

7．灌溉水利用系数：

8．万元工业产值取水量：

9．中水回用：

10、水资源供需平衡分析

三、简答题

1、地表水资源开发利用工程有那些，各自特点？

2、地表水取水位置应综合考虑那几个因素？

3、简述大口井的特点和组成部分。

4 简述工业用水量的分析计算方法

5．简述水资源规划原则、内容。

- 供需平衡分析采用哪三次平衡分析方式，其主要内容

- 地表水取水构筑物按其构造形式不同可分为那几种类型？

- 简述地下水开发利用的优点和缺点？

- 什么是生活用水，生活用水的特征有那些?

- 简述水资源合理配置的内容和流程

- 水体污染源有那些？

- 供需平衡分析采用哪三次平衡分析方式，其主要内容

四、论述题

1、现代农业节水研究重点和发展趋势是什么？

2、比较美国、英国、法国、日本、中国水资源管理的组织体系有何不同

五、填图题

1、把缆车式取水构筑物图中的标号填写完整

2、把自流管式取水构筑物图中的标号填写完整

《水资源规划与利用》答案

一、填空题（20分）

1. 水循环的实质：（1）水循环深刻地影响着  地球表层结构  的形成、演化和发展 （2）水循环是 海陆间 联系的纽带（3）水循环使 大气水、地表水、土壤水、地下水  相互转换（4）水循环使得水成为  可再生资源

2. 影响径流形成的因素：（1）气候因素：  降雨 和  蒸发 （2）流域地理因素： 流域地形 ；   流域的大小和形状；    河道特性 ；   土壤岩石和地质构造；  植被； 湖泊和沼泽（3）人类活动影响

3. 水资源评价的意义：水资源评价是水资源合理开发利用的前提；水资源评价是科学规划水资源的基础；水资源评价是保护和管理水资源的依据

4．区域地表水资源量的计算内容：区域多年平均年经流量；不同设计保证率的区域年经流量；不同设计典型年区域年经流量的年内分配；区域年经流量的空间分配。

5．地表水资源可利用量等于：地表水资源量减去河道内最小生态需水量和汛期下泄洪水量。

6. 地下水运动特点：地下水运动比较 迟缓 ，一般流速 较小；地下水流大多数都呈层流 运动 ；地下水的绝大多数情况下呈 非稳定流 运动 ；假想水流充满 含水层

7. 降水的类型分为：   锋面雨  ；    地形雨    ；   对流雨 ；  气旋雨   。

8. 流域蒸发包括   水面  ；    土壤    ；   植物蒸发 ；

9. 水资源评价的原则：地表水与地下水统一评价；水量、水质并重；全面评价与重点区域评价相结合

10．地表水与地下水之间的重复计算量包括：山丘区河川基流、河道渗漏、渠系渗漏和渠灌田间回归。

二、名词解释（每题4分，共20分）

略

三、简答题（每题5分，共30分）

略

四、论述题（20分）

略

- 填图题（10分）

- 略