《测绘学》复习题

一、填空题

1．现代的测绘学，根据所研究的内容、采用的技术方法、服务的对象及目的等方面的差异和特点，主要分为：__________、_________、__________、__________、__________5个主要学科分支。

2．现代大地测量学的三个基本分支是____________、____________、____________。

3．摄影测量学的内容包括影像信息的__________、__________、__________、__________。

4. 从工程测量学的发展历史可以看出，它的发展经历了一条从__________到__________，从__________到__________，从__________到__________的发展道路。

5. 变形监测的测量点一般分为__________、__________、__________三类。

6．测量误差产生的原因有__________、__________、__________三种。

7．GPS是一个__________、__________、__________、__________的导航定位和时间传递系统

8.、卫星大地测量从原理上可以分为__________和__________。

9.现代的测绘学，根据所研究的内容、采用的技术方法、服务的对象及目的等方面的差异和特点，主要分为_______、_______、_____、_______、________5个主要学科分支。

10.摄影测量学科主要包括________、_________、_________和___________等内容。

11.根据测量误差对观测结果的影响性质，可将观测误差分为_____、____和_____3种。

12.全球定位系统（Global Positioning System，GPS）由三个独立的部分组成，分别是______、________和_______。

13.根据海洋测量工作的不同目的，海洋测量任务可以分为_______、_______两大类。

14.世界三大卫星导航与定位系统分别是________、_______和_________。

15.摄影测量的两种作业方式为__________和___________。

16.变形监测的测量点一般分为__________、________和________。

17.根据海洋测量工作的不同目的，海洋测量任务可以分为_______和_______两大类。

18．测量误差产生的原因有__________、__________、__________三种。

二、名词解释

1.摄影测量学

2.遥感

3.工程测量学

4.变形监测

5.中误差

6.大地测量学

7.遥感

8.地理信息系统

9.变形监测

10.摄影测量学

三、简答题

1．工程测量的发展趋势和特点？

2．全站仪独特的功能有哪些？

3．测量平差研究的主要内容？

4．GPS的特点?

5.大地测量学科的主要任务？

6.简述相对定向和绝对定向？

7.什么是三角高程测量？

8.变形监测与常规的测量工作相比较有哪些特点？

9.海洋测量可以分为哪几类？

10.什么是伪距？

11.GPS定位的误差源？

四、论述题

1.试对测绘学的基本体系作一概述？

2.试对北斗卫星导航系统的功能做简要概述。

3.试对大地测量主题做简要概述。

答案

一、填空题

1． 大地测量学、摄影测量学与遥感、地图制图学与地理信息工程、工程测量学、海洋测绘学

2．常规大地测量学、物理大地测量学、空间大地测量学

3．获取、处理、表达、应用

4. 简单、复杂、手工操作、测量自动化、常规测量、精密测量

5. 基准点、工作点、变形观测点

6．测量仪器、观测者、外界条件

7．全球性、全天候、全天时、高精度

8. 几何法、动力法

9、大地测量学 摄影测量学与遥感 地图制图学与地理信息工程 工程测量学 海洋测量学

10、模拟摄影测量 解析摄影测量 数字摄影测量 影像信息学 3、 系统误差 偶然误差 粗差

11、 空间部分 地面控制部分 用户设备部分

12、科学性任务 实用性任务

13、全球定位系统（或GPS） GLONASS 伽利略

14、 采点型作业 测图型作业

15、基准点 工作点 变形观测点

16、科学性任务 实用性任务

17、测量仪器、观测者、外界条件

二、名词解释

略

三、简答题

略

四、论述题

略