《 水工建筑物 》复习题

一、名词解释

1、资源水利

2、水利系统

3、地震的基本烈度

4、闸基防渗长度

5、固结灌浆

6、水利工程

7、水利枢纽

8、地震的设计烈度

9、水闸地下轮廓线

10、帷幕灌浆

二、填空

1、水利工程的根本任务是                            和                           。

2、水利水电枢纽工程按其              、              和在国民经济中的                  分为        等。

3、重力坝主要是依靠                     产生的                   来满足坝体稳定要求的。

4、重力坝按坝的高度可分为               、                 、              三类。

5、扬压力是由上、下有水位差产生的                  和下游水深产生的               两部分组成。

6、土石坝渗透变形的型式有                  、                  、                   及                    。

7、土石坝滑裂面的形状有                  、                 及                 。

8、溢洪道按位置的不同可分为                 溢洪道和                 溢洪道。

9、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和                        、                    、                   。

10、水工隧洞中的闸门按其工作性质分为                  、                    和                  。

11、水闸按闸室的结构型式可分为                  水闸及                     水闸。

12、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为                和                两类。

13、水工建筑物按其所属枢纽工程的              及其在工程中的               和                分为        级。

14、混凝土重力坝按照施工方式可分为                               和                            两类。

15、溢流重力坝的泄水方式有                 、                  及                  三种方式。

16、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为               、               及             。

17、土石坝坝体排水形式有            、             、             及综合式排水等。

18、水工隧洞按其担负任务的性质可分为                  隧洞和             隧洞两类。

19、水闸闸室底板按其与闸墩的连接方式可分为                    底板和               底板。

20、闸室的缝中止水按设置位置的不同可分为                   和                  。

21、砼重力坝对砼材料的要求有强度、             、              、            、             和低热性等。

22、降低重力坝坝底扬压力的工程措施有                     、                   和抽水减压。

三、简答题

1、水工建筑物的特点有哪些？

2、重力坝的优缺点各有哪些？

3、非溢流重力坝剖面设计的原则有哪些？

4、土石坝设置排水的目的是什么？

5、土石坝渗流分析中水力学法的基本假定有哪些？

6、水工隧洞的作用有哪些？

7、水闸有哪几部分组成？各自有何作用？

8、改进阻力系数法的基本原理。

9、增强水闸抗滑稳定的工程措施有哪些？

10、怎样防止闸基的不均匀沉降？

11、重力坝的消能方式有哪些？

12、重力坝应力分析中材料力学法的基本假定。

13、增加闸室抗滑稳定的工程措施有哪些？

14、土石坝的优缺点各有哪些？

15、河岸溢洪道堰顶是否设闸门的比较。

16、土石坝排水体的形式及特点。

17、土石坝料场规划的原则。

18、土石坝裂缝形式及相应处理方法。

19、不同地基如何布置水闸的地下轮廓线？

20、水闸软土基有哪些处理方法？

四、作图题

1、详细绘出有限深透水基础上粘土心墙坝的剖面。

2、绘图说明重力坝受哪些荷载作用？

五、论述题

1、试论述怎样解决山东用水危机问题？

2、试论述你怎样完成一项工程设计（如重力坝设计）？

《 水工建筑物 》复习题答案

一、名词解释：

略

二、填空：（30分，每空1分）

1、水利工程的根本任务是 除水害 和 兴水利 。

2、水利水电枢纽工程按其 规模 、 效益 和在国民经济中的 重要性 分为  五 等。

3、重力坝主要是依靠  自身重量 产生的  抗滑力  来满足坝体稳定要求的。

4、重力坝按坝的高度可分为 高坝 、 中坝  、  低坝 三类。

5、扬压力是由上、下有水位差产生的 渗透压力 和下游水深产生的 浮托力 两部分组成。

6、土石坝渗透变形的型式有 管涌 、  流土 、  接触冲刷 及 接触流失 。

7、土石坝滑裂面的形状有 圆弧滑裂面 、 折线滑裂面 及 复合滑裂面 。

8、溢洪道按位置的不同可分为  河床式 溢洪道和 河岸式 溢洪道。

9、非常溢洪道的型式有开敞式非常溢洪道和 漫溢自溃式非常溢洪道 、 引冲自溃式非常溢洪道 、 爆破引溃式非常溢洪道 。

10、水工隧洞中的闸门按其工作性质分为 工作闸门 、 检修闸门 和 事故闸门 。

11、水闸按闸室的结构型式可分为 开敞式 水闸及  封闭式 水闸。

12、水工建筑物按其在工程中使用时间可分为 永久性水工建筑物 和 临时性水工建筑物两类。

13、水工建筑物按其所属枢纽工程的 等别 及其在工程中的  作用  和  重要性  分为 5 级。

14、混凝土重力坝按照施工方式可分为浇筑式混凝土重力坝和碾压式混凝土重力坝两类。

15、溢流重力坝的泄水方式有坝顶溢流式 、大孔口溢流式及 深式泄水孔三种方式。

16、混凝土重力坝分的缝按其作用可分为 沉降缝 、温度缝 及 工作缝 。

17、土石坝坝体排水形式有棱体排水 、贴坡排水 、 褥垫排水 及综合式排水等。

18、水工隧洞按其担负任务的性质可分为 取水 隧洞和 泄水 隧洞两类。

19、水闸闸室底板按其与闸墩的连接方式可分为 整体式 底板和 分离式 底板。

20、闸室的缝中止水按设置位置的不同可分为铅直止水 和 水平止水。

21、砼重力坝对砼材料的要求有强度、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗磨性和低热性等。

22、降低重力坝坝底扬压力的工程措施有设防渗帷幕 、 设排水孔幕 和抽水减压。

三、简答题

略

四、作图题

略

五、论述题

略