《道路与桥梁工程概论》复习题

一、填空题

1、        、          和             组成了近代交通的三大支柱。

2、沥青混合料主要依靠        和        的交互作用形成具有较高黏结力的沥青胶浆。

3、公路特殊构造物一般有         、        、         、         。

4、桥面横坡一般采用             。

5、            是目前国内隧道设计、施工的主流方法。

6、公路养护工作必须贯彻           ，        的方针。

7、道路景观包括         和          两部分。

8、         、              和          是路用沥青的三大指标。

9、水泥的烧成过程可简称为             。

10、          、             常被简称为二灰。

11、山区公路选线主要有      、       、       、       。

12、 高速公路除了众多优点，还有         、         的缺点。

13、桥梁基础常用的施工方法有         、        、        和沉井基础。

二、选择题

1．根据所适应的交通量水平，公路可分为（    ）个等级

A．4                B.5         C．6                 D.7

2、除圆管涵和箱涵外，单孔跨径小于（     ）m的泄水或通行的小型构造物是涵洞。

A．5               B．6        C．7               D．8

3、下列不属于桥梁的基本分类体系的是（  　）。

A.梁桥         B.拱桥      C.刚构桥        D.悬索桥

4、下列几种构造物中，不属于桥面构造的是(      )。

A、行车道铺装  B、路缘石 C、照明灯柱 D、桥台锥坡

5、下列解决驾驶员“黑孔现象”是          。

A、基本照明    B、入口照明     C、出口照明   D、停电照明

6、下列            不属于桥梁上部结构就地浇筑法。

A、固定支架法  B、逐孔浇筑法  C、悬臂浇筑法  D、逐孔拼装法

7、我国规定强度等级不低于        称为高强混凝土。

A、C40   B、C50   C、C60   D、C70

8、普通水泥混凝土用粗集料粒径应大于         mm。

A、4.75   B、2.36   C、9.5    D、0.075

9、道路工程常用的有机混合料不包括            。

A、热拌沥青混合料 B、沥青稳定碎石  C、沥青玛蹄脂碎石  D、石灰土

10、道桥CAD的使用范围不包括          。

A、外业勘测 B、施工监测  C、内业设计  D、工程管理

11．中国大陆最早建设高速公路是           。

A．京沪高速       B.沪嘉高速    C．沈大高速       D.杭宁高速

12、属于沥青混凝土路面特点的是            。

A．强度高          B．有接缝     C．修复困难      D．开放交通早

13、地铁隧道常用的施工方法           。

A.新奥法         B.盾构机法      C.传统矿山法        D.沉管法

14、2开头编号的国道的走向是          。

A、南北         B、东西      C、由北京放射性      D、沿江

15、今天公路里程碑的雏形最早出现在          。

A、周           B、唐         C、宋                D、明

16、水泥符号P．O表示的是             。

A、硅酸盐水泥  B、普通硅酸盐水泥  C、火山灰水泥  D、矿渣水泥

17、我国在50年代修建的第一座武汉长江大桥，在世界上首次采用大型         。

A、桩基础   B、沉井基础   C、管柱基础   D、明挖基础

18、长度大于           的公路隧道称为特长隧道。

A、1000m    B、2000m      C、3000m      D、4000m

19、下列不是气硬性胶凝材料的是          。

A、水泥      B、石膏       C、石灰        D、水玻璃

20、路基的改善工程不包括         。

A、整段加宽路基B、改善线形  C、新开小型隧道  D、路面修补

三、判断题

1、商代将郊外的道路分为路、道、涂、畛、径五个等级。                 （      ）

2、石膏属于气硬性胶凝材料。                                          （      ）

3、世界上第一条高速公路修建在美国。                                      （      ）

4、高速公路和一级公路的最大区别在于交通量的不同。                   （      ）

5、建设跨海大桥一般优先选用斜拉桥。                                 （      ）

6、公路长隧道一般采用自然通风。                                     （     ）

7、路基养护是公路养护工作的中心环节。                                 （      ）

8、桥梁单孔跨径≥100米就称为特大桥。                               （     ）

9、“7918”网指的是我国铁路规划建设网络。                            （     ）

10、工程项目准备阶段的主要任务是将“蓝图”变成工程项目实体。        （     ）

11、桥梁五小部件是传统说法中的桥面构造。                             （     ）

12、二灰禁止用作高等级路面的基层。                                   （      ）

13、截水沟底宽应不小于0.5m。                                              （      ）

14、斜拉桥在车辆动荷载和风荷载作用下，桥有较大的变形和振动。         （      ）

15、道路施工测量必须遵守由“整体到局部、先控制后碎部的原则”         （      ）

16、翻挖、破碎后回收的旧沥青混合料严禁再次利用。                     （     ）

17、二级公路可以是机非混合交通。                                      （       ）

18、桥梁总孔跨径≥500米就称为特大桥。                              （       ）

19、隧道竖井不但可以用作施工坑道，还可以用作通风井。                （     ）

20、可持续发展可以表述“为既满足当代人的需求，又不危急后代人满足需求的开发”。       （    ）

四、名词解释

1、集料：

2、普通水泥混凝土：

3、中修工程：

4、路肩：

5、桥梁五大部件：

6、柔性路面：

7、高速公路：

8、桥台：

9、项目：

10、路面大修工程：

五、简答题

1、公路养护的目的和基本要求。

2、沥青混合料的特点及普通热拌沥青混合料的组成。

3、阐述道路运输的主要特点。

4、阐述普通水泥混凝土的特点及材料组成。

六、综合题

1、阐述桥梁墩台的组成及作用。

2、阐述公路路基养护的主要工作内容。

参考答案

1、    汽车   、    充气轮胎    和   马克当碎石路面   组成了近代交通的三大支柱。

2、沥青混合料主要依靠    沥青  和   填料   的交互作用形成具有较高黏结力的沥青胶浆。

3、公路特殊构造物一般有悬出路台    、 半山洞   、 半山桥   、  明洞    。

4、桥面横坡一般采用     1.5-3%      。

5、     新奥法        是目前国内隧道设计、施工的主流方法。

6、公路养护工作必须贯彻     预防为主     ，   防治结合    的方针。

7、道路景观包括   自然景观     和   人文景观      两部分。

8、   针入度      、     延度        和    软化点     是路用沥青的三大指标。

9、水泥的烧成过程可简称为    两磨一烧        。

10、   石灰       、      粉煤灰       常被简称为二灰。

11、山区公路选线主要有  沿河线  、   越岭线   、 山坡线    、  山脊线    。

12、 高速公路除了众多优点，还有  占地多      、   投资大、造价高    的缺点。

13、桥梁基础常用的施工方法有  明挖基础   、  桩基础    、  管柱基础   和沉井基础。

二、

BACDB  DBADB  BDBAB  BCCAD

三、

（  ×  ）（  √  ）（  ×  ）（  √  ）（  √  ） （ × ）（ × ）（  √  ）（ × ）（ × ）

（ √   ）（  ×  ）（  √  ）（  ×  ）（  √ ） （ ×）（ √ ）（  √  ）（  √ ）（ √） 四、略

- 略

- 六、略