《房屋建筑学》复习题

一、选择题

1、     　     是建筑设计中所采用的地震烈度

A、设防烈度           B、小震烈度          C、众值烈度         D、罕遇烈度

2、以下哪一种墙体属于承重墙：            。

A、山墙                 B、隔墙                       C、填充墙          D、幕墙

3、关于横墙承重体系，哪一种描述是正确的：   　       。

A、适用于对空间的使用上要求有较大空间以及划分较灵活的建筑。

B、适用于开间、进深变化较多的建筑。

C、适用于当建筑需要大空间时。

D、适用于房间的使用面积不大，墙体位置比较固定的建筑。

4、内墙与室内地面接触的部分，叫做   　     。

A、勒脚               B、踢脚               C、地圈梁                D、散水

5、以下哪一种不属于常见的墙身水平防潮层的构造做法 ：         .

A、油毡防潮层   B、防水砂浆防潮层    C、涂料防潮层     D、细石混凝土防潮层

6、当墙体的窗间墙上出现集中荷载，而墙厚又不足以承受时，常在墙身局部适当位置增设    　     。

A、门垛        B壁柱        C、构造柱          D、附加圈梁

7、水平防潮层一般设在          标高处的所有墙体内，而且至少要高于室外地坪

150mm

A、0.000            B、-0.045             C、-0.060              D、-0.150

8、根据《建筑模数协调统一标准》的规定，我国基本模数的数值规定为        。

A、1000mm    B、100mm   C、10mm   D、300mm

9、高层建筑屋顶的排水，适用：        方案

A、内排水      B、外排水        C、自由落水         D、无组织排水

10、以下哪一项不是确定基础埋深应考虑的因素：   　      。

A、荷载大小         B、土质好坏          C、地下水位          D、基础形状

11、刚性基础的受力特点是        。

A、抗拉强度大、抗压强度小           B、抗拉、抗压强度均大

C、抗剪切强度大                     D、抗压强度大、抗拉强度小

12、墙承重结构布置方案可分为        等几种方式。

A、横墙承重, 纵墙承重, 内墙承重，外墙承重

B、半框架承重, 内墙承重, 外墙承重

C、纵横墙承重, 横墙承重, 纵墙承重，

D、内墙承重, 外墙承重, 纵横墙承重

13、下面属整体地面的是       。

A.釉面地砖地面；抛光砖地面

B.抛光砖地面；水磨石地面

C.水泥砂浆地面；抛光砖地面

D.水泥砂浆地面；水磨石地面。

14、屋顶具有的功能有       。

①遮风  ②蔽雨  ③保温  ④隔热

A、①②        B、①②④     C、③④       D、①②③④

15、平屋顶采用材料找坡的形式时，垫坡材料不宜用       。

A.水泥炉渣       B.石灰炉渣     C.细石混凝土    D.膨胀珍珠岩

16、房屋一般由       等几部分组成。

A、基础、楼地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗

B、地基、楼板、地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗

C、基础、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗

D、基础、地基、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗

17、温度缝又称伸缩缝，是将建筑物       断开。

Ⅰ.地基基础   Ⅱ.墙体    Ⅲ.楼板   Ⅳ.楼梯    Ⅴ.屋顶

A.ⅠⅡⅢ      B.ⅠⅢⅤ     C.ⅡⅢⅣ     D.ⅡⅢⅤ

18、下面对沉降缝的描述正确的是        ：

Ⅰ、基础不断开

Ⅱ、缝两侧设置墙体

Ⅲ、缝宽一般比伸缩缝大，比抗震缝小

Ⅳ、自基础至屋顶沿结构全部断开

A.ⅠⅡⅢ      B.ⅠⅢⅤ     C.Ⅳ     D.Ⅲ Ⅳ

19、内墙与室内地面接触的部分，叫做         。

A、勒脚         B、踢脚            C、地圈梁            D、散水

20、普通粘土砖的规格和重量分别为       。

A、240mm×120mm×60mm

B、240mm×110mm×55mm

C、240mm×115mm×53mm

D、240mm×115mm×55mm

二、填空题

1、建筑物两条纵向定位轴线间的尺寸称之为  　　    。

2、建筑造型和立面构图的基本法则包括统一与变化 ，均衡与  　　　     ，韵律与  　　　　　　    ，比例与   　　　　    。

3、门厅按照形式不同，可以划分为     　　　    和      　　　　    。

4、门窗过梁的常见做法包括：                   ，                    ，

和                         。

- 横向外墙又叫              。

6、复杂体型组合设计中常采取以下几种连接方式直接连接，            ，

，以连接体连接 。

7、根据阳台与建筑物外墙的关系，可分为         、       和            。

8、为了增强楼板的整体刚度，特别是地基条件差的地区或地震区，应在板与墙以及板与板连接处设置               。

9、根据雨篷板的支承方式不同，有       、        和         三种。

10、建筑物两条横向定位轴线间的尺寸称之为         。

三、判断题

1、建筑面积指建筑内各房间净面积之和。                        （   ）

2、横向轴线采用英文字母的顺序进行编号。                      （   ）

3、建筑的层高指由本层的楼板顶面到上一层的顶棚底面的高差。    （   ）

4、在一次地震中，只能有一个地震烈度。                        （   ）

5、设计视点越低，地面升起坡度越大。                          （   ）

6、降低窗户的上沿标高，可以改善室内照明的均匀性。            （   ）

7、竖向线条的划分使建筑显得轻巧、亲切。                      （   ）

8、厨房，浴室，厕所等房间的地面标高应高于其他房间。          （   ）

9、屋顶防水覆盖材料单块面积越大，排水坡度可以设计的越小。    （   ）

10、石灰砂浆的强度通常要高于水泥砂浆。                       （   ）

11、在砌筑砖墙时，应尽量使砖缝上下对齐。                               （   ）

12、沉降缝设置时，必须从屋顶到基础，全部断开。                         （   ）

13、圈梁可以代替过梁，过梁不能代替圈梁。                               （   ）

14、最高水位高于地下室地坪时，地下室应该考虑防潮设计。                 （   ）

15、正梁式楼梯可以阻止垃圾或灰尘从梯井落下，且板底平整，缺点是梁占据梯段的部分宽度。                                                          （   ）

16、保温层可以兼做隔热层。                                             （   ）

17、正铺保温屋面，保温层设在防水层之下，结构层之上。                   （   ）

18、沉降缝和伸缩缝可兼作抗震缝。                                       （   ）

19、当屋面为有组织排水时一般需设明沟。                                 （   ）

20、支承建筑物的那部分天然土叫做建筑的基础。                          （   ）

四、名词解释

1、耐火极限

2、刚性防水屋面及其优缺点

3、变形缝

4、施工后浇带

5、散水和泛水

6、耐火极限

7、变形缝

8、刚性基础

五、简答题

1、简述墙体的三种结构布置方案及其优缺点？

2、当采用何种措施时，高层部分与裙房之间可连接为整体而不设沉降缝？

3、利用楼梯间作为主要出入口（如住宅），当楼梯底层平台下做通道不能满足上述净高要求时，该如何解决?

4、建筑中交通联系部分的作用是什么？包括哪些空间？

5、什么是层高、净高？举例说明确定房间高度应考虑的因素？

6、楼梯的作用及设计要求有哪些？

参考答案

- 选择题

AADBC  BCAAD  DCDDC  ADDBC

- 填空题

1、建筑物两条纵向定位轴线间的尺寸称之为  进深   。

2、建筑造型和立面构图的基本法则包括统一与变化 ，均衡与  稳定     ，韵律与  对比    ，比例与   尺度    。

3、门厅按照形式不同，可以划分为对称式    和      不对称式。

4、门窗过梁的常见做法包括：  平拱砖过梁  ，   钢筋砖过梁  ，

和   钢筋混凝土过梁   。

5、横向外墙又叫   山墙   。

6、复杂体型组合设计中常采取以下几种连接方式直接连接，    走廊连接    ，

咬接   ，以连接体连接 。

7、根据阳台与建筑物外墙的关系，可分为挑阳台、凹阳台和半挑半凹阳台。

8、为了增强楼板的整体刚度，特别是地基条件差的地区或地震区，应在板与墙以及板与板连接处设置锚固钢筋。

9、根据雨篷板的支承方式不同，有悬板式、梁板式和立柱式三种。

10、建筑物两条横向定位轴线间的尺寸称之为  开间    。

- 错  错  错  错  对         错  错  错  对  错

错  对  对  错  错         错  对  对  错  错

- 四、略

- 五、略