《工程热力学》复习题

一、判断题

1、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变                                 （    ）

2、状态方程是描述状态参数之间关系的方程                               （    ）

3、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功                                            （    ）

4、系统熵增加过程必为不可逆过程                                       （    ）

5、工质经过不可逆过程的熵变必然等于经历可逆过程的熵变                 （    ）

6、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率         （    ）

7、沸腾状态的水总是很烫手的                                           （    ）

8、在水蒸气h-s图上过热蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合             （    ）

9、理想气体绝热节流后温度不变                                         （    ）

10、循环净功越大，则循环的热效率也越大                                （    ）

- 11、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变                                  （    ）

- 12、理想气体不可能进行吸热而降温的过程                                （    ）

- 13、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功                                   （    ）

- 14、熵增过程即为不可逆过程                                             （    ）

- 15、热力系统放热后，系统的熵一定减少                                    （    ）

- 16、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率         （    ）

- 17、沸腾状态的水总是很烫手的                                           （    ）

- 18、在水蒸气h-s图上湿蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合                （    ）

- 19、湿空气的相对湿度越大，其含湿量就越大                                （    ）

- 20、制冷循环中，制冷量越大，则制冷系数越大                             （    ）

二、选择题

- 1、孤立系统是指系统与外界（    ）。

- A、无功的交换   B、无热量交换    C、无质量交换    D、无任何交换

- 2、已知一理想气体可逆过程中，wt=1.4w，此过程的特性为（    ）。

- A.定压   B.定温    C.定容    D.绝热

3、刚性绝热容器中间用隔板分为两部分，一部分为高压气体，一部分保持真空，抽去隔板前后 （    ）。

A、⊿S=0，⊿U=0；   B、⊿S>0，⊿H=0； C、⊿S=0，⊿H=0；  D、⊿S>0，⊿U=0。

4、在紧闭门窗的房间内，启动一台打开的冰箱，经过一段时间的运行，则室温将（    ）。

A、降低；  B、升高；     C、不变；   D、不定。

- 5、把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压，经（    ）过程气体终温最高。

- A.绝热压缩     B.定温压缩   C.多变压缩   D.多级压缩

- 6、开口系是指系统与外界（    ）。

- A、有功的交换   B、有热量交换    C、有质量交换    D、任意交换

- 7、已知一理想气体可逆过程中，wt=w，此过程的特性为（    ）。

- A.定压B.定温C.定体D.绝热

- 8、绝热节流过程中节流前、后稳定截面处的流体（    ）。

- A.焓值增加  B.焓值减少   C.熵增加  D.熵减少

- 9、把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压，经（    ）过程气体终温最高。

- A.绝热压缩     B.定温压缩   C.多变压缩   D.多级压缩

- 10、若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的△S必（    ）可逆过程△S。

- A.大于  B.等于  C.小于  D.大于等于

三、填空题

1、基本热力学状态参数有：             、              、 比容。

2、简单可压缩系是与外界只有             和             交换的热力系。

3、绝热节流前后焓             ，熵             。

4 、饱和水线和饱和蒸汽线将压容图和温熵图分成三个区域，位于三区和二线上的水和水蒸气呈现五种状态：未饱和水、饱和水、湿蒸气、             和             。

5 、卡诺循环由             和             热力学过程组成。

四、名词解释

- 1、简单可压缩系

- 平衡状态

- 热力循环

- 孤立系统熵增原理

- 相对湿度

- 五、简答题

- 1、压气机需要获得较高压力时，为什么要采用多级压缩中间冷却方式？

2、朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

- 3、压气机需要获得较高压力时，为什么要采用多级压缩中间冷却方式？

- 4请问以下说法正确吗？为什么？熵增大的过程必为不可逆过程；熵产Sg>0的过程必为不可逆过程。

- 5朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

- 六、计算题

- 1、已知条件如图表，

- 求q1 q2。

| - 过程 | - 1-A-2 | - 2-C-1 | - 2-B-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - w | - 60KJ | - -50 KJ | - -40 KJ |
| - q | - 100 KJ | - q1 | - q2 |

- 2、试证理想气体定熵过程的过程方程式为pvκ=c。其中κ=cpcv,κ,cp,cv均为常数。

- 3、空气输气总管上接一绝热刚性容器，输气总管看成一容量极大的气源，其参数为p0，T0。刚性容器内装有空气，其参数为p1，T1（p0> p1）。开启阀门，气体迅速充入容器。证明：当容器内压力达到p2（p0>p2>p1）时，温度

- 4、某蒸汽动力厂按一级再热理想循环工作，蒸汽的参数p1=15Mpa，t1=600℃，再热压力pA=1.4Mpa，再热温度tR=t1=600℃，背压p2=0.005Mpa。 试求：（1）定性画出循环的T-s图；（2）求循环热效率。

- 蒸汽的相关参数：

| - p/MPa | - t/℃ | - h/(kJ/kg) | - s/[ kJ/(kg K )] |
| --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 600 | - 3582.3 | - 6.6776 |
| - 1.4 |  | - 2892.84 | - 6.6776 |
| - 1.4 | - 600 | - 3694.8 | - 7.8710 |
| - 0.005 |  | - 2401.11 | - 7.8710 |
| - 15 |  | - 137.89 | - 0.4762 |

- 5、p-v图上OA、OB为理想气体多变过程，试判断这两个过程的Q、W的正负号以及OA过程的ΔT正负号。

- 6、试证理想气体定熵过程的过程方程式为pvκ=c。其中κ=cpcv,κ,cp,cv均为常数。

7、已知A、B、C3个热源的温度分别为800K、600K、300K，有一可逆机在这3个热源间工作。若可逆机从A热源净吸入1500kJ热量，输出净功860kJ，试求可逆机与B、C两热源的换热量，并指明方向。

参考答案

- 判断题

1、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变（√）

2、状态方程是描述状态参数之间关系的方程（×）

3、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功（√）

4、系统熵增加过程必为不可逆过程（×）

5、工质经过不可逆过程的熵变必然等于经历可逆过程的熵变（ √ ）

6、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率（√）

7、沸腾状态的水总是很烫手的（×）

8、在水蒸气h-s图上过热蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合（×）

9、理想气体绝热节流后温度不变（ √ ）

10、循环净功越大，则循环的热效率也越大（×）

- 11、工质经过一个不可逆循环后，其熵不变（√）

- 12、理想气体不可能进行吸热而降温的过程（×）

- 13、某一理想气体自状态1经历一个可逆多变过程到达状态2，其温度下降，熵增加，则气体压力降低，比容增大，对外作正功（√）

- 14、熵增过程即为不可逆过程（×）

- 15、热力系统放热后，系统的熵一定减少（×）

- 16、活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率（√）

- 17、沸腾状态的水总是很烫手的（×）

- 18、在水蒸气h-s图上湿蒸汽区，水蒸气的等温线与等压线重合（√）

- 19、湿空气的相对湿度越大，其含湿量就越大（×）

- 20、制冷循环中，制冷量越大，则制冷系数越大（×）

- 选择题

- DDDBA    CBCAB

- 填空

1、基本热力学状态参数有： （压力）、 （温度）、 比容。

2、简单可压缩系是与外界只有（热量传递）和（膨胀功）交换的热力系。

3、绝热节流前后焓（不变），熵（增加）。

4 、饱和水线和饱和蒸汽线将压容图和温熵图分成三个区域，位于三区和二线上的水和水蒸气呈现五种状态：未饱和水、饱和水、湿蒸气、（饱和蒸汽）和（过热蒸汽）。

5 、卡诺循环由（两个可逆定温）和（两个可逆绝热）热力学过程组成。

- 略

- 略

- 略