《工程水文与水利计算》复习题

一、判断题

1、年径流资料的“三性”审查是指对资料的可靠性、一致性和代表性进行审查。

2、水文频率计算中配线时，增大Cs可以使频率曲线曲率变小。

3、流域总蒸发包括土壤蒸发、植物蒸散发、水面蒸发。

4、	防洪限制水位到防洪高水位之间的库容是兴利库容。

5、在湿润地区，年降水量越大，年径流量越小。

6、对同一条河流，从上游到下游，一般年径流系列的均值会越来越大。

7、在水文计算中，用配线法进行频率计算时，主要的内容是确定水文系列的三个参数，即均值、Cv、Cs。

8、闭合流域多年平均降雨量为1200 mm,径流深为700mm,则多年平均蒸发量为1900 mm。

9、相关分析在水文分析计算中主要用于水文资料的插补、延长 。

10、由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定设计暴雨与设计洪水的频率不同。

二、选择题

1、某堤防按五十年一遇洪水设计，这是指该堤防今后遇到大于或等于该洪水的可能性(   )。

A、每隔五十年必然发生一次         B 、工程运行五十年内发生一次

C、长期平均五十年可能发生一次     D、一百年内一定发生两次

2、水文计算在水利水电工程的(   ) 阶段将发挥作用。

A、 规划设计    B、施工   C、运行管理   D、规划设计、施工、运行管理

3、某闭合流域多年平均降雨量为900 mm,多年平均径流深为600mm,则多年平均蒸发量为(    )

A、1500mm     B. 300mm     C.600 mm      D. 750 mm

4、大坝的防洪标准比下游保护对象的防洪标准要( 　)。

高               B、低

C、不一定

5、由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率

6、相关分析在水文分析计算中主要用于(   )。

A、推求设计值；       B、推求频率曲线；

C、计算统计参数；       D、插补、延长水文系列

7、通常情况下，对同一河流，洪峰流量系列的CV值 (   )。

A 、CV上游> CV下游   B、CV上游= CV下游

C、CV上游< CV下游    D、CV上游<= CV下游

8、水文计算在水利水电工程的(   ) 阶段将发挥作用。

A、 规划设计    B、施工   C、运行管理   D、规划设计、施工、运行管理

9、对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( 　)。

A.提高系列的一致性      B.提高系列的可靠性

C.提高系列的代表性      D.使暴雨系列延长一年

10、由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

A、设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率（   ）

三、名词解释

1、流域汇流时间

2、防洪限制水位

3、单位线

4、超渗产流

5、	前期影响雨量

6、随机变量

7、单位线

8、兴利库容

四、简答题

1、由水文资料求设计洪水的方法都有哪些？（最少列出两种）主要内容包括？
2、简述单位线的叠加假定。

3、如何求设计年径流的年内分配？

4、简述配线法的主要步骤。

- 5、如何用长系列法求水库的设计兴利库容？

6、什么是超渗产流？

7、简述配线法的主要步骤。

8、简述单位线的叠加假定。

9、计算流域平均降雨量有哪些方法？适用条件是什么？

- 10、如何用长系列法求水库的设计兴利库容？

- 五、计算题

1、已知某流域20年一遇年最大6小时设计净雨量为40mm，取单位时段t=3h,则两个时段净雨分别为25mm和15mm，3小时10mm的单位线如下表,试推求设计地面洪水过程。

| 时段数 （t=3h） | 单位线q（m3s） | 径流1 | 径流2 | 总洪水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 120 |  |  |  |
| 3 | 160 |  |  |  |
| 4 | 220 |  |  |  |
| 5 | 120 |  |  |  |
| 6 | 60 |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

参考答案

- 判断题

对错对错错    对对错对错

- 选择题

CDBAB     DADCB

- 略

- 略

- 略