《汇编语言》复习题

一、填空题

- 通常所说的计算机系统包括________和________两大部分。

- 如JMP指令采用段间间接寻址，那么由4个相邻字节单元中存放有转移地址，其中前两个字节存放的是________，而后两个字节存放的是________。

- 8086/8088存储器分四个段，这四个段的段名所对应的段寄存器分别是________、________、________、________。

- 将一个0~9之间的数字转换为对应ASCII需加____________。

- 8086/8088 存贮器地址分段时，每个段起始地址的特征是地址后四位二进制数必须为____。

- 8086/8088存贮器地址分段时，每个段起始地址的特征是___________。

- 已知DS=4000H，BX=0100H, SI=0004, (40100H)=28H, (40101H)=69H, (40104H)=10H, (40105H)= 9AH。那么MOV AX，［0100H］指令后，AX=_____。若再执行ADD AX，［BX+SI］，那么AX=_____，CF=_____。

- 注释项用于说明程序段或是一条和几条指令的功能，一般用___________表示注释的开始。

- _______ 是CPU暂停当前程序的执行，转而执行处理紧急事务的程序，并在该事务处理完后能自动恢复执行原先程序的过程。在此，称引起紧急事务的事件为________。

- 在字符串操作指令中，______ 指向源串，______ 指向目的串。

- 重复前缀指令REP的重复次数由_______寄存器决定。

二、选择题

- 从键盘输入的字符，在计算机内存储的是它的（   ）

A.二进制编码    B.四进制编码    C.八进制编码    D.十六进制编码

- 十进制数269变换为十六进制数是（   ）。

A.10B     B.10C     C.10D     D.10E

- 7位ASCII总共可表示（   ）个符号。

A.256     B.127     C.128     D.255

- CPU要访问的某一存储单元的实际地址称（   ）。

A．段地址    B．偏移地址    C．物理地址    D．逻辑地址

- 表示过程定义结束的伪指令是（   ）。

A.ENDP     B.ENDS     C.END     D.ENDM

- 下列标志位中，可以用来判断计算结果正负的是（   ）。

A.PF     B.SF     C.DF     D.OF

- 8088/8086存储器分段，每个段不超过（  ）。

A.64K个字     B.32K个字节     C.1兆个字节     D.64K个字节

- 有语句：COUNT EQU 256下列四种叙述中，正确的是(   )。

A.COUNT是变量               B.COUNT占用一个字节存储单元

C.COUNT是符号常数            D.COUNT占用二个字节存储单元

- 把汇编源程序变成目标代码程序的过程是（   ）。

A．编译     B．汇编     C．编辑     D．链接

- 下面各传送指令中，正确的是（  ）

A．MOV [DI]，[SI]                      B．MOV[DX+DI]，AL

C．MOV WORD PTR [BX]，0100H            D．MOV AL，BX

- 11.设DS=5788H，偏移地址为94H，该字节的物理地址是（   ） 。

A. 57974H     B. 57914H     C. 5883H     D. 58ECH

- 12、IP指令指针寄存器是属于（   ）。

A. 通用寄存器     B. 段寄存器     C. 变址寄存器     D. 控制寄存器

- 13、下面有语法错误的指令是(   ) 。

A. ADD AL,AH   B. ADD [BX+3],AL   C. ADD AH,[DI]   D. ADD [BX],DA1(DA1是变量名)

- 14、使进位位置1的指令是(   ) 。

A. CLC     B. STC     C. CMC     D. NOP

- 15、设AL=-100，要使AL=100应执行的指令是(   ) 。

A. NEG AL     B. NOT AL     C. INC AL     D. DEC AL

- 16、在条件转移指令中，结果为负数则转移的指令是(   )

A. JNS     B. JZ     C. JS     D. JC

- 17、下面指令语句中，语法正确的是(   ) 。

A. INC [BX]  B. CMP [BX],20  C. JMP FAR OPR  D. MOV WORD PTR[BX],20

- 18、CPU要访问的某一存储单元的实际地址称（   ）。

A．段地址    B．偏移地址    C．物理地址    D．逻辑地址

- 19、某存储单元的物理地址是12345H，可以作为它的段地址有（   ）。

A．2345H    B．12345H    C．12340H    D．1234H

- 20、BUF1 DB 3 DUP（0，2 DUP （1，2），3）

COUNT EQU $－BUF1 则符号COUNT等价的值是（  ）。

A.6     B.18     C.16     D.9

- 判断题

- 汇编程序就是用汇编语言编写的汇编语言源程序（  ）。

- 用一个字节表示一个有符号的数，28表示为18H（  ）。

- 进、出栈操作必须以字节进行（  ）。

- SP=1190H，执行了PUSH 指令后，SP=1192H（  ）。

- 当标志位ZF=1时，SF=1（  ）。

- 8088的存储器空间为4G（  ）。

- 在指令中一个地址代表一个字节单元（  ）。

- 通过ASSUME伪指令给段寄存器赋初值（  ）。

- 当执行LAHF和SHAF两条指令后，标志位不改变 （  ）。

- 两个数相等时进行转移可用JZ指令 （  ）。

- 指令MOV AX，[BX][SI]也可写作MOV AX，[BX+SI]（   ）。

- 段内子程序调用时，CS、IP的内容都要进栈（   ）。

- 当CPU与外设同步时，应采用查询方式进行数据传送（   ）。

- 存储器的有效地址不是唯一的,但物理地址是唯一的（   ）。

- MOV 指令中的源和目的操作数中至少要有一个是寄存器（   ）。

- 在汇编语言中表示十六进制数要用H结尾（   ）。

- 标志寄存器用来保存一条指令执行前CPU的状态信息及运算结果的特征（   ）。

- 8086/8088系统采用独立的I/O编址方式（   ）。

- 存储器的物理地址是由段地址和偏移地址组合而成的（   ）。

- 微型计算机的字长并不一定是字节的整数倍（   ）。

四、简答题

1、简述上机运行汇编语言程序的过程。

2、简介主存和辅存的区别。

- 简介RAM和ROM的区别。

4、什么是汇编语言源程序、汇编程序、目标程序？

5、汇编语言与高级语言相比有什么优缺点？

6、什么是DOS和ROM-BIOS？

- 五、综合应用题

1、说明下列指令中源操作数的寻址方式？如果BX＝2000H，DI＝40H，给出DX的值或有效地址EA的值。

（1） mov dx,[1234h]

（2） mov dx,1234h

（3） mov dx,bx

（4） mov dx,[bx]

（5） mov dx,[bx+1234h]

2、设X、Y、Z均为双字数据，分别存放在地址为X、X+2；Y、Y+2；Z、Z+2的存储单元中，编写程序段计算W＝X+Y+24-Z，运算结果存入W单元。

3、请分别用一条汇编语言指令完成如下功能：

（1）把BX寄存器和DX寄存器的内容相加，结果存入DX寄存器。

（2）用寄存器BX和SI的基址变址寻址方式把存储器的一个字节与AL寄存器的内容相加，并把结果送到AL中。

（3）用BX和位移量0B2H的寄存器相对寻址方式把存储器中的一个字和CX寄存器的内容相加，并把结果送回存储器中。

（4）用位移量为0520H的直接寻址方式把存储器中的一个字与数3412H相加，并把结果送回该存储单元中。

（5）把数0A0H与AL寄存器的内容相加，并把结果送回AL中。

4、编写程序段完成如下要求：将ES:DI (即3000H：2000H或32000H)开始的5个单元的内容置为0FEFH。

参考答案

- 填空题

1、软件系统、硬件系统。

2、目标段的偏移地址；目标段的段地址

3、CS、DS、SS、ES。

4、30H

5、0

- 二进制地址的后四位为0。

- 6928H 0338H  1

- ；(或分号)。

- 中断  中断源 。

- DS:SI   ES:DI。

- CX。

- 选择题

1.A  2.C  3.C  4.C   5.A  6.B 7.D  8.C  9.B  10.C

BDDCA   BDCDB

- 判断

1、汇编程序就是用汇编语言编写的汇编语言源程序（× ）。

2、用一个字节表示一个有符号的数，28表示为18H（× ）。

3、进、出栈操作必须以字节进行（× ）。

4、SP=1190H，执行了PUSH 指令后，SP=1192H（×）。

5、当标志位ZF=1时，SF=1（×）。

6、8088的存储器空间为4G（×）。

7、在指令中一个地址代表一个字节单元（×）。

8、通过ASSUME伪指令给段寄存器赋初值（× ）。

9、当执行LAHF和SHAF两条指令后，标志位不改变 （×）。

10、两个数相等时进行转移可用JZ指令 （√）。

- 指令MOV AX，[BX][SI]也可写作MOV AX，[BX+SI]（√ ）。

- 段内子程序调用时，CS、IP的内容都要进栈（  × ）。

- 当CPU与外设同步时，应采用查询方式进行数据传送（  × ）。

- 存储器的有效地址不是唯一的,但物理地址是唯一的（  √  ）。

- MOV 指令中的源和目的操作数中至少要有一个是寄存器（×  ）。

- 在汇编语言中表示十六进制数要用H结尾（√   ）。

- 标志寄存器用来保存一条指令执行前CPU的状态信息及运算结果的特征（×）。

- 8086/8088系统采用独立的I/O编址方式（√   ）。

- 存储器的物理地址是由段地址和偏移地址组合而成的（× ）。

- 微型计算机的字长并不一定是字节的整数倍（× ）。

- 略

- 略