《结构设计原理》复习题

- 填空题

1、结构极限状态分为　　　　　   和　　　　　   两类。

2、支座中心向跨径方向长度在一倍梁高范围内，箍筋间距应不小于　　　　　   。

3、目前预应力混凝土结构中所用的锚、夹具种类从原理上可分　　               　、

和　　　　　   三类。

4、在各项预应力损失中，　　               　损失不属于后张法构件。

5、钢材在各种作用下会发生两种破坏形式，即　　　　　   破坏和　　　　　   破坏。

6、钢梁在设计时要考虑承载能力的极限状态，包括强度、　　　　   和　　　　   三个方面。

7、大、小偏心受压破坏的根本区别在于，当截面破坏时　　　　   。

8、按照构件的长细比不同，轴心受压构件可分为　　　　   和　　　　  两种。

9、梁式结构受拉主钢筋应有不少于　　根并不少于　　 的受拉主钢筋通过支点。

- 10、集中荷载作用时集中力的作用点到支点的距离a与梁的有效高度h0之比，称为　　　   。

11、钢筋强度的主要指标是屈服强度和　　　     　　。

12、正常使用极限状态计算包括：抗裂验算、　　　　     　和　　      。

13、最大配筋率的限制，规定了超筋梁和　　　　    的界限。

14、集中荷载作用时集中力的作用点到支点的距离a（一般称为剪跨）与梁的有效高度h0之比，称为　　　　   。

15、为了更好地发挥螺旋箍筋的作用，《桥规》规定，螺旋箍筋换算截面面积As0应不小于纵向受力钢筋截面面积的　　　　   。

16、承载能力极限状态计算应采用材料强度取　　　　   。

17、大、小偏心受压破坏的根本区别在于，当截面破坏时　　　　   。

18、在使用荷载作用下，沿预应力筋方向的正截面始终不出现拉应力的预应力混凝土，称为　　　　   。

19、在钢筋混凝土梁的支点处，至少有　　根并不少于20%的主筋通过。

20、我国钢材按其化学成分的不同，分为　　　　和普通低合金钢。

- 选择题

1、混凝土强度等级按照（     ） 确定。

A. 立方体抗压强度平均值　　　　　 B. 立方体抗压强度标准值

C. 轴心抗压强度标准值　　　  　　 D. 轴心抗压强度设计值

2、若用S表示结构或构件截面上的荷载效应，用R表示结构或构件截面的抗力，结构或构件截面处于极限状态时，对应于（     ）式。

A. R＞S　　                     B. R＝S

C. R≤S                         D. R＜S

3、钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到下述哪一种情况时，受拉区边缘混凝土开始出现裂缝？（     ）

A. 达到混凝土实际的轴心抗拉强度　　       B. 达到混凝土轴心抗拉强度设计值

C. 达到混凝土弯曲受拉时的极限拉应变值     D. 达到混凝土轴心抗拉强度标准值

4、钢筋混凝土现浇板中分布钢筋的主要作用不是（     ）。

A. 将板面荷载均匀地传给受力钢筋　　  B. 抵抗温度和收缩应力

C. 承受两个方向的弯矩                D. 形成钢筋网片固定受力钢筋

5、钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是（     ）。

A. 远离纵向力作用一侧的钢筋拉屈，随后另一侧混凝土压碎

B. 靠近纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定，而另一侧受拉钢筋拉屈

C. 远离纵向力作用一侧的钢筋和混凝土应力不定，而另一侧受拉钢筋拉屈

D. 靠近纵向力作用一侧的钢筋拉屈，随后另一侧混凝土压碎,钢筋亦压屈

6、偏压构件的抗弯承载力（     ）。

A. 大偏受压随着轴向力的增加而增加　　    B. 随着轴向力的减少而增加

C. 随着轴向力的增加而增加                D. 小偏受压时随着轴向力的增加而增加

7、受弯构件斜截面破坏的主要形态中，就抗剪承载能力而言（     ）。

A. 斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏　　       B. 斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏

C. 剪压破坏>斜压破坏>斜拉破坏           D. 剪压破坏>斜拉破坏>斜压破坏

8、为了减小钢筋混凝土构件的裂缝宽度，可采用（     ）的方法来解决。

A. 以等面积细钢筋代替粗钢筋　　       B. 减小构件截面尺寸

C. 以等面积的粗钢筋代替细钢筋         D. 以等面积光圆钢筋代替变形钢筋

9、钢结构焊缝连接中最危险的缺陷是（     ）。

A. 裂纹　　                      B. 气孔

C. 夹渣                          D. 咬肉

10、提高截面刚度的最有效措施是（     ）。

A. 增加钢筋配筋量　　             B. 提高混凝土强度等级；

C. 改变截面形状                   D. 增大构件截面高度

11、钢结构焊缝连接中最危险的缺陷是（     ）。

A. 裂纹　　                      B. 气孔

C. 夹渣                          D. 咬肉

12、测定混凝土的立方体抗压强度标准值fcu,k，采用的标准试件为（    ）

A、150mm×150mm×150mm       B、450mm×150mm×150mm

C、450mm×450mm×450mm       D.

13、为了使梁沿斜截面不发生破坏，除了在构造上使梁具有合理的截面尺寸外，通常在梁内设置（    ）。

A. 纵向受力钢筋　　              B. 架立钢筋

C. 箍筋和弯起钢筋                D. 箍筋和架立钢筋

14、当剪跨比较小（m≤１）或者腹筋配置过多，腹板很薄时，易出现(      )。

A. 斜拉破坏　　              B. 剪压破坏

C. 斜压破坏                  D. 扭转破坏

15、轴心受压构件的稳定系数主要与(        )有关。

A　混凝土强度    B　配筋率     C　长细比     D　荷载

16、只配螺旋筋的混凝土柱体受压试件，其抗压强度高于fc，是因为(     )

A.螺旋筋参与受压                    B.螺旋筋使混凝土密实

C.螺旋筋约束了混凝土的横向变形      D. 纵筋参与受压

17、螺旋箍筋柱截面形式一般多做成(      )。

A.圆形或多边形    B.矩形       C. T形   D. 工字型。

18、在梁的斜截面受剪承载力计算时，必须对梁的截面尺寸加以限制（不能过小），其目的是为了防止（    ）。

A.斜拉破坏   B.剪压破坏   C.斜压破坏     D.斜截面弯曲破坏

19、偏压构件的承载能力（    ）

A.随着轴向力的增加而增加          B. 大偏心受压时随着轴向力的增加而增加

C.小偏心受拉时随着轴向力的增加而增加        D. 随着轴向力的减少而增加

20、混凝土保护层厚度指（    ）。

A.钢筋内边缘至混凝土表面的距离

B.纵向受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离

C.箍筋外边缘至混凝土构件外边缘的距离

D.纵向受力钢筋重心至混凝土表面的距离

三、判断题

1、轴心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。（     ）

2、结构的承载能力极限状态和正常使用极限状态计算中，都采用荷载设计值，因为这样偏于安全。（     ）

3、受压构件的长细比越小，稳定系数ϕ值越大。（     ）

4、板中的分布钢筋应与板中的受力钢筋平行。（     ）

5、相对受压区高度与配筋率的大小有关。一般地，越小，越小。（     ）

6、当轴向拉力N作用于As合力点及A’s 合力点以外时，发生大偏心受拉破坏。（     ）

7、受弯构件斜截面承载力是指构件的斜截面受剪承载力。（     ）

8、尺寸、材料等条件相同的正面角焊缝和侧面角焊缝想必，破坏强度高、刚度和塑性大。（     ）

9、一般来说，钢材含碳量越高，其强度越高，伸长率也越大。（     ）

10、混凝土各种强度指标之间的关系是

11、角焊缝的最小焊脚尺寸hf=1.5t式中t表示较厚板厚度。（     ）

12、结构的承载能力极限状态和正常使用极限状态计算中，都采用荷载设计值，因为这样偏于安全。（     ）

13、承压型螺栓连接比摩擦型螺栓连接承载力高，变形大。（     ）

14、板中的分布钢筋应与板中的受力钢筋平行。（     ）

15、在钢结构连接中，常取焊条型号与焊件强度相适应，对Q345钢构件，焊条宜采用E50型。（     ）

16、Q235钢的质量等级是按强度划分的。（     ）

17、焊接残余应力不影响构件的整体稳定。（     ）

18、钢材中磷含量超过限制时，钢材可能会出现热脆。（     ）

19、同类钢种的钢板，厚度越大，韧性越好。（     ）

20、体现钢材塑性性能的指标是延伸率。（     ）

四、简答题

1、简述混凝土的徐变性能及发生徐变的原因？

2、简述适筋梁、超筋梁、少筋梁的破坏特征。

3、简述钢筋混凝土简支梁斜截面抗剪承载力复核时，控制截面的位置，以及如何防止斜压破坏和斜拉破坏。

4、何谓梁的抵抗弯矩图？与弯矩图的关系？

5、简述焊接残余应力对结构性能有何影响。

6、简述钢筋和混凝土两种力学性能不同的材料，能结合在一起有效地共同工作的原因。

7、简述超筋梁破坏的主要特点。

8、试述斜截面受剪破坏的三种形式及特点。

9、简述混凝土的徐变性能及发生徐变的原因。

10、为什么预应力混凝土构件必须采用高强钢材，且应尽可能采用高强度等级的混凝土？

五、构建设计题

1、有一计算跨径为2.15m的人行道板，承受的人群荷载为3.5kN/m2，板厚为80mm，下缘配置8的R235钢筋，间距为130mm，混凝土强度等级为C20。试复核正截面抗弯承载能力，验算构件是否安全。

（注：γ0＝0.9，fcd= 9.2Mpa，ftd=1.06MPa，fsd=195MPa，ξb＝0.62,保护层厚 ，受拉钢筋为8，间距S＝130mm，每米宽度范围内提供的钢筋截面面积As＝387mm2)

2、已知：有一现浇的钢筋混凝土轴心受压柱，柱高5m，底端固定，顶端铰接。承受的轴力组合设计值Nd=620kN，结构重要性系数γ0=1.0。拟采用C20混凝土，fcd=9.2MPa，R235钢筋，f'sd=195MPa。试设计柱的截面尺寸及配筋（L0/b=12，14，16时，=0.95，0.92，0.87）。

3、已知：矩形截面尺寸bh为250mm×500mm，承受的弯矩组合设计值＝136kNm，结构重要性系数；拟采用C25混凝土，HRB335钢筋。（，，，，保护层厚，1φ20提供的钢筋截面面积＝325mm2）。

所需钢筋截面面积As并绘制截面配筋图。

4、有一现浇的钢筋混凝土轴心受压柱、柱高5mm，底端固定，顶端铰接，柱的截面尺寸为250mm×250mm。承受的轴向压力组合设计值 Nd=950kN，结构重要系数为γ0=1.0。采用C30混凝土，HRB400钢筋。（，，，）。

要求：1）确定柱的计算长度；

2）若稳定系数ϕ=0.92，截面配置4φ18（＝1608mm2）纵筋，判断该柱承载力是否满足要求。

参考答案

- 填空题

- 承载能力极限状态和正常使用极限状态

- 100mm

- 摩阻锚固；承压锚固；粘着锚固

- 温差损失；

- 塑性破坏和脆性破坏

- 整体稳定和局部稳定

- 钢筋是否受拉屈服

- 长柱 、短柱

- 2、20%

- 剪跨比

11、极限强度   12、裂缝宽度验算；挠度验算  13、适筋梁

14、剪跨比  15、25%   16、设计值 17、受拉钢筋是否能达到钢筋的抗拉屈服强度

18、全预应力混凝土   19、两根   20、碳素钢

- 选择题

1,B;   2,B;   3,C;   4C;   5A;  6A； 7B;  8A;  9A;  10D

11,A;  12,A   13.C   14.C  15.C　16.C. 17.A  18.C 19.B.  20.B

- 三、判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√  6.√  7.× 8.× 9.× 10. √

11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√  16.√  17.× 18.× 19.× 20. √

- 略

- 略