《水工钢筋混凝土结构》复习题

- 填空题

- 钢筋含碳量越高，其强度就越    ，其塑性性能就越    。

- 结构的极限状态按功能分包括__________极限状态和____________极限状态两种。

- 先张法构件的预应力总损失至少应取______N/mm2，后张法构件的预应力总损失至少应取________N/mm2。

- 荷载按随时间变异性不同，分为__________、___________和偶然荷载。

- 受弯构件的破坏形式包括______________破坏和____________破坏两种。

- 混凝土在三向受压状态下，不仅可提高其_______，而且可提高其_________。

- T形截面受弯构件分为两类，当进行截面截面设计时，如果满足__________________，即可按第一类T形截面设计；当进行截面复核时，如果满足_____________________，即可按第一类T形截面复核，反之按第二类T形截面计算。

- 钢筋混凝土双向板上的荷载沿两个方向传递到四边的支承梁上，短跨方向的支承梁将承受板传来的________分布荷载，长跨方向支承梁将承受板传来的________分布荷载。

- 为了使抗扭纵筋和箍筋的应力在构件受扭破坏时均能达到屈服强度，受扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ应满足条件__________，最佳比值_______。

- 对于预应力混凝土构件，预应力筋的预应力总损失值l，先张法不应小于_______N/mm2，后张法不应小于________ N/mm2。

二、选择题

1、荷载设计值等于_____________。 
       A. 荷载标准值乘以荷载分项系数          B. 荷载标准值除以荷载分项系数
       C. 荷载平均值乘以荷载分项系数         D. 荷载平均值除以荷载分项系数

2、下列结构或构件状态中，不属于超过承载能力极限状态的是_____________
   A．结构倾覆                                                   B．结构滑移
   C．构件挠度超过规范要求                             D．构件丧失稳定

3、硬钢采用协定流限，以0.2 表示，即：__________

A 取极限强度的20 %　　					B 取应变为0.002 时的应力

C 取应变为0.2 时的应力					D 取残余应变为0.002 时的应力

4、下列叙述正确的是________________。

A. 受拉纵筋越多，受弯构件的开裂弯矩越大

B.混凝土强度等级越高，受弯构件的开裂弯矩越大

C.截面相同时，T形比┻形截面的开裂弯矩大

D. 肋宽相同时，┻形比□形截面的开裂弯矩小

5、钢筋混凝土梁内弯起多排钢筋时，相邻的前一排钢筋下弯点与后一排钢筋上弯点的间距s≤smax，其目的是保证_____________。

A.斜截面抗弯承载力    B. 正截面抗弯承载力和斜截面抗弯承载力

C.正截面抗弯承载力    D. 斜截面抗剪承载力

6、下列措施中，减小受弯构件挠度的措施不正确的为_______________。

A.提高混凝土强度     B.增大构件跨度    C.增大截面高度    D.增大钢筋用量

7、在钢筋混凝土连续梁活荷载的不利布置中，若求支座处的最大负弯矩，则活荷载的正确布置是___________

A．在该支座的右跨布置活荷载，然后隔跨布置；

B．在该支座的相邻两跨布置活荷载，然后隔跨布置；

C．在该支座的左跨布置活荷载，然后隔跨布置；

D．以上说法都不正确。

8、设计钢筋混凝土受扭构件时，其受扭纵筋与受扭箍筋的配筋强度比应__________

A.  ＜0.5      B.  ＞2.0     C.  不受限制     D.  在0.6～1.7之间

9、对于适筋梁，受拉钢筋刚屈服时梁的承载力__________

A.  达到最大承载力					B. 离最大承载力较远

C.  接近最大承载力				    D. 承载力开始下降

10、对于条件相同的两构件，以相同的张拉力张拉预应力钢筋时，两种不同的张拉方法在混凝土中所建立的有效预压应力的大小关系是_________。

A.先张法大于后张法          B. 先张法小于后张法

C.两种张拉方法相同          D. 先张法可能小于后张法也可能大于后张法。

11、混凝土各种强度指标的数值大小次序应该是______

A. fcu＞fc＞fck＞ft    B. fc＞fck＞fcuk＞ft      C. fck＞fc＞fcuk＞ft    D. fcuk＞fck＞fc＞ft

12、计算在荷载标准组合下梁的挠度变形时，应取活荷载的__________。

A. 标准值       B. 设计值        C. 准永久值       D. 平均值

13、对于无明显屈服点的钢筋（硬钢），其强度标准值取值的依据是________。

A. 最大应变对应的应力　　B.极限抗拉强度    C. 0.9倍极限强度     D. 协定流限

14、现浇整体式钢筋混凝土肋形结构中的板，中间区格板内的弯矩可折减20%，主要是考虑________。

A．支座处存在竖向位移和弹性转动约束          B．塑性内力重分布的有利影响

C．出现活荷载最不利布置的可能性较小          D. 板内存在拱作用的有利影响

15、当适筋梁破坏时，受拉钢筋应变s和受压区边缘混凝土应变c为__________。

A. s>y，c=cu   				 B. s<y，c=cu

C. s<y，c<cu    	            D. s>y，c<cu

16、关于钢筋混凝土小偏心受拉构件，_____________是正确的。

A．若偏心距e0改变，则总用钢量(As+As)不变

B．若偏心距e0改变，则总用钢量(As+As)改变

C．若偏心距e0增大，则总用钢量(As+As)增加

D．若偏心距e0增大，则总用钢量(As+As)减小

17、受弯构件斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是_________。

A. 都属于脆性破坏    B. 斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏，剪压破坏属于延性破坏。

C. 斜拉破坏属于脆性破坏，斜压破坏和剪压破坏属于延性破坏  D. 都属于延性破坏

18、一小偏心受压构件的3组内力组合分别为第Ⅰ组M=54.2kN·m，N=965kN；第Ⅱ组M=44.2kN·m，N=965kN；第Ⅲ组M=44.2kN·m，N=764kN。则在截面设计时，3组内力中最不利的内力组合是（       ）。

A. 第Ⅲ组       B. 第Ⅱ组    C. 第Ⅰ组    D. 第Ⅱ组和第Ⅲ组均应考虑

19、条件相同的普通混凝土轴心受拉构件和预应力混凝土轴心受拉构件相比较__________。

A. 前者的承载力较高                  B. 前者的抗裂度较差

C. 二者的承载力和抗裂度相同          D. 后者的承载力和抗裂度都较高

20、弯剪扭构件承载力计算中，混凝土强度降低系数t反映____________。

A. 弯、扭相关关系         B. 弯、剪相关关系

C. 剪、扭相关关系         D. 弯、剪、扭相关性

三、名词解释

1、承载力极限状态

2、混凝土徐变

3、双筋截面

4、可靠性

- 先张法

6、结构功能极限状态：

7、混凝土收缩：

8、荷载标准值：

9、张拉控制应力con：

10、受弯构件延性：

四、简答题

1、简述钢筋混凝土受弯构件正斜截面的三种破坏形态及破坏特征。

2、简述钢筋混凝土结构的优、缺点。

3、什么是钢筋混凝土受弯构件的塑性铰？与结构力学中的理想铰有何区别？

4、钢筋与混凝土接触面上粘结应力有哪几部分组成？

5、简述影响受弯构件斜截面受剪承载力因素。

6、影响混凝土徐变的因素有哪些？

7、简述预应力混凝土结构的优、缺点。

8、简述偏心受压构件正截面破坏形态、发生条件及各自破坏特征。

五、设计计算题

1、已知某T形截面梁，如图2所示。安全级别Ⅱ级，a=70mm，由荷载产生的控制截面弯矩设计值M=600kNm。混凝土强度等级C30，纵筋选用HRB400级钢筋，求纵向受拉钢筋面积As。并绘制配筋图

提示：C30混凝土：fc=14.3Nmm2,

HRB400级钢筋：fy=360N/mm2，ξb=0.518，αsbS=0.343

ρmin=0.2%，a=70mm，K=1.2，ξ=1−1−2αs

图1

- 已知一单筋矩形截面梁，安全级别Ⅱ级（K=1.2）。截面尺寸b×h=200×450mm，混凝土为C25；梁截面受拉区配有416的HRB335级纵向受拉钢筋（As=804mm2）,已知此梁承受的弯矩设计值M=75kNm，试验算此梁是否安全？

- 提示：C25混凝土：fc=11.9Nmm2，HRB335级钢筋：fy=300/mm2，sb=0.358，b=0.55

3.某钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，安全级别Ⅱ级，截面尺寸b×h=400×600mm，a=a'=40mm，计算长度l0=4.55m。控制截面上的轴向压力设计值N=980kN,弯矩设计值M=392kNm，混凝土用C25，钢筋用HRB335级钢筋，采用非对称配筋。求该柱满足正截面承载力所需的纵向钢筋截面面积As及As'值。并选配钢筋。提示：HRB335级钢筋：fy=fy'=300Nmm2，b=0.55，sb=0.399

ρmin=ρmin'=0.2%

C25混凝土： fc=11.9Nmm2

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2                ς1=0.5fcAKN≤1.0ς2=1.15−0.01l0h≤1.0

附：                          一根钢筋截面面积

| 直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 28.3 | 50.3 | 78.3 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.3 |

3、某结构安全等级Ⅱ级的矩形截面简支梁，截面尺寸限制为b×h=250mm×500mm，跨中截面承受的弯矩设计值为M=228kN·m，剪力设计值为V=138kN。采用C25混凝土，纵筋采用HRB400级钢筋，箍筋采用HPB300级钢筋；承载力安全系数K=1.2。试对此梁进行设计。

- 按受弯构件的正截面受弯承载力计算配置纵向受力钢筋；

- 按受弯构件的斜截面受剪承载力计算配置箍筋（不考虑弯起钢筋）。

- 绘制梁截面的配筋图。

注：设计时截面尺寸和混凝土强度等级由于设计施工方面的要求不能改变。

提示：C25砼（fc=11.9N/mm2；ft=1.27N/mm2）     a=70mm ；a’=40mm

HRB400级钢筋  fy= fy’=360N/mm2，b=0.518，Ssb=0.343，min=min=0.2%

HPB300级钢筋  fyv=270N/mm2，sv,min=0.15%

箍筋最大间距为：smax=200mm,        最小直径为：dmin=6mm

Vcs=0.7ftbh0+1.25fyvnAsv1sh0     ξ=1−1−2αs

4、某钢筋砼偏心受压柱，截面为矩形，b=400mm，h=600mm，a=a'=40mm，控制截面的弯矩设计值M=450kNm，轴心压力设计值N=1000kN。柱在两个方向的计算长度均为l0=7.2m，该柱采用C30混凝土，纵筋采用HRB400级钢筋，箍筋采用HPB300级钢筋；承载力安全系数K=1.2。试按照非对称配筋确定钢筋面积As、As'并画出配筋图。

提示：C30砼（fc=14.3N/mm2）

HRB400级钢筋  fy= fy’=360N/mm2，b=0.518，sb=0.384，min=min=0.2%

箍筋按构造要求配置φ8@200双肢箍。

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2         ς1=0.5fcAKN≤1.0ς2=1.15−0.01l0h≤1.0

附：                    一根钢筋截面面积

| 直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 28.3 | 50.3 | 78.3 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.3 |

参考答案

- 填空题

- 高,低

- 承载力,正常使用

3、100N/mm2，80N/mm2。

4、永久荷载（恒荷载），可变荷载（活荷载）

5、正截面破坏，斜截面破坏

- 6强度,变形。

7、KM≤fcbf'hf'(h0−0.5hf'),fyAs≤fcbf'hf'

8、三角形,梯形。

9、0.6≤ζ≤1.7,1.2

10、100，80。

- 选择题

1、A  2、C  3、D  4、B   5、D  6、B  7、B  8、D  9、C   10、B

11、A 12、A 13、D  14、D 15、A  16、A 17、B 18、C  19、B  20、C

三、略

- 四、略

- 五、略